Қазақ  ұлттық аграрлық университеті

ӘОЖ  581.5:622.794      		               Қолжазба құқығында

ИСМАИЛОВА  АЛИЯ АЙНАБЕКОВНА

Кен қалдықтарының бетіне көкшалғын өсіру технологиясы

6D060800- Экология

Философия докторы  (PhD) дәрежесін

алу үшін дайындалған диссертация

Ғылыми кеңесшілер:

Биология ғылымдарының докторы,

профессор Қанаев А. Т.;

Техника ғылымдарының докторы,

профессор Жалғасұлы Н.;

Химия ғылымдарының кандидаты,

профессор Мағауия Есжан  (ҚХР)

Қазақстан Республикасы

Алматы, 2019

МАЗМҰНЫ

|  | НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР.......................................................... | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | АНЫҚТАМАЛАР................................................................................ | 5 |
|  | АТАУЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР..................................................... | 7 |
|  | КІРІСПЕ.............................................................................................. | 8 |
| 1 | КЕН-БАЙЫТУ ФАБРИКАЛАРЫНЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ АРНАЛҒАН ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ШОЛУ................................................................................................... | 16 |
| 1.1 | Сапасыз қоңыр көмір қалдықтарын тиімді пайдалану жолдары мен болашағы............................................................................................... | 16 |
| 1.2 | Байыту фабрикасының қалдықтарынан бөлінетін зиянды заттектердің проблемалары................................................................ | 24 |
| 1.3 | Кен өндірісі қалдықтарының бетінен шаң мен газ бөлінуінің қоршаған ортаға кері әсері.................................................................. | 25 |
|  | 1-ші тарау қорытындысы..................................................................... |  |
| 2 | КӨМІР МАЙДАСЫНАН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА ЗАТТАР АЛУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ............................................................ | 44 |
| 2.1 | Қоңыр көмір ошақтарын пайдалану және оны қайта өңдеудің тиімділігі................................................................................................. | 44 |
| 2.2 | Қоңыр көмір майдасын пайдаланудың жаңа жолдары.................... | 48 |
| 2.3 | Қияқты және Ой-Қарағай көмірлерінің майдасын іске асыру технологиялары.................................................................................... | 62 |
| 2.4 | Көмір майдасын іске асырудың және шаң бөлінбеуінің технологиялары..................................................................................... | 73 |
|  | 2-ші тарау қорытындысы..................................................................... |  |
| 3 | ҚОҢЫР КӨМІРДЕН ГУМИНДІК ПРЕПАРАТТАР АЛУДЫҢ ЖОЛДАРЫ............................................................................................ | 80 |
| 3.1 | Қоңыр көмірден гумат-натрий алудың сипаттамасы........................ | 80 |
| 3.2 | Қияқты және Ой-Қарағай көмірлерінен гуминдік препараттар алудың экологиялық таза әдістемелері............................................... | 83 |
| 3.3 | Гумин препараты ерітіндісінің энергетикалық сыйымдылығын анықтау және гуминдік қышқылдың топырақ құнарлығына әсері | 91 |
| 3.4 | Көмір препаратын мәдени өсімдіктерге қолдану технологиясы.......................................................................................... | 93 |
|  | 3-ші тарау қорытындысы.................................................................... |  |
| 4 | ПРЕПАРАТ-АДАПТОГЕНДІ КЕН ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ БЕТІНЕН ШАҢ БӨЛІНБЕУІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ............... | 100 |
| 4.1 | Кен қалдықтарының бетінен шаң шығармау үшін мал қиының қосындысынан жасалған суспензиялы технология | 100 |
| 4.2 | Жабайы өсімдіктердің дәнін препарат-адаптогенмен өңдеп зертхана жағдайында өсіру................................................................. | 106 |
| 4.3 | Жезді байыту фабрикасы қалдықтарының сипаттамасы және оның бетінен бөлінетін шаңның атмосфералық ауаға зияны...................... | 112 |
| 4.4 | Қалдық қоймасының бетінен шаң шығармау технологиясының экономикалық тиімділігі....................................................................... | 118 |
|  | 4-ші тарау қорытындысы...................................................................... |  |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................... | 122 |
|  | ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..................................... | 125 |
|  | ҚОСЫМША А. Өндіріске ұсыныс актісі.......................................... | 137 |
|  | ҚОСЫМША Б. Интеллектуалдық құжаттар.................................... | 139 |
|  | ҚОСЫМША В. Скопус базасындағы жарияланымдар..................... | 143 |
|  | ҚОСЫМША Г. Жезді поселкесі әкімінің хаты................................ | 145 |

НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Бұл диссертацияда келесі стандарттардың сілтемелері қолданылған:

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографические описание. Общие требования и правила составления.

МЕСТ 17.5.1.03-78. Жер табиғатын қорғау. Жерді биологиялық рекультивациялау үшін аршылымдық және жанас тау жыныстарының жіктелуі.

МЕСТ 10250-80. Өсімдік өсіру кезінде оған қажет жылуды реттеу қалыптары.

НРБ-99. Нормы радиационной безопасности. Радиациялық қауіпсіздік нормалары.

Мест 12.1.007-76. Зиянды заттар. Жіктелуі және қауіпсіздігінің жалпы талаптары

09.01.2007т № 212-111 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

11.03.2002 г. Земельный Кодекс РК 2003г.

2003 ж. ҚР Су Кодексі

2003 ж. Орман Кодексі

Правила выдачи разрешений на загрязнение ОС 2001 г

Инструкция по согласованию и утверждению проектов нормативов ПДВ и НДС загрязняющих веществ в окружающую среду. 2002г.

РИД 03.0.0.0.01-93. Руководящие нормативные документы. Отходы производства и потребления. Система нормативных требований. Утв.Министерством экологии и биоресурсов РК 17.12.93г.

РИД 03.7.0.6.02-94. Инструкция по осуществлению госконтроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленности отходами предприятий. Утв.Министерством экологии и ббиоресурсов РК 09.01.95 г.

РИД 1.01.03-94. Правила охраны поверхностных вод РК. Алматы. 1994 г.

РИД 211.2-3.02-97. Методические указания по применению Правил охраны поверхностных вод Республики Казахстан. МЭБР. Алматы, введен с 01,07.94т.

РИД 211.3.03.03-2000. Методика по установлению предельно допустимых

сбросов (ПДС) загрязняющих веществ на поля фильтрации и естественные понижения рельефа местности. Кокшетау:МПРООС РК.2000 г.

Методика определения экономической эффективности рекультивации

нарушенных земель. Москва. 1986.

Методические рекомендации по экономической и внеэкономической оценке воздействия деятельности человека на окружающую среду. М., 1981.

Методические рекомендации по оформлению проектов предельно-допус тимых выбросов вредных веществ в атмосферу. Пермь, 1986.

АНЫҚТАМАЛАР

Бұл диссертацияда анықтамаға сәйкес қатысты терминдер қолданылады:

Абиогенді ландшафт – тірі заттардың қандай да бір әсерінсіз құрылған ландшафт. А.л. тірі ағзалардың әсерімен құралған биогенді ландшафтарға қарсы қойылады.

Абсорбция- заттектің басқа бір дененің бүкіл көлеміне сіңуі; газды абсорбциялау –газдың сұйық немесе қатты денеге сіңуі.

Адаптация - экожүйедегі тіршілікке морфологиялық, физиологиялық жағынан бейімделуі.

Алифатикалық құрам- майлы қосылыстар, көмірсутектер (этан, ацетилин, этилен және т.б.) қосындысынан.

Антропогендік шығарынды- адамның шаруашылық іс-әрекетіне байланысты түзілген  шығарындылар.

Антропогендік эрозия – адам қоғамының шаруашылықты терең зерттемей жүргізбеуі салдарынан пайдалы қазбаларды өндіру кезінде жер қабаттарының жөнсіз жалаңаштануы, желмен т.б. бүлінуі.

Белсендірілген көмір- құрылымы кеуек материал. Ол (массасы бойынша) 87-97%, сутек, оттек және Б.к. алғанда қосылған заттектерден тұрады. Газ шығарындыларынан буды сіңіру үшін, өндірістік қондырғылар мен тұрмыстық сүзгіштерде суды тазарту үшін, яғни суды пестицидтерден тазалау үшін ең тиімді сорбент болып саналады.

Биогендер -1. -тірі ағзалар тіршілігі үшін маңызды рөл атқаратын химиялық заттектер; 2.ағзалардың тіршілік әрекеті нәтижесінде синтезделетін заттектер –биолиндер, фитонцидтер, т.б. 3. ағза  қалдықтарының ыдырауы нәтижесінде түзілген,толық минералданбаған заттектер.

Биотехнология 1- Адамның қажеттілігіне сай қоршаған табиғи ортаны өзгерту әдістері.

Галофиттер – сорға төзімді өсімдіктер

Гидроксидтер– құрамында бір немесе бірнеше гидроксил тобы бар бейорганикалық заттар. Әдетте оларды негіздер деп атайды. Г-ді периодтық кестедегі барлық металдар түзе алады, мыс., KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Tі(OH)3, т.б.

Гликофиттер – тұщы жер өсімдіктері

Гуминдік препарат – қоңыр көмір мен оның органикалық-минералдық бөлігінен алынатын, макро-, микроэлементтермен және жабайы өсімдіктер сірінділерімен байытылған, өсімдік тұқымдарын алдын-ала өңдеу мен өскіндеріне бүрке себу арқылы олардың өсу және даму қабілеттіктерін арттыратын ұнтақ.

Ксерофиттер (грек сөзі Xeros- құрғақ  және phyton- өсімдік) – құрғақшылық уақыттары мол болатын шөл және шөлейт аймақтарда өсіп-өнетін өсімдіктер. Олар өз денесіндегі суды онша көп буландырмайды. Судың 20-25 % мөлшері олардың денесінде сақталынады.

Қоршаған ортаның мониторингі - қоршаған адамның қоршаған ортасының жай-күйін бақылау және адам денсаулығына және басқа да тірі организмдерге зиянды немесе қауіпті болатын сыни жағдайлардың пайда болуы туралы ескерту.

Максималды рұқсат етілген шығарындылар (ҚТЖ) - бұл көзі ауаның сапасы, қоршаған ортаны қорғау жүйелері бойынша рұқсат етілген жүктемелер және қоршаған ортаны қорғаудың басқа да нормалары бойынша гигиеналық және экологиялық нормалардан аспайтын жағдайда, ауаның ластануының техникалық нормаларына және ауаның ластануының техникалық нормаларына қатысты ауаның әр тұрақты көзі үшін белгіленеді.

Минералды шикізат- жер қойнауының (тау жынысы, кен шикізаты және т.б.) жер үстіне шығарылған, құрамында пайдалы минералдар бар бөлігі.

Минералды шикізатты өңдеу – минералдық шикізатты бастапқы өңдеуден кейін, пайдалы қазбаны бөліп алуға байланысты жұмыстар.

Өндіріс және тұтыну қалдықтары - антропогендік қызметтің нәтижесінде пайда болған, одан әрі пайдалануға жатпайтын кез келген жиынтық күйдегі заттар мен материалдар.

Өсімдік онтогенезі - өсімдік тұқымының өнгенінен бастап пісіп жетілгеніне дейінгі даму кезеңі.

Субстрат- өсімдіктер мен микроорганизмдер тіршілігі  үшін негіз, кейбір жағдайларда  қоректік орта болып табылатын экологиялық құрам бөлік.

Сульфокөмір- жартылай функционалды, қатты қышқылды катионит, сульфотоптары бар. Түсті  металл секілді жылтырақ болады.

Техногендік фактор – техникалық құралдармен байланысты кез келген әсер, мысалы топырақ қабатының бұзылуынан өсімдіктер өспей қалады және т.б. сияқты.

Техногеожүйе –біртұтастықты құрайтын жер беті мен антропогендік элементтердің жиынтығы. Техногеожүйе термині антропогендік ландшафт, мәдени ландшафт, техногендік ландшафт ұғымдарына жақын.

Тұрақты органикалық ластағыштар-  уытты қасиеттерге ие, ыдырауға тұрақтылық танытатын, биожинақтығыштығымен сипатталатын химиялық заттардың әр түрлі тобы.

Фитотрон – стандарттық талаптарға сай, қысы-жазы жарықтың, температураның және ауа ылғалдығының, жиілігі мен ұзақтығын бағдарлы реттеп отыратын, белгілі бір қалыпта іс атқаратын қондырғылармен жабдықталған күрделі техникалық аспап (Институтта жасаған зертханалық құрал).

Экологиялық тәуекелді сақтандыру – өндірісте болған апаттан қоршаған табиғи ортаның ластануы және кейіннен ықтимал азуы үшін жауапкершілігін сақтандыру түрі.

АТАУЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

Бұл диссертацияда келесідей аббиатура қысқартулары қолданылды:

АҚ 			- Акционерлік қоғам ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі

ААҚ 			- ашық акционерлік қоғам

БА			- биологиялық алуантүрлілік

БӘ			- биологиялық әртүрлілік

ЕҚТА			- ерекше қорғалатын табиғи аймақ

ЖҚП			- жоғары қысымдағы полиэтилен

ЖШС			- жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ЖЭО			- жылу-энергетика орталығы

КБ			- кен басқармасы

КМ			- көлемдік масса

КМА			- курск магниттік аномалогиясы

ҚОҚ			- қоршаған ортаны қорғау

ҚР ИДМ		- Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

ММ			- меншікті масса

ОКБК			- орталық кен-байыту комбинаты

РБҒТБ	-Республикалық бағыттағы ғылыми-техникалық бағдарлама (РЦНТП)

ССБ			- санитарлық сақтау белдемі

СҚШ			- санитарлық қорғау шекарасы

ТҚП			- төменгі қысымдағы полиэтилен

ТМШ			- техногенді минералды шикізат

ТЫС			- толық ылғал сыйымдылғы

ШЖБК		- шекті жол берілген концентрация

ШБ			- шартты белгілер

ТБЗ			- тиімді байланыстырушы заттек

ҚБК			- қатты бардян концентраты

СБК			- сұйық бардян концентраты

ССО			- синтетикалық сұйық отын

ССТ			- сульфиттік -спирттік топ

ГП			- гумин препараты

ҰССО			-Ұлттық санитарлық сертификациялық орталық

КІРІСПЕ

Жұмыс тақырыбының өзектілігі

Қазақстанның кен байыту фабрикаларының қалдықтары көбісінде өте зиянды, улы заттардың жиынтық қоймасына айналып, беттерінен  шаң  бөлініп, елді мекендерді басып қалатын уақыттары жиілеп кетті.  Диссертацияның басты мақсаты осы қалдықтар бетінен шаң бөлінбейтін технология ұсыну.

Мемлекет басшысының елдегі экологиялық мәселелер, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қабылданып жатқан  шаралары: «Жердің шөлейттенуі мен тозуы, кейбір елді мекендердегі ауа сапасының нашарлығы, суды тиімсіз пайдалану, өнеркәсіптерден зиянды заттардың ауаға тарауы мен қоқыс тастайтын орындардың ретсіз орналасуы, тұрмыстық қалдықтардың қордалануы сияқты қатерлер, мемлекет пен бизнес тарапынан нақты шаралар қабылдауды қажет етеді»,- деді.

Қалдықтар шығарылатын негізгі нысандарға тау-кен өнеркәсібі, ауылшаруашылығы, көлік коммуникациясы және әр түрлі тұрмыстық қалдықтар жатады. Қазақстан Республикасы өнеркәсіп қалдықтарының мөлшері бір адамға шаққанда тұрмыс қалдықтарының 20 тоннадан артық келеді. Елді мекенде қалдық қоймаларын орналастыру міндетті түрде жобаға сәйкес жасалынады. Кен қалдықтары өте көп мөлшерде пайдалы кендерді өндіргенде және байытқанда қордаланады. Қазіргі кезде қолданылатын технологияларға қарамай кеннің  сапасы төмендеуіне байланысты шикізат мөлшерінің 90-98 пайызы қалдыққа айналып отырады.

Рудниктегі шаң бірқалыпты болмайды, себебі шахтадағы, карьерлердегі ұңғылар бұрғыланғанда, фабрикада руданы майдалағанда ауаға әртүрлі минералдардан бөлінетін шаңы майдасы араласып адам ағзасына теріс әсерін тигізеді. Ең көбі, қауіптісі және силикоз ауруын тудыратыны кремнийдың қосындылары. Кварц минералдарынан бөлінетін осы шаңдар-граниттен, порфирлардан, роговиктерден, гнейстерден  қалыптасады да кварциттер деп аталады. Қазақстанның барлық кең өндірісінде көптеп кездеседі: SiO2 орта есеппен 70%, ал майдаланған шаңында 54%. Біздің тақырыбымыздағы Жезді марганец кенінің тасында 30%, онан бөлінетін шаңында да 30%. Шығыс Қоңырат шахтасында бұл көрсеткіш 70%-ды құрайды. Химиялық сараптама көрсеткендей, рудниктердегі шаңның құрамы: SiO2 -48-73%, Al2O3 -3,2-25,1%, FeO -2,7-4,1%, MgO -0,3-9,6%, CaO -0,2-4,6%, K2O -0,5-6%.

Бұлардың құрамында мышьяк қосындылары, сынап, қорғасын   тотықтары жиі кездеседі. Бұл шаңдардың орташа диаметрі 0,72-0,75 мк болады да, адам өкпесіне ауамен жетіп, қайта шықпай силикоз, пневмокониоз ауруларына шалдықтырады. Көмір шахталарында газ, шаң рұқсат берілген сапашартынан асып кетсе, жалпылама қопарылыс болады.

Міне, көріп отырғандарыңыздай, байыту фабрикаларының қалдықтары желмен ұшып  қоршаған ортаны ластайды, тұрғындардың ағзасына сіңіп түрлі аурулардың, мысалы анемия, балалар аурулары көбейіп, суға шөгіп мал аурулары да асқынып барады. Сондықтан бұл докторлық диссертацияның өзектілігі дау туғызбаса керек.

Осы бағдарламаны іске асыру үшін негізгі міндеттер анықталды, оның ішінде аумақтық экологиялық тұрақтылықты сақтауға, әсіресе аса көбейіп кеткен техногендік қалдықтарды рекультивациялау, олардың орналасқан жерінде өзіндік экожүйе қалыптастыру, флора мен фаунаның  табиғи ортасының деградацияға ұшырау деңгейін төмендету, экологиялық аймақтың (орман, тау-кен, су т.б.) табиғи ресурстарын әлеуметтік жағдайда қауіпсіз пайдалану механизмдеріне немесе жүйелеріне антропогендік күшті азайтып,  бейімділік сипатқа келтіру қолға алынды, оның ішінде кен-байыту өндірістері қалдықтарының бетінен шаң, газ бөлінбейтіндей етіп, биотехникалық шаралар қолданып, оны қайта қалпына келтіруді айтуға болады.

Қазақстан Республикасы үшін экологиялық қауіпсіздік ең маңызды мәселелердің бірі, қазір Республикамызда қалдықтар бетінен шаңның көптеп бөлінуі сол маңайда орналасқан ауылшаруашылық нысандарына кері әсерін тигізіп отыр. Ол  аймақтық техногендік шөлейттену, құнарлы жерлердің тозуы, табиғи өсімдіктердің селдіреуі және де басқа тіршілік аясына кері әсерлері байқалады.

Қазақстандағы экологиялық ахуал туралы айтқанда бірнеше табиғи-әлеуметтік факторлар көзге түседі. Мұның барлығы ХХІ ғасырдың ортасында, яғни жер шарындағы халықтың саны 10 млрд-қа жеткенде басталады. Осыншама халықтың негізгі мұқтажын қамтамасыз ету дүние жүзінде экономика бес есе өсуі қажет.

Бұл дағдарыс туралы Қазақстанның ұлттық академиясының академигі Ә.С. Бейсенова «Экология»	 атты еңбегінде «халық санының жылдам өсуі табиғатқа  «тұтыну қысымының» өсуіне алып келеді, қазірдің өзінде табиғат ресурстары (су, топырақ, пайдалы қазбалар, отын қорлары) олардың өзін-өзі қалпына келтіре алмайтындай дәрежеде пайдалануында.  Одан әрі жер қойнауындағы байлықты көп пайдалану табиғаттың тозып, бүлінуін жылдамдатады, кризиске алып келуі әбден мүмкін» - деп тұжырымдайды.

Жалпы биоәртүрлілікке (БӘ) микроорганизмдердің, жануарлардың, сол сияқты экожүйелердің табиғи жағдайларда бейімделген түрлері, тау-кен тастары техногендік шикізаттар, штамдар және т.б. тіршіліктің алуан түрлерін адамдардың өсіріп және көбейту жолындағы істері жатады. Бұл мәселе туралы 1992 ж. 5 маусымда (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Халықаралық келісім жасалды, БҰҰ 1994 жылы оны бекітті, Қазақстан Республикасы 1994 жылы 19 тамызда № 918 Қаулысымен БӘ-ті ратификациялады.

БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының конференциясында қабылданған конвенцияға (мысалы, 1992 ж. Найробиде өткен) 168 мемлекет қол қойған, оның ішінде Қазақстан да бар, бұл деген әрбір ел өз ресурстарын табиғат қорғау саясатының негізінде қолдана алады және іс-әрекеттері өзге елдер мен өңірлердің табиғатына зиян келтірмеуін қадағалауға міндетті. Кейбір транселдік мәселелерді, мысалы басқа елдерден басталатын су ресурстары, Арал теңізінің тұзды шаң-тозаңы сияқты шешуі қиын глобалды  мәселелер бойынша ортақ мүдде үшін мүмкіндігінше бірігіп іс-әрекет жасауға тиісті болды.

Елімізде 5754 түрлі жоғары санаттағы өсімдіктер өседі, оның ішінде ағаштың 68 түрі, 669 бұталар мен талдар, 2598 көпжылдықтар, 849 біржылдық шөптер. Республиканың қызыл кітабына олардың 387 түрі аса іждағаттылықпен қорғалуға тиісті өсімдіктер болып тіркелген.

Омыртқалы жануарлардың 835 түрлері, оның ішінде: су қоректілер- 178,  құстар - 489 (олардың 396-ы осы жерді мекендейді, басқалары елден ұшып өтетіндер), бауырмен жорғалаушылар – 49, жер бетіндегілер -12,  балықтар -104.

Пайдалы қазбалармен қатар, Қазақстан өндіріс қалдықтарынан да әлемде бірінші орында, қазір елімізде 50 млрд тоннадан аса қатты өндіріс қалдықтары қордаланса, жыл сайын олардың қатары 1 млрд тоннадан астамға толығып отырады, оның басым көпшілігі (58 %)-ы түсті  және қара металлургияның қалдықтары. Түсті металлургиядағы (мыс, алюминий, қорғасын-мырыш, алтын, сирек кездесетін металдар) қатты қалдықтардың жалпы көлемі 8 млрд тоннадан асады, олардың ішінде аршылымдар – 72 %, байыту қалдықтары - 23 %, металлургиялық қалдықтары - 3,6 %. Қазақстандағы қара металлургия өндірісіндегі (темір, хром, марганец) қордаланған қалдықтардың жалпы көлемі 6,2 млрд тоннадан астам, олардың ішінде аршылымдар, байыту және металлургиялық қорыту қалдықтарының пайыздық ара қатынастары сәйкесінше 92,8; 6,1 және 1,1 %.

Осы айтылған тау-кен өндірісінің қалдықтары қоршаған ортаның барлық элементтеріне  теріс әсерін тигізеді: су мен ауа ластанады, аймақтағы топырақ сорға айналады, жануарлар әлемі стресс сияқты жағдайларға ұшырайды. Сондықтан қалдықтарды қайта өңдеп  жаңа қажетті өнімдер шығару, ең болмағанда зиянсыз қалыпқа түсіру біздің елдің ғылымының басты бағдарламасының басымдылығы деп есептейміз.

Жер қойнауындағы таза кен бәрібір таусылады, сондықтан, қалдықтарды, кондициясыз табиғи кен жиынтығын, техногенді материалдарды қайта өңдеудің мезгілі келді. Жүздеген жылдар қолданыстан кейін топырақтағы қара шірінді мүлдем азайып кетті, көп жерлерде оның бетін тұз басты. Бұл апаттан құтылудың бір-ақ жолы бар, ол-ұсынылып отырған технологиямен қара шіріндінің орнын толтыратын органикалық препараттарды молынан өндіріп, деградацияға ұшыраған жерлерге қолдану.

Қоңыр көмірден, қайта өңдеу арқылы, алынатын препарат – адаптоген бүлінген топырақты қайта қалпына келтіріп, ауылшаруашылық өнімдерінің таза шығуына, одан мол өнім алынылуын қамтамасыз етеді, сор жерлерді айналымға қосады. Көмірге байланысты экология мәселесінің тағы бір шешілуге тиісті түрі ол көмірді жер астынан алу тиімді технологиясы. Мысалы, қоңыр көмірді өндіруде оның  40 %-ға дейінгісі майдаланып кетеді, оны тұтынушылар алмайды. Террикондарда жатқан бұл көмір майдасы желмен ұшып, газдар  бөлініп, елді мекендерге зиянын тигізеді, тұрғындарды әр түрлі ауруларға шалдықтырады.

Қазақстанның климаты қатал, жері тозған, тұзды, қуаңшылығы басым. Осы жағдайға арналып шығарылатын препарат түрлері ауылшаруашылығында мол өнім алудың кепілі болады. Қолданыстың  тағы бір түрі, ол – кен өндірісінің зиянды қалдық қоймасындағы үйінділерді рекультивациялауға қолдану.

Техногендік шикізат қалдықтары орналасқан  жерлерде астероскелероз, туберкулез, сары-ауру, жүрек-қан тамырлары таттануы, аналар мен балалардың қан аздығы кеселі сыяқты сырқаттар саны көбеюде, тіптен аурулардың жаңа түрлері қосылуда. Осы аурулардың түрлері кен-байтыу фабрикаларынан шығатын қалдықтардың шаңынан да пайда болады.

Альтернативтік технологияларды қолданатын елдер қатарына Украина, Белоруссия, Чехия, Словакия, Венгрия, Қытай, Ресей және Германия жатады.

Диссертацияның маңыздылығының тағы бір дәлелі- ол Д.А. Қонаев атындағы Кен істері зерттеу институының «Минералды шикізатты қайта өңдеудің физикалық-химиялық тәсілдері» зертханасында жүргізіліп жатқан «Разработка технологического регламента на проектирование установки для производства топливных брикетов из бурого угля месторождения Ой - Карагай» шаруашылық келісімшарты бойынша (2016 ж. № ИГД -20Д/13 от 10.09. 13г. с ТОО «ТЭК «Беркут»), «Технология получения ячеистого бетона и вяжущего из хвостов обогащения руд» (2015-2017 жж.,мем.тіркелу № 0115РК02504) және «Техногенді минералды шикізатты қайта өңдеудің жаңа технологиясы» (2018-2020 жж., мем. тіркелу № 0118RK01189) тақырыптарының аясында орындалуында.

Ғылыми жаңалықтары:

- диссертациялық ғылыми жұмыста алғаш рет қоңыр көмірден өсімдіктердің өсуін қарқындататын препарат-адаптоген стимулятор өндіріліп, оны кен-байыту фабрикасының қалдықтары бетінен  шаң және газ бөлінбейтіндей қолдану әдістемесі ұсынылды;

-Жезді кен-байыту фабрикасы қалдық қоймаларының маңайында сол

жердің топырақтық-климатына сәйкес келетін жабайы өсімдіктер түрлеріне мониторинг жүргізілді;

- субстрат бетіне бейімдендіріле өсіру технологиясы жасалынды;

- өсімдіктер онтогенезі (10-20 см) кезеңінде бүрке себудің

регламентациясы (100 л суға 2 грамм)  берілді.

Докторлық  диссертацияның басты мақсаттары: зерттеудің басты мақсаты қоңыр көмірден физиологиялық қуатты гуминді препараттарды өндіріп оны байыту фабрикалары қалдықтарының бетінен шаң, газ бөлінбейтіндей жаңа технология ұсыну болып табылады.

Қоңыр көмірді түрлі әдістермен қайта өңдеп, препарат-адаптоген бөліп алынып, оның технологиялық параметрлерін анықтау және теориялық концепциясын  жасап, одан шығатын материалдардың экологиялық, санитарлық-гигиеналық жағдайын зерттеу,  оларды практикада қолдану аясын кеңейтіп кен-байыту қалдықтарының бетінен шаң шығармау  технологиясын ұсыну.

Осы мақсатқа жету үшін қоңыр көмірдің майдасын қайта өңдеуден өткізіп, экологиялық таза, биологиялық төзімді препарат-адаптоген алу технологиясы  меңгеріліп оны практика жүзінде пайдаланып байыту фабрикаларының қалдықтар үйінділерінен бөлінетін шаңды ауаға таратпаудың жолын, ондаған гектар жерді алып жатқан қалдықтардан босату сияқты жолдарын іздестіріп зерттеулер жүргізілді.

Кен-байыту кәсіпорындары қалдық қоймаларының техногендік шикізат шоғырланған жерлерге зерттеу мен талдау негізінде, олардың бетін құнарлы, сазды немесе басқадай өте қымбатқа түсетін  жабындылармен жаппай-ақ, субстраттың тікелей бетіне сол жерде өсетін жабайы өсімдіктердің тұқымын және экологиялық төзімділігін арттыру үшін қоңыр көмірден алынған гуминдік препаратты пайдалану арқылы ландшафттарды қалпына келтіру тәсілдері  жасалынды.

Бұл жұмысты ғылыми және практикалық басқаруда және климаттың аридтік аймағында орналасқан кен қалдықтарының тұрғындарға кері әсерін азайтып, қоршаған ортаның ауасын таза өмір сүрудің номасына жақындатудың көптеген іс-шаралары жүргізілді:

- атмосфераның құбылмалы жағдайында қалыптасқан тұзды техногендік шикізат бетіне мониторинг жүргізу;

-қоңыр көмірден гуминді препарат-адаптогенді бөліп алу технологиясын қалдықтар бетінен улы газ бен шаңды басу технологиясын ұсыну;

- Жезді кен байыту фабрикасы қалдығы бетінде өскін беретін, сол маңның құрғақ климат жағдайына қалыптасқан жабайы өсімдіктер түріне зерттеу жүргізу;

- кен қалдығы бетінде дала өсімдігі өскін берген, бірақ кейбірі солғын тарта бастағанда, яғни онтогенез кезеңінде, препараттың сулы ерітіндісімен бүрке себу арқылы әрі қарай құлпыртып өсіруді қалыптастыру.

Зерттеу объектісі Қарағанды облысы Ұлытау ауданы территориясына қарасты Жезді кен-байыту фабрикасының қалдық қоймасы.

Зерттеу мәні экологиялық теңгерімді бұзатын, қоршаған ортаны ластайтын, олардың шығу ерекшеліктері және атмосфераға шаң бөлінуін төмендететін үдерістердің негізін салу.

Ғылыми-зерттеудің әдістемесі. Ғылыми жұмыстың барысында қоңыр көмірдің сынамаларының физикалық – механикалық қасиеттерін анықтау үшін, лабораториялық зерттеу жұмыстары жүргізілді, оған атомды-эмиссиялық спектрометрия әдісі қолданылды; физикалық модель жасалынады; әртүрлі жағдайда өндірілген препараттың физиологиялық қасиеттері анықталды; техникалық-экономикалық баға берілді, Орталық Қазақстанның климаты құрғақ жерлерде орналасқан байыту фабрикасының қалдығы маңындағы  жабайы өсімдіктерге мониторинг жүргізілді; таңдап алынған еркекжусан, алабота және пастернак бұталы шөптердің тұқымын препарат ерітіндісімен бұқтырып, субстрат бетіне өсірілді.

Қорғауға ұсынылатын негізгі ғылыми қағидалары:

1. Сапасыз шикізатты өңдеу арқылы қалдық бетінен бөлінетін  шаңның аймаққа тарауға мүмкіндік бермейтін препарат-адаптогенді өндірудің негізін қалау;

2.Физиологиялық пәрменді гуминдік препарат-адаптогенді фитоуытты

субстратта жабайы өсімдіктердің өсу төзімділігін тұрақтандыру;

3.Гуминдік препаратпен өсімдік дәнін бұқтыру ерітіндісінің

концентрациясын және кептіру уақытын қалыптастыру.

Күтілетін нәтижелері

Далалық және жартылай шөлейтті аймақтарындағы техногендік қалдықтардың құрамын зерттеу негізінде, көмірден алынған препарат-адаптогенді қолданып, су ресурстарының жетіспеушілігі, құрғақ климат жағдайында қалдық қоймаларының бетінен (субстрат) шаң бөлінбеуінің технологиясы берілді.

Бұл жұмыстың әрі қарай өндірісте, ауылшаруашылығында қолданылуы ұшан-теңіз деуге болады. Мысалы, қоңыр көмірден бөлініп алынатын препараттың қолданысымен инновациялық технологиялар одан әрі дамиды. Кенді сілтілеу әдісімен алтын айырғанда, уран қалдықтарын зиянсыздандырғанда және тағы басқа ауылшаруашылық өнімдерін тұзды топырақта мол шығаруға болатындығы  анықталып отыр. Алтын кенін сілтілеу әдістерімен алғанда өте улы мишьяк бөлінеді, оның 1 грамы үлкен жануарды өлтіреді, ал препарат  қолданғанда сілтілеу үдерісі қауіпсіз жағдайда өтетіні анықталып отыр.

Жабдықтарға монтаж жасалынды және натрий гуматы өндірісі  бойынша тәжірибелі технологиялық желі жиналды, онда  2016-2019 жж.  кезеңінде  550 кг  мөлшерінде алынған препараттың өндірістік-тәжірибелік партиясы шығарылды. Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық стансаның сынақ орталығында препараттың химиялық құрамына талдау жасалынып, уыттылығы сыналды және табиғи  радионуклидтің бар-жоғы анықталды. Эксперимент көрсеткендей, препараттың құрамында улы заттардың жоқ екені, табиғи  радионуклидтің  құрамы рұқсат етілген деңгейден төмен екені анықталып, ҰССО ААҚ Алматы филиалы (Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі) препараттың тәжірибелік партиясына КСС № 0049776 сәйкестік сертификациясы берілді.

Жезді кен-байыту фабрикасының қалдық қоймасының бетіне өсіретін галофитті жабайы өсімдіктердің түрлеріне далалық-эксперименталдық тәжірибелер жасалынып, шаңды басатын технология ұсынылды және атқарылған жұмысқа акті алынды (13.09.2018)

Зерттеу нысанының техногенді субстратын қалпына келтіру үшін

икемделуші-өсімдік ретінде ең үйлесімдісі алабота өсімдігі болып табылды.

Далалық-тәжірибелік учаскеде желдің жылдамдығы 2-10 м/с соққанда бөлінетін шаң мөлшері 85% азайды.

Жұмыстың болашағы мен практикалық маңыздылығы

Жоғарыда келтірілген экологиялық, экономикалық және әлеуметтік бағыттағы бұл жұмыстың бағдары мен маңызын бірден байқауға болады. Өндіріс аумағындағы қоршаған ортаны қорғауды мақсатты басқаруда және табиғат ресурстарын оңтайлы пайдаланып, тұрғындардың конфортты жағдайын жасауда кен қалдықтары бетінен шаң бөлінуін азайтудың өте маңызды екені көрсетілді. Келешекте осы тәжірибе көрсеткендей, елімізде мыңдаған гектар жерді алып жатқан токсинді уран қалдықтар бетіне препарат-адаптогенді қолданып  әртүрлі өсімдіктерден көкшалғын шығаруға және қалдық бетінен шаң бөлінбеуін төмендететін бұл тәжірибені іске асыру көзделген. Диссертациядағы келтірілген ұсыныстарды іске асырған уақытта өндіріс орны, тұрғындар, шаң бөлінетін аймақта экологиялық тазалықтың негізі қаланады.

Қазақстанның қоңыр көмірінен алынатын препараттардың шетелдерде шығатын белгілі аналогтарынан айырмашылығы – еліміздегі бұл көмірлер  геологиялық құрылымы мен  физикалық-химиялық қасиеттерінің бөлектігінде, әрине, сондықтан оны қайта өңдеу технологиясы да олардан басқа. Көмірдің іске жарамсыз майдасын қайта өңдеп, онан белсенділігі жоғары препарат алу дүниежүзінің әлеуеті мықты елдерінде де кездеседі, бірақ өндіру технологиясы да қолдану аясы да  бөлек. Алынған препараттың қолданыс аясы да  ерекше.

Қолданысы ауқымды препараттар сор жерлерде ауылшаруашылық өнімдерін мол алу үшін және осы диссертация аясында, өндіріс қалдықтарының бетін биотехникалық рекультивация жасау үшін қолданылады.

Зерттеу бойынша алынған заттар тұрмыстық-коммуналдық кешендерде, тау-кен өндірістерінде және ауылшаруашылығында молынан қолданыс табады.

Жер бедерін қалпына келтіру мен ландшафты өзгерту, жайылымдық пен елді мекен аумағында көкшалғынды жерлердің жалпы көлемін көбейту үшін, техногендік қалдықтарды қалпына келтіру, құнарсыз жерлерді құнарландыру қажеттілігі еліміздегі уақыт күттірмейтін шешілуі тиіс басты міндеттердің бірі. Қалпына келтірілген жерлерді тиімді пайдаланып, оны пайдаға асыру бүгінгі таңдағы көкейкесті экологиялық және әлеуметтік шешімін табуға тиісті мәселе.

Сонымен бұл докторлық зерттеу кен байыту қалдық қоймаларын қалпына келтіру бағытындағы тың іс-шараларды жүзеге асыру бұл саладағы ғылым мен практикаға қосылған қомақты үлес деуге болады.

Диссертацияда келтірілген нәтижелерді алудағы автордың жеке үлесі:

Бұл зерттеу кен байыту қалдық қоймаларының бетінен шаң бөлінбейтіндей бағытындағы тың іс-шараларды жүзеге асыру бұл саладағы ғылым мен практикаға қосылған автордың қомақты үлесі.

- диссертацияда келтірілген барлық зерттеу нәтижелері, қорытындылары,

тұжырымдары  диссертанттың тақырып бойынша еңбегінің жемісі.

- қалдық қоймасын қалпына келтіру мақсатында қоңыр көмірден физиологиялық пәрменді гуминдік препарат-адаптогеннің жаңа түрі алынды;

- автордың қатысуымен толық функционалды фитотрон жаслып, ол іске қосылды;

- қалдық қоймаларының бетіне отырғызылатын, сол жердің құрғақ климатында өсетін жабайы өсімдіктер түрлері сұрыпталды;

- өсімдіктерді өскін беру кезеңінде препарат ертіндісімен қосымша бүрке себудің оңтайлы режимдері беріліп, олардың С:Қ қатынасының концентрациясын анықтаған;

- дала эксперименталды учаскесінде құрғаққа шыдамды жабайы өсімдіктермен кезең-кезеңімен тәжірибелік жұмыс  жүргізіліп, практикалық мәліметтер жиынтығы алынды;

- Қазақстан көмір телімдеріне мониторинг жүргізіп, қарашіріндісі мол Қияқты және Ой-Қарағай  қоңыр көмір разрездерін тапты.

•  халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда және

республикалық ғылыми-практикалық жиындарда баяндамалар жасап оны талқылауға қатысқан.

Жарияланымдары:

Автордың зерттеулерін бейнелейтін диссертациялық жұмыстың негізгі ғылыми қағидалары мен нәтижелері төмендегідей Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларында, әр елде өткен конгрестерде, симпозиумдарда, семинарларда және практикалық мәнінде өндіріс базасында баяндалды:

- Абишевские чтения-2016 «Инновации в комплексной переработке минерального сырья» Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда;

-25-ші Дүниежүзілік Тау конгресі, Астана, 19-22 июня, 2018;

- 26th International Mining Congress and Exhibition (IMCET 2019) to be held from 16-19 April 2019.-Изд-во Baski.- Анталья;

-3-ші Халықаралық конференция «Smart Bio» 2-4 мая 2019 г. КАУНАС (Литва),Университет Витаутаса Магнус;

- Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының 10 жылдығына және Қазақстан Республикасы Минералды ресурстарды кешенді өңдеу ұлттық орталығының 25 жылдығына арналған «Жаратылыстану ғылымдарындағы инновациялар - Қазақстанның экспортқа бағытталған индустрияландыру негізі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда.-Алматы, 4-5 сәуір, 2019.

Диссертация бойынша басылымдар Диссертация материалдары бойынша 17 ғылыми жұмыс жарық көрді, оның ішінде Қазақстан Республикасы БжҒМ-нің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің тізіміне кіретін басылымдарда 3 мақала, халықаралық ғылыми конференцияларда 7 мақала, Scopus базасы мәліметінде 3 мақала және 4 патент алынды.

Диссертациялық жұмыстың құрылымы мен көлемі: Диссертация кіріспеден, 4 тараудан және қорытындыдан құрастырылған 145 беттен,  15- суреттерден, 36- кестелерден, 163 пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және 4 қосымшалардан тұрады.

1КЕН-БАЙЫТУ ФАБРИКАЛАРЫНЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫН ҚАЛПЫ-НА  КЕЛТІРУ ӨЗЕКТІЛІГІ

1.1 Сапасыз қоңыр көмір қалдықтарын тиімді пайдалану жолдары мен болашағы

Тау-кен өндіру кәсіпорыны, қазіргі ұғымда, тау-кен техникалық жүйе – Жердің георесурстарынан пайдалануға лайықты табиғи және техногендік нысандардың жиынтығы.

Бұрындары тау-кен жұмыстары, негізінен, өз бетінше дамыған болатын.  Алайда уақыт өте келе қызметтің басқа салаларының жер қойнауын игеру үдерістерінің оңтайлы өзара әрекеттесу мәселелері  оларды кешенді игеруді қамтамасыз етуге бұл саладағы жаңа амал-әдістердің туындағанына байланысты  жалпы шикізат өндірістерінің негізгі құрамдас бөлігіне айналды.

Бұл тұрғыда кен жүйесіндегі айқындауыш рөлді келеңсіз экологиялық салдарды жою бойынша іс-шаралар емес, тау-кен техникалық және технологиялық жүйелерді игерудің алғашқы кезеңдеріндегі экологиялық факторларды есепке алу арқылы жүзеге асыру жолға қойылды.

Тау-кен кәсіпорындары үлкен ауқымдылығымен және еңбек нысанының қауіптілік жағдайларында жұмыс атқарудың ұзақтығымен сипатталады. Сол себепті ХХІ ғасырда  жер қойнауын кешенді, экологиялық теңгерімді игеруге, тау-кен техникалық жүйенің дамыған технологиясына сүйене отырып  қажеттіліктен туындайтын мәселе болды.

Өткен жүз жылдықта адам- табиғат- ресурстар аясындағы қарама-қайшылықтардың күрт өршуімен сипатталған болатын. Табиғат ресурстарының шектеулі жағдайындағы әлемдік экономиканың тоқтаусыз өсуі жаһандық экологиялық тұрақсыздыққа әкелуі әбден мүмкін.

Қазақстан Республикасының Президенттегіне 2015 ж. 26 сәуірде болған  сайлауға үміткер Әбілғазы Қалиақпарұлы Құсайыновтың „Егемен Қазақстан„ газетіне берген сұқбатында  „ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басы – бұрын болып көрмеген экономикалық өсу қарқынының кезеңі болды„-деген болатын [1-4].

Алайда, экономиканың қарқынды өсуі көбінесе қоршаған табиғи ортаның мүмкіндіктерін, оған әсер ететін шаруашылық ауыртпалықтарды тиісті түрде ескертпестен жүзеге асырылып келеді. Шикізатты ұтымды пайдаланылмауы, табиғи ортаның қалдықтармен ластануы, тектік қор мен биологиялық әртүрліліктің азаюы қоршаған табиғи ортаның және адамның өмір сүру ортасының тарылуына алып келеді. Нәтижесінде қоршаған табиғи орта тозуға ұшырауда. Бүгінгі таңда озон қабатының бұзылуы, Әлемдік мұхит суы мен топырақтың үстіңгі қабатының ластануы, адамның өнеркәсіптік қызметі нәтижесінде биологиялық әртүрліліктің жұтаңдану мәселелері өзекті болып отыр. Топырақтың азып-тозу үдерісінің нәтижесінде жыл сайын 7 млн гектарға жуық құнарлы жер әлемдік ауылшаруашылығы айналымынан шығып жатуы да шектеусіз өсіп келе жатқан қалалар, су мен желден топырақтың мүжілуі, сондай-ақ химиялық (ауыр металдармен, ауыр газдардың қосылыстарымен ластануы) және табиғи (тау-кен, құрылыс және басқа жұмыстар кезінде топырақтың үстіңгі бетінің бұзылуы) тозу осы үдерістің басты себебі болатыны анық.

Атмосфераның тозаңды және газ тәріздес қалдықтармен ластануы үлкен алаңдатушылық тудыруда, олардың шығарлуы минералдық отын мен биомассаның жануына, сондай-ақ тау-кен, құрылыс және басқа да жерге байланысты жұмыстарына тікелей қатынасты. Биологиялық әртүрліліктің азаюы қоршаған орта проблемаларының негізгі аспектілерінің бірі болып табылады. Қазіргі уақытта Жердің биологиялық әртүрлілігі 10-20 млн түр деп бағаланып отыр. Осы салаға келтірілген нұқсан барынша қатты сезіліп отыр. ХХ ғасырдың екінші жартысында тектік қордың азаюы байқалып отыр және қазіргі тенденция сақталған жағдайда ХХІ ғасырда ғаламшарда қазір мекендейтін барлық түрдің бестен бірі жойылып кетуі ықтимал.

Ауаның шаңдылығын анықтайтын белгілі əдістер жеткілікті дəлдікпен жəне оны өлшейтін құралдар бар. Ауаның шаңдылығын бақылауға арналған құралдар екі топқа бөлінеді: – аэрозольден гравиметрлік, радиоизотоптық, оптикалық, пьезоэлектрлік əдістермен дисперсті бөлшектерді бөліп алу мүмкіншілігі бар өлшем құралдары; – аэрозольден дисперсті фазаны бөліп алмайтын оптикалық, электрлік жəне акустикалық əдістерге негізделген. Құралдар атмосфералық ауаның шаңдылығын өте үлкен дəлдікпен М. Жараспаев 198 анықтағанмен, бірақ шаң көзінен шаңның шығу қарқындылығын болжамдауға болмайды. Өйткені шаңның шығу қарқындылығы көптеген факторларға тəуелді.

Шаңның шығу қарқындылығын П.Ш. Шолақов төмендегідей математикалық формуланы ұсынған.

j=1kХ2  ψad2nuexp-6,3 y2+z2ψ2 χ2    ,                                   (1)

мұндағы J – шаңның шығу қарқындылығы, мг/м3 ; К– карьерді желдету көлеміне жəне шаң көзінің орналасуына тəуелді коэффициент; Х – шаң ағыны факелінің осінен, шаңдылықты өлшейтін нүктеге дейінгі арақашықтық (м) Ψ – өлшемсіз шекаралық параметр мəні желдету сілеміне тəуелді; u – шаң көзінің жанындағы ауа ағынының жылдамдығы, м/с. Шаңның шығу қарқындылығын анықтайтын дəл осындай формула П.Ч. Чулаковтың еңбектерінде де көрсетілген. Бұл формулалардың негізгі кемшіліктері түрлі көп факторларға тəуелді коэффициенттерді анықтау болып саналады.

Бұл жұмыстың авторлары «сызықтық» шаң көзінен шаңның шығу қарқындылығын келесі формула арқылы анықтауды ұсынады:

J=1KχψгрNx U ,                                               (2)

Үздіксіз жұмыс істейтін қозғалмалы шаң көзінен шаңның шығу қарқындылығын келесі математикалық өрнекпен анықталады:

J=KφcрUψгр2Х12 (m1-m2)   Nm  Q(Bгр+2Х1Ψгр),                                                       (3)

мұндағы K′=0,94 рециркуляция жəне K′=1,44 тура желдету схемалары кезінде; Dср – тиелген жəне бос машиналардың орташа жылдамдықтары; X1 жолдың ортасынан шаңдылықты өлшейтін жерге дейінгі, m1m0, –шаң массасы, бірдей уақыт аралығында желдің қарама-қарсы жəне ығы жағынан, мг; Nм – тиелген жəне бос автокөліктердің саны; Q – фильтрден ауаның өту жылдамдығы, м3/С; Вс – автокөліктердің осінің орташаланған мән, м.

Математикалық өрнек (1), (2) жəне (3) сияқты көптеген шекаралық жəне өлшемсіз коэффициенттері бар. Мұндай формулаларды пайдаланып, түрлі технологиялық процестер кезінде шаңның шығу қарқындылығын табу оңайға түспейді. Мұнымен қатар көрсетілген формулалар технологиялық процестердің цикл кезінде шаңның шығу қарқындылығын анықтауға мүмкіншілік тудырмайды. Сондықтан, шаңның шығу интенсивтілігін түрлі технологиялық процестер кезінде анықтауға жəне болжамдауға мүмкіншілік тудыратын əдіс тағайындау қажет. Шаңның шығу қарқындылығын дұрыс анықтау шаңды басу жəне байланыстырудың əдістері мен құралдарын таңдауға негіз болады.

Шаңның желдің əсерінен көтерілуі жəне оның таралу қарқындылығы көптеген факторларға тəуелді. Шаңның көтерілуіне көптеген ғалымдардың зерттеулері арналған. Мысалы, П.Ч. Чулаков еңбектерінде желдің əсерінен, шар тəріздес бөлшектердің бөлініп шығу қарастырылған. Күш моменттерінің сақталу заңын пайдаланып, шар тəріздес шаң бөлшегінің ұшып шығу жылдамдығы мəні тəжірибеден алынған жылдамдықтар арасындағы алшақтық тым үлкен. Мұндай болуын теориялық есептеу кезінде бөлшекке əсер ететін кейбір факторлар ғана есепке алынған. Мұнымен қатар шаң көзінің бетінде жатқан бөлшектің желмен əсерлесуін идеалдық түрде қарастырған. Көп факторлы үрдістерді қарастырған кезде математикалық статистиканың негіздерін қолданған дұрыс. Осыған байланысты шаңның шығу қарқындылығын анықтауға статистикалық физиканың негіздерін қолдану дұрыс болып саналады

Осы диссертациялық жұмыс Қияқты көмірінің қалдықтарынан  экологиялық таза физиологиялық белсенді препараттар алу көзделген және оны қолданып Республика халқын таза ауылшаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз ету, сонымен қатар, қалдықтар бетінен шаң бөлінбейтін технологияларын  іске асыру мәселелерін зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасының ресурстары планетамыздың шикізат базасының ажырамас бөлігі болып табылғанымен, бірінші кезекте, оның аумағында өмір сүретін тұрғындардың қалыпты әлеуметтік жағдайлары қамтамасыз етілуі тиіс.

Еліміздің тұрғындарының отын-энергетикалық  ресурстармен қамтамасыз етілуі  көп жоспарлы міндет болып табылады және  пайдалы қазбалардың болуы мен олардың орналасуының таза геологиялық мәселелерімен  ғана шектелмейді.

Алынатын және тиімді қорлар уақыт өте өзгеретін ұғымдарға жатқызылса, осы ара қатынасты белгілейтін фактор бұл ғылыми-техникалық прогресс екені белгілі. Сол себепті халықтың отын-энергетикалық ресурстармен және жекелей алғанда, көмірмен қамтамасыз етілуі  жер қойнауының шектеулігімен емес,  отынды іріктеу және түрлі әдістермен кешенді пайдалану үдерісін іске асыру.

1 кестеде  планетаның негізгі резервін құрайтын мемлекеттердегі (бүгінгі бағамдар бойынша) ресурстар, барланған қорлар мен көмір ресурсын  толықтыру  арасындағы ара қатынас көрнекі етіп көрсетілген  [5].

Кесте 1- 2017 ж.  есеп бойынша адамзатты көмір қорымен  қамтамасыз ету көрсеткіші

| Мемлекеттер | Болашақ көмір қорының барланған массасы, % | Көмір мен адамзатты қамтамасыз ету, т/ жылдар |
| --- | --- | --- |
| Ресей | 4,6 | 511 |
| АҚШ | 14,5 | 500 |
| Кытай | 21,2 | 260 |
| Австралия | 23,2 | 560 |
| Германия | 80 | 800 |
| Англия | 80 | 1 000 |
| Польша | 80 | 740 |
| Канада | 40 | 1 000 |
| Өзге мемлекеттер | 50 | 350 |
| Бүкіл әлем | 14 | 360 |

Келтірілген мәліметтер бүгінгі күн мен жеке мемлекеттердің позициясынан алғанда оптимизм ұялатады. Алайда планетамыздағы халықтың санының екі есе ұлғаюының мерзімін 50 жыл деп қарастыратын демографиялық болжамды ескеретін болсақ, барланған қорлармен 360 жылға қамтамасыз етілуі шамамен төрт есе азайтылуы тиіс.

Адамзат өркениетінің қалыптасқан түрі күн санап ұлғаятын көлемде отын-энергетикалық ресурстарға мұқтаждылықты тудырады. Төмендегі авторлардың мәліметтеріне сүйенетін болсақ, негізгі отын-энергетикалық ресурстарды өндірудің аса ұзақ мерзімді болжамы графика түрінде берілген (1 сурет).

Графикадан 1960-жылдан бастап 2060 жылға дейін, яғни 100 жыл аралығындағы отын-энергетикалық ресурстарды өндірудегі көмірдің рөлі үздіксіз өсіп келе жатқанын және мұнай мен газдың өндірісін айтарлықтай басатындығын байқауға болады. Еуропалық экономикалық комиссияның мәліметтері ХХІ ғасыр бойы  көмірге әлемдік сұраныстың өсетіндігін растайды. 2000-2030 жылдарға арналған болжамдарға сәйкес, өсім 53-100% аралығын, яғни 2000 жылдағы 3,4 млрд т шартты отыннан 2030 жылы 5,1-6,8 млрд т дейін құрайтын болады  [6-8].

Қазақстанда көмірдің жалпы болжамдық қоры 176 млрд т асады, ал барланған массасы 34 млрд т, оның ішінде 90 % -ы  арзан ашық әдіспен алынады.

1 – көмір; 2 – мұнай; 3 – табиғи газ.

Сурет 1 – Ұзақ перспективалық көмір қорының болжамы (П)

(Дүиежүзілік көмір институтының WCI бағамы бойынша)

Төменгі 2 кестеде көрсетілгендей, Қазақстанның бірқатар көмір кен орындарының сипаттамалары берілген. Одан байқауға болатындай, жоғарыда көрсетілген кен орындарының көмірлері алуан түрлі келеді және сапасы мен негізгі қасиеттері  бойынша ерекшеленеді- бұл оларды отын-энергетикалық кешенге арналған шикізат ретінде де, сондай-ақ кокстан бастап түрлі химиялық өнімдерге дейін сұрыпталымды өнімді алу үшін де  кеңінен қолданылатынын болжауға мүмкіндік береді .

2017 жылға дейінгі қалып бойынша  34054 мың тонна құраса, оның ішінде  5-6 % , кейде 40 % дейін майдалануына, сапалық құрамының нашарлауына және аршу шығындарына алып келетін көмірді аршу, тасымалдаудың, уақытша сақтау қоймаларының қолданыстағы жүйесінің салдарында  қалдықтарға кетеді.

Отын-энергетикалық шикізат болып табылатын майда дәнді және шаң тектес қалдықтар барлық табиғат орталарының; атмосфералық ауаның, гидросфераның, топырақ жабындысының және литосфераның беткі бөлігінің ластануының көзі болып табылады. ТМД көмір өндіретін кәсіпорындары мен көмірді байытатын фабрикалары атмосфераға жылына 2 млн тоннаға дейін шаңды таратады.

Бұның барлығы жер қойнауын игерудің экологиялық қауіпсіздігінің, георесурстық потенциалды пайдалану және өндіру тиімділігін арттырудың стратегиясын әзірлеу қажеттілігін көрсетеді. Авторлардың пікірі бойынша осы проблеманы шешудің мәні –көмірді табу мен қайта өңдеудің  тиімді синтезделген технологияларын әзірлеу, нақты шарттар, өзі бөлігі болып табылатын едәуір ортақ жүйесі позициясынан алғанда жеке нысанды зерттеу үшін  жүйелік амал-тәсілді дайындау [9-11].

Осындай нысан ретінде  біз Қияқты қоңыр көмір кен орнын таңдадық. Бұл таңдау Республикада өндірілетін отынның  біртекті емес бөлінгенімен байланысты. Көптеген өңірлерде  энергетикалық шикізатқа өткір мұқтаждылық сезіледі, бұл оның күрт қымбаттауына алып келеді. Әсіресе бұл өңірдің көмір базасы жоқ батыс, шығыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс  аудандарына қатысты келеді.

Осы аудандардың мұқтаждылықтарын қанағаттандыру үшін белгілі бір тау-кен-геологиялық жағдайларға байланысты өнеркәсіптік игеруге жарамайтын шағын және орта кен орындары ерекше қызығушылыққа ие болып отыр. Олардың көбісі, оның ішінде Қияқты кен орнын арзан ашық әдіспен өңдіреді.

Осы кен орнының жүйелік талдауы бізге өзара байланысты үдерістердің жиынтығымен ұсынылған жүйенің қызмет ету нәтижелігіне көп аспектілі баға беруге мүмкіндік берді. Осы жүйенің талдауы келесідей құрамдастарды негізге ала отырып жүргізіле бастады:

- Кен орнының сипаттамасы, оның географиялық орны және климаттық жағдайлары.

- Ең пайдалы компоненттің сапалық сипаттамасы (техникалық, химиялық талдаудың мәліметтері және физикалық қасиеттері).

- Тапқан шикізатты, қалдықтар мен ілеспе өнімдерді қайта өңдеу концепциясын әзірлеу.

- Әлеуетті тұтынушыларды анықтауды қамтитын маркетинг.

Осы жүйенің жеке құрамдастары бір-біріне өзара тәуелді. Бірыңғай жүйедегі әрбір құрамдастың рөлін анықтау, оларды өзара байланыстыру – осы кен орнын  игерудің экологиялық-экономикалық тиімділігін арттырудың жолы.

Жер қойнауын игерудің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеуге,  георесурстық потенциалды пайдалану және өндіру тиімділігін арттыруға бірқатар отандық және шет елдік ғалымдардың зерттеулері арналған: Трубецкой К.Н., Елишевич А.Т., Чулаков П.Ч., Елешев Р.Е., Бейсенова Ә.С., Баймұратов О.Б.,  Нұрпейісова М.Б., Кайырбеков Ж.К., Жалғасұлы Н., Ақбасова А.Ж., Естемесов З.А., Бішімбаев В.К., Қалыбеков Т.Қ., Жараспаев М.Т., Омарбеков Т.О., Сүлейменова Н.Ш., Асанов А.А.  және т.б.

Кесте 2- Қазақстан көмірлерінің сипаттамасы

| Көмір бассейндерінің аты және кен орны | Көмір маркасы | Қосымша қорлар, млн т | Ылғалдылық, % | Құрғақ күлділігі, % | Күкірт мөлшері, % | Жанғыш жылулығы, МДж/кг/ккал/кг | Жанғыш жылулығының жұмысы | ұшқыштығы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қарағанды бассейні: тас көмірлер | 3Б | 7 700 565 | 8-10 30 | 26-30 10-25 | 0,4-1,7 | 34/8114 27,5/6563 | 22,5/5370 15/3580 | 40 |
| Екібастұз бассейні | СС | 10 900 | 7 | 9 060 | 0,8 | 32/7637 |  | 26-30 |
| Қушоқы кен орны | К2 | 133 | 7 | 44 | 0,8 | 33,91/8093 | 16,58/3957 | 21 |
| Борлы кен орны | К1К2 | 469 | 5-6 | 32-40 | 0,8 | 33,45/7983 | 16,2/3866 | 29-32 |
| Сарыкөл кен орны | 3Б | 393 | 18,5 | 14-24 | 0,5-0,8 | 29,72/7093 | 16,32/3895 | - |
| Торғай кен орны | 2Б | 6 000 | 36 | 18 | 0,8-2,5 | 23,46/6792 | 13,19/3148 | - |
| Күлшат кен орны | 2Б, 3Б | 3 000 | 26-31 | 10 | 1,0 | 29,32/6998 | 19,67/4694 | - |
| Төменгі Іле кен орны | 1Б, 2Б | 12 000 | 32-43 | 19-25 | 1,0-2,0 | 27,1/6468 | 12,55/2955 | - |
| Шұбаркөл кен орны | Д | 1 600 | 10-18 | 4-12 | 0,3 | 25,9/6181 | 21,2/5060 | - |
| Ленгір кен орны | 3Б | 161 | 27 | 25 | 2,8 | 29/6921 | 16/3818 | - |
| Майкөбен бассейні | 3Б | 1 881 | 18,5 | 14-24 | 0,5-0,8 | 29,72/7093 | 16,32/3895 | - |
| Қара-Жыра | Д | 100 | 14,0 | 22,0 | 0,25 |  | 19,469/4646 | 44,0 |
| Ой-Қарағай | 3Б | 8,0 |  | 13-18 |  |  | 15,08/3600 |  |
| Қияқты | 3Б | 32,0 (лицен. уч.) | 27,8 | 11-18 | 0,8 | 28/6682 | 14,78/3527 | 39-44 |

1.2 Байыту фабрикасының қалдықтарынан бөлінетін шаң мен газдың проблемалары

Қалдықтарды қосымша шикізат ретінде тиімді пайдалану көптеген проблемалардың шешу жолдарын ашуға мүмкіндік туғызады. Қалдықтарды қайта өңдеу қоршаған ортаны қорғаумен, бастапкы материалдарды, электрэнергияны үнемдеумен, еңбек ресурстарын босатумен байланысты көптеген мәселелерді шешуге жол ашады.

Қалдықтардың негізгі көлемі тау-кен қазбаларынан, металлургия, химия, мүнай және газ, ағаш, қағаз, құрылыс материалдарын өндіретін өнеркәсіптерден және ауылшаруашылығы мен үй-жай шаруашылықтарынан шығып отырады.

Өнеркәсіп қалдықтарының көбісінің құндылығы едәуір, оны оларды дүрыс пайдаланғанда білуге болады. Өндіріс қалдықтарын пайдаға асыру мәселесі шешілетін болса, ауылшаруашылығында пайдалануға жататын біраз жерлерді босатуға мүмкін болады [12].

Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздік қай салада болмасын бірінші орында тұр. Қазір Республикамызың көптеген салаларында қоршаған ортаның ластануы төмендегідей: аймақтық техногендік шөлейттену, топырақтың тозуы, су ресурстарының тартылып өсімдіктердің ластануы, селдіреуі, тірі табиғаттың генетикалық қорының бүлінуі, тіршілікке қатер төндіретін қауіпті улы қалдықтардың үйіндісі .

Қазақстандағы экологиялық ақуал туралы айтқанда бірнеше табиғи-әлеуметтік факторлар көзге түседі (2 сурет).

Жапон ғалымы профессор Йодының (1995 жылы) анықтамасына сәйкес алдымыздағы 40-50 жыл аралығында жер шарының халқы алдында «Трилемма» деп аталатын апат қаупі көрініс бермек, яғни үш бірдей проблемалардың бір-бірімен қиылысуынан жаһандану мәселесі тумақ [13].

Сурет 2 –  Жалпы экологиялық апаттың трилеммасы

Трилемма бір-бірімен өзара байланысты үш шектеуден тұрады:

-табиғи ресурстар, энергетика және азық-түлік;

-экономикалық даму;

-қоршаған орта.

Суретте көрсетілгендей, біріншіден, экономикалық даму кезінде ресурстар, энергетика және азық-түлік көп пайдаланылады, сөйтіп екеуінің арасынан ресурстардың азаюы экономикалық босқындар және т.б. мәселелер көтеріледі.

Екіншіден, экономикалық даму мен қоршаған орта арасынан: табиғи апаттар, жұқпалы аурулар, экологиялық «босқындар», кедейшілік, ластанған аудандардың көбеюі сияқты мәселелер туындайды. Ал, қоршаған орта мен энергия ресурстары тамақ проблемалары өзара байланысқанда, орман, жер, су ресурстары ластанып, озонды қабат бұзылады, қышқыл  жауындар жауады.

Мұның барлығы ХХІ ғасырдың ортасында, яғни жер шарындағы халықтың саны 10 млрд  жететіндіктен басталады. Осыншама халықтың негізгі мұқтажын қамтамасыз ету дүние жүзінде экономика бес есе өсуді  қажет етеді.

1.3 Кен өндірісі қалдықтарының бетінен шаң мен газ бөлінуінің  қоршаған ортаға кері әсері

Мұнай мен газ қорларының үздіксіз азаюы кезінде мемлекеттің энергиямен қамтамасыздандырудың жылдам арттыру қажетілігі сұйық газ тәрізді отын қорынынан бірнеше есе жоғары болып келетін көмірді өндіруді, өңдеуді және пайдалануды арттыруды қажет етеді.  Бұл ретте көмірді өндіру мен өңдеу кезінде экология энергия және ресурс көздерін үнемдеу және экологиялық таза технологияны қолдану міндеттелуі тиіс.

Осы талаптарға сай келетін көмірді өңдеудің бағыттарының бірі ұсақ көмірді брикеттеу болып келеді, себебі ол тасымалдануы, сақталуы кезінде шашылады, үрлеу, өздігінен жану және толығымен жанбау кезінде ысырап болады.  Өндірілген көмірдің 30% жуығы шығынға ұщырайды, бұл энергия ресурстарын үнемдеу талаптарына сай келмейді, оның үстіне ұсақ көмір биосфераны ластайды [14].

Көмірді брикеттеудің экологиялық негіздерін дайындау үшін биосфераны ластаушы көздерін анықтау қажет және сонымен қатар осы ластаушыларды азайтудың жаңа технологиялары мен іс-шараларын әзірлеу қажет, кейбір көмірдің өрттік өздігінен жануын және оның бөлінетін шаң мен газдың жарылысын болдырмау шараларын қолданады. Зерттеулерде кейінгі сонымен қатар, жылулық, электромагниттік дірілді, ионданушы сәулеленуді және байланыстырғыш заттардың уытты булануыа қарсы әрекеттер жасалады.

Ластанудың негізгі көздері технологиялық қондырғылар, дайын өнім қоймасы қатты затты өндіруден қалған сұйық қалдықтар және олардың қоспа түрлері болып табылады [15-16].

Брикет фабрикасында ауаға шаң тозаңды көбірек бөлетін технологиялық қондырғыларға жататындар: көмірге және брикет қалдықтарына арналған бункерлер, ұсатқыштар, желдеткіштер, жүк тасымалдау және  конвейерлер; араластырғыштар,  сыққыштар, тиегіш құрылғылар. Бұл  қондырғылар брикет фабрикасының барлық цехтары мен бөлімдерінде орнатылған: ұсақтағыш-сұрыптағыш, кептіргіш, сыққыш, салқындатқыш және тиегіш, электр сүзгіштер.

Егер 1 кг ауада шаң-тозаң концентрациясы 30-50 г жетсе, жарылу қаупі туындайды. Егер көмір шаң-тозаңы жиналып тығыздалса онда ол өздігінен жана бастайды да өрт қаупінің жағдайы туындайды.  Егер көмір шаң-тозаңы 60°С  қызса ол оттегін белсенді жұтады, қызады және өздігінен жана бастайды.  Санитарлық нормаларға сәйкес өрттің алдын-алу үшін ауадағы өлшенген шаң-тозаң концентрациясы 10 мг/м3 аспауы қажет [17].

Байыту фабрикасының қалдықтарының бетінен бөлінетін шаңды өлшейтін  екі әдісі бар: салмақтық және сандық. Біріншісінде шаңды АФАВ-10 аппаратынан ауаны 822 аспираторымен 10 дм3/мин жылдамдықпен өткізгенде жиылған шаңды алып ВЛА-200 аналитикалық таразымен өлшейді.

Сандық әдісте тоқтаусыз жұмыс істейтін ультрамикроскоп қолданылады. Оны  Санкт-Петербург қаласындағы Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ғылыми зерттеу институтында жасаған. Ол шаң жиылатын камераға орналастырылады. Камерада шаң 602 -ден 40 мг/м3 шамасында болады делік. Камера ішінен 100 см3 сұйықты өткізгеннен кейін тәжірибені тоқтатады. Сосудты  камераның бүйіріндегі тесіктен шығарып ФЭК-Н-20 калориметрмен өлшеп суспензиядағы шаңның сапашартын анықтайды.

Көмір  шаңы мен ақаба сулардан басқа брикет фабрикасының және оның маңын ластаушы заттарға төменгі газдар жатады: көміртегінің тотығы (СО), күкіртті ангидрид SО2 және азот оксиді. Олардың рұқсатты концентрациясы анықтамалықтарда беріледі, мұнда азот оксидінің рұқсат етілген шекті сапашарты (NO2)  есептеумен шығарылады.

Қалдық бетінен шаң бөлінбеуінің өндірісте бірнеше әдістемелері қолданылады: олар-көмір майдасын брикеттеу, көмірсілтілі реагент шығару қайта өңдеудің тағы басқа түрлері, яғни көмір үйінділері толығымен қайта өңделеді де шаң бөлінетін нысан қалмайды[18-22].

Шаңтұтудың тиімді әдістерін және технологияларын таңдау үшін олардың қасиеттерін зерттеу қажет. Шаңдардың негізгі қасиеттеріне: бөлшектерінің тығыздығы (шынайы, үйілген және жуықтама); ірілі-ұсақтығы; адгезиялық қасиеттері; абразивтілігі; дымқалдануы; шаң қабатының электр өткізгіштігі; бөлшектердің электр зараядталуы; шаңның бөлшектерінің өздігінен жанғыштығы және ауамен әсерлесу жағдайында жарылуға қауіпті қоспаларды түзуі мүмкін [23].

Ауаны газдардан тазарту әдістері бірнеше түрлерге бөлінеді: абсорбциялы, адсорбциялы, каталитикалық және жылыту арқылы оны көмртегі тотығынан тазартудың анағұрлым тиімді әдісі -термиялық болып табылады. СО жанғыш (генераторлық және жарық беретін газ) және қалпына келтіргіш ретінде өндірістік маңызға ие.

- Шаң жинағыштан құрғақ шаңтұтуға ауысу, мұнда ақаба сулар мәселесі болмайды, бірақ циклондар, құйынды динамикалық шаңтұтушы сүзгіштер және басқа шаңтұтқыштар жұмыстары үшін электр энергиясына және басқа ресуртарға жұмсалатын шығындар артады. Қалай болғанда да тиімді технологияларды таңдау техникалық-экономикалық есептермен шешіледі;

- Брикеттелген отынды өңдірудің қолданыстағы басқа да технологиялармен үйлесуі, мысалы синтетикалық сұйық отынмен үйлесуі, гумустың және басқа да химиялық өнімдердің көмірден бөлінуі және қалдықтарды кешенді өңдеудің басқа да әдістері қатар жүруі мүмкін [24-25].

Көмір майдасын өндеудің кешенді және қалдықсыз технологиясына өту экологиялық шиеленісті төмендетеді, экологиялық іс-шараларын жүзеге асырудың қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарына жұмсалатын шығындарды азайтады.

Техногендік шикізат қалдығы қордаланған жерлердің құнарлылығын қалпына келтіру үдерісін  тау-техникалық және биологиялық (агробиологиялық) деп бөлу қабылданған.  Оны қалпына  келтірудің мақсаты қалдық  үйінділерінің беткі қабаттарын тегістеу  ылди құламасы мен карьерді текпішегін  берік  күйге келтіру  және де басқа жұмыстардың түрлерін орындау жолымен бұзылған жерлерді айналысындағы ландшафтпен үйлестіру болып табылады.

Құнарлылықты тау-техникалық қалпына келтіруге биологиялық қалпына келтіру басталғанға дейінгі кезеңде үйінділерде жүргізілуі мүмкін іс-шаралар да жатқызыла алады: шектес бұзылмаған жерлердің, су көздерінің және ауаның  ластану көздері ретінде үйінділерді оқшаулау: су және жел эрозиясының  алдын алу мақсатымен үйінділердің беткі қабатын нығайту, жыныстардың химиялық ыдырауына кедергі келтіретін жағдайларды қарастыру.

Құнарлылықты тау-техникалық және биологиялық қалпына келтірудің маңызды практикалық мақсаты жерлерді оларды түрленген қалпында кейіннен қолдану арасындағы алшақтықты қысқарту болып табылады.

Бұзылған жерлерді қалпына келтіру оларды ауыл шаруашылық не орман қорына жинақтауға, сырғымалар немесе эрозияның алдын алуға ғана емес, экономикалық және эстетикалық құндылық саналатын экологиялық теңгерімді жүйені құрастыруға да бағытталған.

Құнарлылықты биологиялық қалпына келтіру әдетте 15-30 жыл ішінде қалыптасатын гумус қабатының түзілуін қарастырады. Бұл үдеріс жаңа топырақтағы гумустың мөлшері егілген өсімдіктердің қалыпты өсу жағдайларына сәйкес болатын кезде ғана аяқталған болып саналады.

Жүргізілген зертханалық, вегетациялық, түздік және өндірістік сынақтармен табиғи-қышқылданған көмірлердің, әсіресе гумин қышқылдарын бөліп алып, қышқылданған қоңыр көмір негізінде алынған көмір-гумин препараттарының агрономикалық қуаттылығы дәлелденіп көрсетілді.

Гумин қышқылдары қоңыр, қышқылданған қоңыр және тас көмірлердің айтарлықтай, кей жағдайда басым бөлігін құрайды. Гумин қышқылдарының өзіне тән ерекшелігі болып олардың физиологиялық белсенділігі болып табылады.

Гумин қышқылдарының топырақтардың ылғалдық сыйымдылығына, олардың кесекті болуына, буферлігіне, өсімдіктерге минералды заттектердің түсуін жақсартуға, тамырының айналасындағы көмірқышқыл концентрациясының артуына септігін тигізетіні анықталды. Гумин қышқылдарының бір валентті металдарының тұздары, төмен концентрацияларда торға түсе отырып, дәндердің өсуінің энергиясы мен өнгіштігін, өсімдіктердің жер астындағы бөлігінің тамырларының түзілуі мен дамуын, топырақ организмдерін өсуі мен тіршілігін ынталандырады, олардың жетілу мерзімін жылдамдатады. Гумин қышқылдарының мөлшері жоғары көмірлерді пайдаланудың келешегі бар және едәуір оңай бағыты болып гумин препараттарын болып табылады.

Проф. Христеваның Л.А. [26] бастамасымен Украина жеріндегі қоңыр көмірлерден препараттардың неше түрі алынған, оны ауылшаруашылық дақылдарынан қосымша өнім алу үшін қолданылған. Әрине гуматтардың физиологиялық әсері өсімдіктерге немесе олардың тіршілік ортасына теріс сыртқы әсер ету (ылғалдың, жарықтың, жылудың, қорек элементтерінің артық болуы немесе жетіспеуі) кезінде біраз ғылыми тұжырымдық қағидалар жасалынған. Бірақ Қазақстанның климаты қатал, топырағы тозған, тұзды, қуаңшылығы басым. Осы жағдайға арналып шығарылатын препарат түрлері ауылшаруашылығында қосымша мол өнім алудың кепілі бола алады. Қолданыстың  тағы бір түрі, ол – кен өндірісінің зиянды қалдық қоймасындағы үйінділерді рекультивациялауға қолдану.

Көмір үйіндісінен, қайта өңдеу әдісімен алынатын препарат, бүлінген топырақты қайта қалпына келтіріп, ауылшаруашылық өнімдерінің таза шығуын, одан мол өнім алуын қамтамасыз етеді, сор жерлерді айналымға қосады. Қоңыр көмірді өндіру телімдерінде 40 %-ға дейін өнім майдаланып кетеді, оны тұтынушылар алмайды.

Ауылшаруашылығында гумин ынталандырғыштарды пайдалану дәнді, көкөністік, жеміс-жидектік, бақша және техникалық мәдениеттердің өнімділігін арттырудың кең мүмкіндіктерін ашады. Гумин препараттарының әсері өсімдіктердің дамуының бастапқы кезеңінде және биохимиялық үдерістердің едәуір үлкен кернеуінің кезеңінде, сонымен қатар, өсімдіктердің өнгіштігінің сыртқы жағдайлары – қуаңшылықта немесе аязда, топырақтағы азот мөлшерден тыс болған жағдайда нормадан ауытқитын кездері ерекше тиімді  болады  [27-29].

Осылайша, дүниежүзілік тәжірибеде қоңыр көмірлер базасында алынатын гумин препараттарын түрлі салаларда пайдалану бойынша белгілі бір тәжірибе жинақталған. Кен орындарының биоқабатшасы –бұл органикалық қалдықтардың ыдырау өнімдерін гумификациялау нәтижесінде түзілген гумин қышқылдарынан тұратын қошқыл боялған органикалық заттек. 	Зерттеу нәтижелері 3-кестеде берілген.

Кесте 3 – Қоңыр көмірдің және биоқабаттың химиялық сипаттамасы

| № Р.н. | Көрсеткіштердің атауы | Өлш.бірл. | ШРК | Құрасынның су сорындысындағы мөлшері |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Су сорындысының рН-і |  |  | 3,8 | 7,6 |
| 2 | Жалпы сілтілік | НСО3 |  | 0,012-0,20 | 0,24-0,39 |
| 3 | хлоридтер | мг/экв | 3,5•102 | 0,28 | 0,20 |
| 4 | сульфаттар | - | 5•102 | 15,64 | 18,22 |
| 5 | натрий | - |  | 10,87 | 2,17 |
| 6 | калий | - |  | 0,03 | 0,03 |
| 7 | магний | - |  | 2,10 | 12,50 |
| 8 | Микроэлементтердің жиынтық мөлшері | мг/кг |  |  |  |
| 9 | мырыш | - |  | 35,2 | 50,4 |
| 10 | мыс | - |  | 19,2 | 28,8 |
| 11 | қорғасын | - |  | 10,0 | 10,0 |
| 12 | кадмий | - |  | 2,0 | 1,6 |
| 13 | марганец | - |  | 44,0 | 448,0 |
| 14 | темір | - |  | 9000 | 23200 |
| 15 | кобальт | - |  | 14,8 | 22,4 |
| 16 | фосфор оксиді | - |  | 0,17 | 0,9 |
| 17 | калий оксиді | - |  | 0,39 | 0,09 |
| 18 | жалпы гумус | - |  | 15,633 | 69,620 |

Қияқты көмірінің ерекшеліктерінің бірі болып оның уытты болмауы да маңызды, ауыр металдардың мөлшері рұқсат етілетін шектен төмен, ал гумустың жоғары мөлшерде болуы бұзылған жерлердің шұрайлығын барынша аз мерзімде қалпына келтіруге мүмкіндік береді, себебі қоңыр көмірден бөлінетін гумин қышқылдарының химиялық құрамы  топырақтың органикалық заттегінің құрамы мен болмысына ұқсас келеді.

Зерттеулер осындай гумусты тыңайтқыш ретінде пайдалаану дәнді дақылдардың өнімділігін бір гектардан 1-3 центнерге арттыратынын, ал көкөністердің өнімділігі 30%-ға артатынын көрсетті.

Тау-кен өндіруші кәсіпорындары  зиян келтірген Қазақстанның аридтік ауданының  шұрайлығын қалпына келтіру проблемасына байланысты жаңа экологиялық қауіпсіз органикалық-минералды тыңайтқыштарды және өсімдіктердің өсуін реттегіштерді іздестіру мәселесі жаңа сипатқа ие болып тұр.

Автор 18-36°С  температурада каустикалық соданың ерітіндісімен   (NaOH) тесіктері 2,0-3,0 мм  елеуіш арқылы өткізілген, қоңыр көмірдің  жартылай қышқыл көмірлерді өңдеуден құралатын технологияны ұсынған.

Осы кезең ішінде көмірдің декриптациясы, байланыстардың ыдырауы мен микроэлементтерді жылжымалы қалыпқа ауыстыру жүзеге асады, бұл өз кезегінде өсімдіктердің осы элементтерді сіңіруіне септігін тигізеді.  Алынған препарат 18-22 % ылғалдылыққа дейін 40-50°С температурада кептіруге жіберіледі.

Бұл биологиялық белсенді заттектер  бүкіл көмір массасынан ыдырамайтын балласты гумин препаратын алудың технологиясы болып табылады.  Балласты гуматтарда қалдықты шикізаттың  60-70 % -на дейін қамтылады.

Балластсыз гуматтарды алу мынадай операцияларды жүргізуді қарастырады:  бастапқы шикізатты бөгде қосылыстардан механикалық тазартып, шикізатты бір уақытта кептіріп қажетті ірілікке дейін ұсату, алынған массаны 2-10 сағат  ішінде 1-10% концентрациялы сілті ерітіндісімен және  60-80°С  температурада 5-10 аралығындағы С:Қ қатынасымен өңдейді. Қатты қалдықты бөлу, күкірт қышқылын тұндыру, шая отырып сүзгілеу, кептіру, ұсату, елеуіштен өткізу, қаптау.

Қазіргі кезде  физикалық әдістермен балластсыз гумин препараттарын алу үдерісін қарқынды етуге мүмкіндік беретін бірнеше әдістер бар, оларға – натрий гидрототығы ортасында дірілмен ұсату, жиілігі төмен акустикалық әсер және бастапқы шикізатты қысыммен изостатикалық өңдеу жатады. Бастапқы шикізатты  жиілігі төмен акустикалық өрістің әсерімен өңдеу  жылумен әсер етпей-ақ қысқа уақыт ішінде гуматтарды бөлуге мүмкіндік береді.

Бұл технология мынадай операцияларды  қамтиды: бастапқы шикізат – қоңыр көмір және органикалық-минералды қабат бөгде қосылыстардан тазартылады (тастардан, органикалық қалдықтардан және т.б.) және електер жүйесінің көмегімен кептіргішке қарай беріледі. Кейіннен тазартылған және кептірілген бастапқы шикізат бункерден діріл диірменіне келіп түседі де  2-6 мм ірілікке жеткізіледі.  Осындай жолмен өңделген қоспа экстракторларға беріліп  15-20 Гц ауытқу жиілігінде және 20-25°С қоспа температурасында инфрадыбыстық сәулелендіргіштердің әсерінен өңделеді.

Кейіннен қоспа экстрактордың вакуум-кептіргішіне беріледі және онда 40-60 °С температурада 30 минут ішінде ұсталады.  Вакуум-кептіргіштен алынған препарат салмақтық мөлшерлегішке түсіп, өлшенеді онан соң  ылғал өткізбейтін ыдысқа қапталады.

Қияқты кен орнының қоңыр көмірінен  және органикалық-минералдық  қабаттарынан гумин препаратын алудың құрастырылған технологиясы бастапқы шикізаттан 96%-ға дейін гуматтар алуға мүмкіндік береді [30].

Препарат қара түсті еритін ұнтақ түрінде шығарылады, улы емес, гигиеналық нормалауды қажет етпейді. Оны вакуум-кептіргіште кептіру сатысының алдында ерітінділерді тозаңдату жолымен микро және макро элементтермен (күкірт-қышқылдық мырыш, күкірт-қышқылдық темір, күкірт-қышқылдық кобальт, күкірт-қышқылдық мыс, молибден-қышқыл аммоний, аммофос, күкірт-қышқылдық калий) қанықтыруға болады. Микроэлементермен қанықтыру мөлшері келесідей болған кезде жүзеге асады (мас.%) (кесте 4).

Кесте 4 - Гумат-натрийді топырақтың түріне қарай микроэлементтермен қанықтыру

| гумин қышқылдары -30,0-50,0 | калий-0,03-0,10 |
| --- | --- |
| фосфор -0,03-0,15 | натрий – 15,0-20,0 |
| мырыш-0,10-0,40 | жалпы азот -2,0-4,0 |
| су -18,0-22,0 | темір-0,10-0,30 |
| молибден-0,05-0,21 | кобальт -0,01-0,06 |
| мыс -0,01-0,06 |  |

Ластану көздерінен үлкен қашықтықтарға шығарылған  жерлердің – аршыма тау жыныстарының үйінділері мен қалдық қоймаларының, карьерлердің және тау-кен байыту кәсіпорындарының басқа объектілерінің кеуіп жатқан учаскелерінің топырағының жағдайына жасалған көп жылдық талдау шаңның топыраққа жинақтала отырып оларды нашарлататынын, жылу және ылғалмен ауысуды бұзатынын көрсетті, бұл өсімдіктердің өнімділігінің азаюына және тіпті жойылуына алып келеді [31].

5-кестеде топырақтар Ақтөбе, Ақмола, Жезқазған облыстарындағы тау-кен байыту кәсіпорындарының шаңымен ластанғанға дейін, ластану  кезінде және Қияқты кен орнының қоңыр көмірінен авторлар құрастырған технология бойынша алынған гумин препараттарын енгізгеннен кейін дәнді дақылдардың (арпа, бидай, жүгері) және көкөніс дақылдарының (картоп, пияз) өнімділігіне жасалған статистикалық талдау нәтижелері келтірілген.

Кестеде берілген зерттеу нәтижелерінен байқауға болатындай, топырақ ластанған кезде дәнді дақылдардың да, көкөністердің де өнімділігі 20-30%.-ға төмендейді.

Топыраққа гумин препараттарын қосқан кезде арпаның өнімділігі бастапқыдан 40%-ға, ал картоптың өнімділігі 30%-ға артқан.

Кесте 5- Қоңыр көмірден алынған препараттың түрлі топырақ-мелиоративті жағдайында зерттеу нәтижелері

| Дақыл | Топырақ | Аумағы, га | Өнімділік, ц/га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ластанғанға дейін | Ластанған кезде | Гумус қосқан кезде |
| Арпа | Тақыр тәріздес | 115 | 12,7 | 8,9 | 17,8 |
| Бидай | Аз сортаңдық | 3959 | 16,5 | 13,2 | 16,1 |
| Жүгері | Орт. саздақтық. | 100 | 50,4 | 40,3 | 49,6 |
| Картоп | Аз сортаңдық. | 3,0 | 102,8 | 71,95 | 134,6 |
| Пияз | Орт. саздақтық. | 0,3 | 482,8 | 342,8 | 476,47 |

Бидай мен жүгерінің өнімділігі тиісінше  бастапқы 16 ц/га және 50 ц/га деңгейге жетті, ал пияздың өнімділігі 10%  артып, ластанған топырақтағы  342,8 ц/га  көрсеткішке қарсы 476,5 ц/га құрады.

Осы препаратты пайдаланудың жаңа түрі – ол техногендік шикізат қоймаларының жерасты суына, ағынды суға, атмосфералық ауаға зиянын азайтуға қолданудың технологиясын жасау қолға алынды.

Осылайша, тау-кен байыту кәсіпорындарының қызметінен туындайтын қоршаған ортаның барлық бұзылулары барынша төмендетіле алады.

«Қияқты» кен орнының қоңыр көмірлері 3Б технологиялық тобының гумусты көмірлеріне жатады. Қышқылдануы мен өздігінен тұтануға бейімділігі бойынша күл қалу көрсеткіші (орташа) 21% құрайтын Қияқты  көмірі ІІІ топқа, яғни орташа беріктілікке ие. Микроэлементерге өте бай, ондағы гумус мөлшері құнарлы қарашіріктердегі мөлшерінен екі есе асады  (69,62%)	және  халық шаруашылығының түрлі салаларында кеңінен пайдаланылатын экологиялық таза гумин препараттарын (ГП) алудағы жақсы шикізат болып табылады [32].

Қияқты көмірінің сапа көрсеткіштері: күл қалу деңгейі жоғары емес, жанудың қанағаттандырарлық жылулығы және ұшатын заттектердің шығуы, күкірттіліктің аздығы. Ол  коммуналдық-тұрмыстық мұқтаждылықтар үшін отын ретінде пайдаланыла алады.  Кемшіліктеріне өндіру кезінде көмір майдасының көп мөлшерде, яғни  - 40%-ке дейін шығуын жатқызуға болады. Сол себепті, Қияқты көмір телімінің майдасынан брикеттеу технологиялық шығындарды айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.

Қияқты көміріне жан-жақты талдауды  Органикалық синтез және көмір химиясы Институты (Қарағанды қ.), ҚР ҰҒА Топырақтану институты, Ш.Ч. Чокин атындағы Қазақ ғылыми-зерттеу Энергетика институты және Д.А.Қонаев атындағы    Кен істері институты жасады.

Қияқты қоңыр көмірінен бөлінген гумин қышқылдары ғалымдардың болжамдарын растады, құрамында  хош иісті және алифаттық тізбектерді қамтитын жоғары молекулярлы азотты қамтитын органикалық қышқылдардың гетерогенді және полидисперстік тобы  молынан табылды.

Соңғы 40 жылда Қазақстанда  ауылшаруашылығы тыңайтқыштарының өндірісі азайды, топырақтағы гумустың мөлшері төмендеп, эрозияланған, сорланған және ластанған жерлердің көлемі ұлғайды.

ҚР ҰҒА Топырақтану институтының мәліметтері бойынша тың жерлердегі гумустың шығындары  тың жерлерді игергенге дейін топырақтардың егістік жерлеріндегі гумустың жалпы мөлшерінен 35%-ға  азайып кеткен. Сонымен қатар, гумус құрамындағы жылжымалы қарашірінді заттектердің мөлшері 48%-ға, жеңіл гидрооқшауланатын азоттың мөлшері 45%-ға қысқарды, бұл топырақтың ылғалдылық-физикалық қасиеттерінің нашарлауына алып келді.

Органикалық минералдық тыңайтқыштарды қосу есебінен гумусты толықтыру ТМД елдерімен экономикалық байланыстардың бұзылуы, тыңайтқыштардың көлік шығындарына қатысты өскен құны, мал басының  төмендеуі есебінен оганикалық тыңайтшықтар өндірісінің күрт ығысуы секілді бірқатар жағдаяттармен күрделеніп қалған болатын [33-34].

Гумус потенциалының төмендеуі топырақтардың құрылымдық жағдайының күрт нашарлауымен қатар жүреді, суға берік агрегаттардың мөлшері қысқарды (7-10 рет), топырақтардың тығыздығы артты,  ылғалдық сыйымдылық шамасы 30-50%-ға төмендеді, топырақ ылғалының  физикалық булануға айналған өнімді емес шығыны ұлғайды.

Тың эрозиясы басталғаннан бері 750 млн тоннадан астам бидай өндірілді,  оның 1 тоннасын өндіру үшін 2 тоннадай гумус жұмсалады. Топырақ гумусының қорларының осы алып әрі қисынсыз шығындары егіншіліктің төмен мәдениетімен және жерлерді  топырақтың микробиологиялық белсенділігіне теріс әсер ететін химиялық мелиорациялаумен, оның физикалық-химиялық жағдайының нашарлауымен,  уыттылығының ұлғаюымен тікелей байланысты болды.

Бұның салдары ретінде  дәнді дақылдардың төмен өнімділігі (ашық-қызғылт топырақта  - 3,5 ц/га, қызғылт топырақта - 5,7 ц/га,  қошқыл-қызғылт топырақта - 8,5 ц/га, қарашірікте - 10-13 ц/га), ұлан-ғайыр жер ресурстарына ие Қазақстан үшін бұл көрсеткіштер өте төмен болып табылады. Осы мәліметтер  химиялық өнеркәсіптің қарқынды даму, минералды тыңайтқыштар мен өсімдіктерді химиялық қорғаныс құралдарын кең өндіру кезеңіне жатады.

Қазіргі кезде бұл жағдай айтарлықтай қиындады, минералды тыңайтқыштар өндірісі қысқарды, ауыл шаруашылығы үшін химиялық өнімді шығару бойынша көптеген зауыттар  Қазақстаннан тысқары қалды, өзінің үш зауыты (Ақтау, Жамбыл, Степногорск қ.) экономикалық дағдарысты басынан өткізуде.

Ауылшаруашылық өндірісін көтеру үшін жаңа, прогрессивті технологияларды іздестіру және  топырақтың құнарлылығын сақтау мен арттыру үшін оларды практикаға  енгізу бүгінгі күннің талабы.

Осы міндетті орындау мал шарушылығы мен құс шаруашылығы қалдықтарын барынша кәдеге жаратуды, шымтезек, шірік тұнба және қоңыр көмір негізінде компосттар өндірісін кеңейтуді, органикалық тыңайтқыштар ретінде тұрмыстық қалдықтар мен ағынды су шөгінділерін, өндірістік қалдықтарды және т.б. пайдалануды талап етеді.

Қоңыр көмірлер мен олардың гумус тектес биоқабаттарын (шірік тұнба)  өнімділікті арттыру және топырақ құрылымын жақсарту үшін қабылдаудың жеке талпыныстары бұрындары да жасалған болатын (Украина, Ресей, Германия). Алайда, қазіргі кезге дейін  отын жанатын қазбаларынан гумин қышқылдарын бөлудің көптеген технологиялардың бір де бірі өнеркәсіптік өндіріске дейін жеткізілмеген, себебі көмір шикізатына қойылатын негізгі талаптар қарастырылмады, Қ:С қатынастары, сілті ерітіндісінің концентрациясы, бастапқы көмірдің фракциялық құрамы және оны сілті ерітінділерімен өңдеудің ұзақтығы және т.б. анықталмады.

Қазіргі кезде Қазақстан жағдайында топырақтың  құнарлылығын  ашық  әдіспен өндірілетін мол қоры бар шикізат ретінде (тек екі блок Орталық және Шығыс  блоктары-  48 млн.тонна) –Қияқты қоңыр көмір телімін пайдалану есебінен арттырудың бірегей мүмкіндігі пайда болып отыр.

Осы көмірлердің ерекшеліктерінің бірі ол- гумустың жоғары мөлшері болып табылады, гумус  қысқа мерзім ішінде топырақтардың құнарлығын қалпына келтіруге мүмкіндік береді, себебі қоңыр көмірден бөлінген гумин қышқылының химиялық құрамы және пайдалы қасиеттері топырақтың органикалық заттегімен бірдей деуге келеді [35].

Елдегі гумусы мол қоңыр көмірлердің елеулі қорларын Қазақстан топырағының құнарлылығын сақтау және қалпына келтіруді шешу мүмкіндігіне жол ашып беретін мөлшерде био-препаратты өндіру технологиясын дамытудың экологиялық таза, генетикалық белгілері бойынша  органикалық заттегімен сәйкес келетін ауылшаруашылық өсімдіктері үшін бірқатар элементтерді қамтитын  топырақты қалыптастыру керек.

Қияқты көмір телімінің аршыма тау жыныстарынан төмен жатқан органикалық заттектерге бай  био-қабатша бар. Осы органикалық қабат мен көмірлері ауыл шаруашылығының әр түрлі салаларында кеңінен пайдаланылатын физиологиялық  белсенді, экологиялық таза гумин препараттарын (ГП) алу үшін жақсы шикізат болып табылады. Ауыл шаруашылығында – өсімдіктер мен жануарлардың өсуін ынталандырғыштар ретінде пайдаланылады,  бұл ретте түрлі  өнімнің өсімі шамамен  30%-ға, ал қоңды балапан еттерінің өсімі - 40 %-ға дейін жетті. ГП жылыжай шаруашылықтары үшін субстратты дайындауда пайдаланылады.  Өнеркәсіпте:  қорғасын аккумуляторлардың электрлік қасиеттерін жоғарылату үшін, темір-кен шекемтастарын өндіруде коагулянттар, малмалар, бояғыштар ретінде,  ағынды суларды тазарту үшін, терең ұғымаларды бұрғылау, сүзгілеу және тазалау, сирек және асыл металдарды сілтілендіруде және т.б. пайдаланылатыны белгілі.

Алынған препараттар экологиялық таза, гумус пен азоттың, кұл элементтерінің (калий, фосфор, кальций, магний) жоғары мөлшерімен ерекшеленеді, сонымен қатар, өсімдіктердің өмірі үшін қажетті микроэлементтерімен толықтырылған [36].

Қазіргі кезде ғылыми-зерттеу жұмыстарының оң нәтижелері мен  сапасы жоғары гумин препаратын алу бойынша технологиясы жасалынған. ҚР «Модульдік технология» корпорациясы,  көмір өнімдерін алу мақсатымен оны қайта өңдеудің плазмохимиялық әдісінің перспективасын ескере отырып, соңғы жылдары осы бағытта өзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде.  Жұмысқа корпорацияның өзінің қаржы құралдары мен мамандарының біліктілігі жоғары штаты тартылған [37].

Бұзылған жерлердің экологиялық параметрлерін оңтайландыру қағидаты- бұл  тамыр жайылатын қабаттың экологиялық фонын жақсарту және техногендік жүктеме деңгейін төмендету арқылы  тірі заттектің ортаны түзетін қызметін белсендірлу арқылы өзін-өзі қалпына келтірудің бұрыннан бар үдерістерін сақтау.

Табиғи топырақ түзілу концепциясына негізделген бұзылған жерді қалпына келтіру, ең алдымен, биотехнологиялық, агротехникалық және химиялық әдістердің көмегімен өсімдік жабындысының өнімділігін арттыру есебінен биологиялық белсенді ортаны түзу мақсатымен техногенді ландшафттардың қалыптасып жатқан биоценоздарына бағытталған әсер етуді қарастырады.

Беткі қабаттарды эрозиядан қорғаудың биологиялық әдісі нығайтылатын қабаттағы дақыл немесе жабайы өсетін өсімдіктерді отырғызуды (егуді) немесе  осы қабатқа микроорганизмдерді  де қосуды қарастырады [38].

Жыныстарды бұзылудан қорғауға екі эффектінің арқасында қол жеткізіледі: нығайтылатын қабат шегінде минералды бөлшектерді тереңдікті (көлемді) байланыстыру және сыртқы әсерден беткі қабатты  экрандау. Бірінші жағдайда нығыздау эффектісі микроорганизмдердің (бактериялардың, төмен өсімдіктердің)  тіршілік өнімдерінің жабыстырушы әсерінің нәтижесінде немесе өсімдіктердің тамыр жүйесінің нығайтқыш әсерінің салдарында пайда болады. Екінші жағдайда қорғалатын беткі қабатты жабатын биомассаның жер үстіндегі бөлігі осы беткі қабатқа ауа және су ағындарының тікелей әсерінің алдын алады немесе  беткі қабат маңындағы олардың жылдамдығын төмендетеді. Оған қоса, қоршаған орта температурасының тәуліктік ауытқуларына байланысты температуралық контрасттың көріну белгісі әлсірейді. Және де беткі қабаттар біртегіс емес өскен жағдайда да, осындай учаскелер  өспеген учаскелерден ауыстырылатын топырақ бөлшектері үшін механикалық кедергі болып табылады және осылайша  эрозия өнімдерінің қоршаған ортаға шығарылуының алдын алады.

Бүгінгі күнде ауыр металдармен және басқа улы элементтермен ластанған топырақты залалсыздандыру ашық мәселе болып отыр. Топырақтан металды өсімдіктермен шоғырландыру есебінен фиторемидациялау әдісі топырақты қалпына келтірудің баламасыз әдісі болып табылады. Бұл әсіресе өсімдігі аз таулы аудандар үшін маңызды, өйткені бұл ретте ландшафт жақсарады. Өсімдік  есебінен жел эрозиясы нәтижесінде ауыр металдардың тарауы, нөсер жауындармен және инфильтрация нәтижесінде таралуы азаяды. Өсірілген өсімдіктер әдеттегі әдістермен қайта өңделуі немесе шағын көлемде орналастырылуы мүмкін [39].

Гуминдік препараттарды алудың Д.А. Қонаев атындағы Кен істері институтында әзірленген технологиялық процесі мынадай сызба бойынша іске асырылады: бастапқы шикізат (қоңыр көмір және  органикалық-минералдық қатпар) басқа қоспалардан  елек жүйесі көмегімен тазаланады және 18-350С. температурада кезінде  кальцийленген соданың 40 % ерітіндісімен өңделеді. Өңделген қоңыр көмір  биіктігі 50-70 см үйіндіге жиналады, полиэтилен пленкамен нығыздалып жабылады және 12-15 сағатқа қалдырылады. Одан кейін арнайы дайындалған алаңда 2-3 см қабатпен тегістеледі, 18-22% ылғалдылыққа дейін құрғатылады. Бұдан әрі алынған негіз күкіртқышқылды  мырыш, күкіртқышқылды темір, күкіртқышқылды кобальт, күкіртқышқылды мыс, молибден-қышқылды аммоний, күкіртқышқылды калий және жусан сығындысымен ұсақ диспенсерлік бүрку арқылы байытылады. Осылайша өңделген гумат натрий мұқият араластырылады, 18-22% ылғалдылыққа дейін жылы ауамен кептіріледі.

Препараттың уыттылығы және табиғи радионуклидтердің бар-жоқтығы Республикалық санитарлық- эпидемиологиялық станцияда сыналған. Сынақ нәтижелері  6 және 7 кестелерде келтірілген. Келтірілген кестелерден көрініп отырғандай препарат уытты емес, ал  табиғи радионуклидтердің құрамы рұқсат етілген деңгейден төмен [40].

Кесте 6 – Гуминдік препаратың токсикологиялық талдауының нәтижесі

| Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | НҚ бойынша норма | Нақты көрсеткіш | Сынау әдістеріне НҚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептикалық: Сыртқы түрі, түсі |  |  | Аморфты иіссіз қара түсті ұнтақ | МР № 7.05.005-97 |
| Физикалық-химиялық: - қорғасын - сынап - күшәла | мг/кт м г/кг мг/кг | 32,0 2,1 2,0 | жоқ жоқ жоқ | № М-135 инверсиялық вольтам перометрия әдісімен топырақ сынамасының талдауы |
| Токсикологиялық: Уыттылығы Қауіптілік класы Теріні тітіркендіретін әрекеті |  | жоқ 4 класс жоқ |  | МР № 7.05.005-97 МЕМСТ 12.1.007-76 |

Топырақ пен өсімдіктің әр түрімен препаратқа сынақ жүргізу өсімдіктің тұзға және шөлге төзімділігін көтеруге мүмкіндік беретін аса тиімді агротәсіл ойлап табылды, ол - тұқымды егу алдында өңдеу және вегетация кезеңінде бүрку екенін көрсетті.

3 суретте сұлы дәнінің оларды гуминді препаратпен өңделу  уақытына байланысты екенін көрсететін мәліметтер берілген. Графикада көрсетілгендей 240 минутқа дейін әрі қарай ұстау дәндердің өнуін төмендетуге алып келеді.

Препаратпен жұмыс істеу тәжірибесі өсімдік тұқымын өңдеу технологиясы өсімдік түріне, топыраққа (онда тұздың және т.б. болуына), климаттық жағдайларға байланысты екенін көрсетті, сондықтан дақылдың  әр тұқымын өзінше зерттеуді талап етеді.

Сурет 3-  Тұқымдарды егу алдында препаратпен өңдеудің уақытқа байланыстылығы

Препараттың талдау қорытындысынан көрінетіндей, онда ауыр металдар, қорғасын, сынап, күшәланың жоқ екені анықталды. Бұдан басқа, препарат улы емес, тері тітіркендіретін әсері жоқ.

Кесте 7 - Гуминдік препараттың гигиеналық сипаттамасы

| Көрсеткіштер атауы | Рұқсат етілетін деңгейлер | Деңгейдің нақты мәні |
| --- | --- | --- |
| Табиғи радионуклидтердің үлестік белсенділігі (орташа) | 4000Б/кг | 511,2Бк/кг |
| Табиғи радионуклидтердің үлестік белсенділігі - 226 және -232. Зерттелген үлгіде радиациялық қауіпсіздік теориясының белгіленген нормамен рұқсат етілген деңгейден аспайды (НРБ-99) |  |  |

Талдау қорытындысын алып қарасақ,  бастапқы шикізатта – қоңыр көмірдің құрамындағы радия-226 және тория-232 табиғи радионуклидтердің белсенділігі рұқсат етілген деңгейден аспайды. Сынақтардың алынған нәтижелері негізінде «ҰлттықЭкС» ААҚ Алматы филиалы КСС № 0049776 сәйкестік сертификатын берген.

Қалдықтар сақтайтын жерге іргелес топырақ талдауы ауыр металдар құрамы кең шекте өзгеретінін және сынама іріктеу тереңдігінен айырықшаланатынын (беткі қабатта (5см) немесе 20 см тереңдікте) көрсетті. Ластанудың ең көп деңгейі санитарлық-қорғау аймағының (СҚА) шекарасында асбесттік карьерден батысқа қарай байқалады және ластайтын заттардың көпшілігі үшін олардың топырақ бетіндегі құрамы топырақтағыcынан  асады, мыс пен ванадийден басқа, олар үшін іс жүзінде бірдей.

Ластанудың жоғары деңгейі қалдықтар сақтайтын жерден 300 м қашықтықтағы топырақ бетінде де байқалады, онда никель құрамы ШРҚ 5,7 есе, мыс - ШРҚ 2,3 есе және хром - ШРҚ 2,3 есе жоғары.

Қалдықтар сақтайтын жерді биологиялық қайта қалпына келтіру үшін өсімдіктер түрін іріктеу мақсатында қоршаған орта флорасы зерттелді, онда аса шөлейтті аумақтың бір бөлігінде жабайы дәнді өсімдіктер (ақ, сары түйежоңышқа), жусан; төмен жерлерде – әр түрлі сораңдар өскен.

Талдау нәтижелері сыналатын материалдың сілтілігі білінетін тұздылығы аз топырақ түріне жататынын көрсетті. НСОз жалпы сілтілігі 1,5-1,9 мг-экв құрайды. Сульфат-ион мен хлор көп емес. Магний топтарының айтарлықтай құрамы 2,8-2,9 мг- экв. дейін байқалады.  Бұл мәліметтер тұқымдарды егу алдында өңдеу  технологияларының параметрлерін және егу  материалдарының барлық түрін анықтауға қызмет етті.

«Қостанай минералдары» ААҚ қалдықтар сақтайтын жерінен топырақтың фитоуыттылығын бағалау бойынша зертханалық зерттеулер биотестілеу әдісі бойынша сыйымдылығы 0.5л. вегетациялық ыдыстарда Б.П.Строгановтың  белгілі әдістемесі бойынша жүргізілді.  Арна сұрыпты сұлының,  Фитон сұрыпты жаздық бидай, Қарабалық 238 еркекшөбінің, сары түйе жоңышқаның және қара жусанның  тұқымы зерттеледі, олар МЕМСТ (МЕМСТ 12038-66, ГОСТ 12040-66) талаптарына сәйкес зерттелетін топырақта төрт есе қайталанатын термостатта өндірілді.

Субстрат ылғалдылығы таңертең және кешке оның ең аз ылғал сыйымдылығының салмағында 90%-дық деңгейінде ұсталды. Тәжірибе экспозициясы 19 тәулікті құрады.

8 кестеде келтірілген сынақтар нәтижесінен көрініп отырғандай, хризотил-асбесттік топырақты байыту қалдықтары сыналатын дақылдардың өсуіне ингибирлеудің жоғары әсерін тигізеді және осы даму кезеңінде бидай өсімдігінің опат болуына алып келеді - 9-шы тәулікте, сұлының – 12-ші тәулікте, түйе жоңышқаның – 13-ші тәулікте, ал жусанның - 17-ші тәулікте. Техногенез өнімінің жоғары уыттылығы инактиватор-заттарды ұтымды қолдану арқылы детоксикациялау бойынша қосымша зерттеулер жүргізу қажеттілігімен шарттастырылады.

Зертханалық сынақтар жүргізу үшін мынадай заттар дайындалды: дефекат-сатурациялық шөгінді (дефекат – қант өндіру кезіндегі қалдық), гипс, пинк сульфаты, микро макроэлементтермен және жусан сығындысымен байытылған гуминдік препараттан композициялық қосынды.

Кесте 8  – Түрлі құрамдағы гуминдік препаратпен (ГП) өңделген тұқымдарды биотестілеу сынақтарының нәтижелері

| Дақыл |  | Сынақ нұсқасы | Өнуі |  |  | Орташа биіктігі, см | Өсіп-өнуі, тәулікте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сұлы |  | бақылау | 4,0 |  |  | 1,5 | 5 |  |
|  |  | 2,5% р – р ГП | 9,5 |  |  | 2,0 | 12 |  |
| Еркекшөп |  | бақылау | 20,0 |  |  | 1,0 | 7 |  |
|  |  | 1 % р – р ГП | 13,0 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | 1,5% р – р ГП | 16,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| Жусан |  | бақылау | 9,0 |  |  | 1,0 | 3 |  |
|  |  | 1,5% р – р ГП | 15,0 |  |  | 1,5 | 17 |  |
| Бидай |  | бақылау | 16,0 |  |  | 1,0 | 9 |  |
|  |  | 2,0% р – р ГП | 21,0 |  |  | 1,5 |  |  |
| Түйе жоңышқа | бақылау |  |  | 15,0 | 1,0 |  |  | 3 |
| Жауқияқ | 2,0% р – р ГП |  |  | 25,0 | 1,5 |  |  | 9 |

Бұл заттар әлсіз және аса сортаң жерлерде ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін көтеру бойынша орындаушылар тәжірибесіне қарай зерттеулер жүргізу үшін таңдалды [43].

Сұлының зерттелетін топырақтың фитоуыттылығына  жоғары биотестілеу қабілеттілігі оны детоксикациялау үшін аса перспективалы тәсілдерді анықтауға мүмкіндік берді. Тұқымдардың өніп шығуына және өнімділігі үшін топыраққа  гуминдік препараттың салмағынан 5% енгізу, дефекатты  - топырақ салмағынан 10,20,30 % немесе бір гектарға 200-400 кг есеппен мырыш сульфатын енгізу аса ынталандыратын әсер еткені анықталды.

Біз олеин қышқылы немесе  олеат натрий, керосин, ксантогенат, талл немесе сульфат сабыны сияқты органикалық біріктірулермен қатар флотациялауға ұшырайтын өнімді білдіретін марганецті кенді байыту қалдықтарының қоймасын зерттедік. Байыту органикалық бұйымдардың, сондай-ақ фосфор мен азоттың болуы түрлі микроорганизмдердің дамуын білдіреді, яғни қоректену ортасы және  субстрат құрылады. Марганец кенінің байыту қалдықтары өсімдіктердің өсуіне қажетті элементтерден тұрады.

Осыған байланысты өсімдіктердің перспективалық түрлерін және агротехникалық тәсілдерді таңдау бойынша зертханалық зерттеулер жүргізілді.

Зерттеулер Б.П.Строгановтың әдістемесі бойынша +25°С температура кезінде Белоземельная сұрыпты жусан, Шарапат сұрыпты еркекшөп, сексеуіл,  ошаған және мақта қозасы тұқымдарын пайдаланумен жоғарыда көрсетілген МЕМСТ талаптарына сәйкес жүргізілді. Тұқымдар  0,1;0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 және  0,9% гуминдік препараттың сулы ерітіндісіне 60 минут ұсталды. Өңдеу уақыты аяқталғаннан кейін сыналатын тұқымдар жұмыс ерітінділерінен шығарып алынды, 20-40°С температурада өңделген құрғақ күйге дейін жеткізілді. Өңделген тұқымдық материал зерттелетін фитоуытты топырағы бар  көлемі 0,5 л дренажсыз сынақ стақандарына егілді. Субстрат ылғалдылығы оның толық ылғал сыйымдылығымен 65-70% деңгейінде ұсталды. Тәжірибе экспозициясы - 20 тәулік [44] .

Бақылау кезінде сыналған өсімдіктер ішінде рекультивациялық жұмыстарға қолайлысы «Белоземельная»» жусаны екені анықталды. Жусан тұқымы үшін жұмысшы ерітінділер тиімділігі 0,3-0,7 % құрам, ал сексеуіл үшін  - 3 % құрам, еркекшөп үшін - 1,0 % құрам оңтайлы болып саналды. Гуминдік препараттың төменгі құрамы өсімдіктердің өсу егу сапасына айтарлықтай әсер етпейді. Ерітінділер препарат құрамының шексіз өсуі  барлық өсімдіктер үшін айтарлықтай тиімділігі айтарлықтай төмендейді.

Зерттеуден  алынған нәтижелер жусан түрлерін молайтуға және гуминдік препараттың сулы ерітінділерінің оңтайлы құрамын анықтауға мүмкіндік берді. Сынақтар жүргізу үшін жусанның үш түрі: Жоңғар, Келлер, Белоземельня тұқымдары іріктеп алынды. Жүргізілген сынақтар нәтижелері 2- суретте берілген

Оңтайлау, сондай-ақ, биотестілеу әдісімен де жүргізілді. Субстрат ылғалдылығы оның толық сыйымдылығымен 65-70% деңгейінде ұсталды. Тәжірибе экспозициясы 15 тәулік, барлығы 100 тәжірибе жасалды. Бақылау ретінде құрғақ, өңделмеген тұқымдар пайдаланылды.

Зерттеулер нәтижелері бойынша 4-суретте фитоуытты техногендік топырақты биологиялық қайта қалпына келтіру сызбасы әзірленді. Мәліметтерден Белоземельная және Жоңғар жусаны, сондай-ақ еркекшөп аса өнімді жусан екені белгілі болды. Бұдан басқа жусанның көптеген ауыр  металдар мен элементтердің бойына сіңіруші екені белгілі. Өсімдіктердің бұл түрлерін  атақты  бір элементтерді  (мысалы, түйе тікен – белгілі кальций сіңіруші) жинақтаумен айырықшаланатын сапашарттаушыға жатқызуға болады. Олардың бәрі жергілікті жағдайға икемделмейтін топқа жатады, химиялық элементтердің көп жинақталуы, сондай-ақ аса төтенше морфологиялық және  анатомиялық ауытқуларға  тән.  Ал  дәнді өсімдіктер, мысалы В, Мо, Ni, Со, Li сияқты элементтермен топырақты байыту жағдайында да бейімделген деп есептелінген – оларды жинақтамайды, яғни топырақта олардың аса көп болуы шарт емес. Осындай мәліметтерге байланысты тәжірибелік-өндірістік сынақтар жүргізу үшін марганецті кеннің қалдықтарын сақтайтын қоймада оның бетінен шаң шығармау технологиясын сынау кезінде көрсетілген осы 3 өсімдікке басымдық берілді.

Сурет 4 –Гуминдік препарат құрамына жусан тұқымының өсуінің тәуелділігі

Әрине егу алдында қалдықтар сақтайтын жерде техникалық түсірілім жүргізілді, ол барлық жабайы өскен өсімдіктерді алудан, тәжірибелік участокты жоспарлаудан, ылғалдандыратын суғарудан тұрады, тәжірибелік бөліктердің орналасуы анықталды сынақ міндетті түрде бақылау нұсқасын қалдырумен және  төрт рет қайталанумен бекітілді [45].

Тәжірибелік сынақ жүргізу жиынтығы мынадай әдістемелерден тұрады:

- Топырақты дайындау, яғни дақыл-техникалық түсірілім.

- Егудің белгіленген нормалары: жусан үшін - 4 кг/га, еркекшөп үшін –

15 кг/га.

- Тұқымды егу тереңдігін анықтау: еркекшөп үшін-2-3 см, жусан үшін

белгілемей.

- Егу тәсілін анықтау: жусан мен еркекшөп үшін арасы  – 15 см.

Ылғалды көбірек сақтау үшін өсімдік шығатын жерлері ойылған полиэтилен пленкасымен (100 цк) жабындауды және мырыш сульфаты аясында гуминдік препаратпен өңделген тұқымдарды себу енгізіледі. Препарат ертітіндісімен бұқтырылған еркекшөп және жусан тұқымы оңтайлы агротехникалық мерзімде  (ерте көктем) 300 кг 1 га есебімен ылғалдандырылған тұқымды 15 см қатарлар арасында 0,2-0,3 см тереңдікке себілді.

Жоңғар және Белоземельная жусаны гуминдік препараттың 0,3 %, ал Шарапат еркек шөбі  1,0 %-дық  ерітіндіге бұқтырылды. Тәжірибе төрт есе қайталанып жүргізілді. Топырақ ылғалдылығы оның толық ылғал сыйымдылығының  70 % деңгейінде ұсталды. Бақылау ретінде препаратпен өңделмеген құрғақ  тұқымдар егілді.

Бақылау нәтижесінде гүлдену процесі осы өңірге тән даму фазасына сәйкес келеді. Онтогенездің түрлі кезеңінде жусанның әр түрінің дамуын салыстыру жүргізілді. Өсімдіктерді өну, бұтақтану, бүр жарған және гүлдеу кезеңінде бақылау нәтижесі 9- кестеде келтірілген.

Кесте 9 –Онтогенезде жусанның өсуін бақылау нәтижелері

| № р. н. | Өсімдік түрі | Өну кезеңі |  | Бұтақтану кезеңі |  | Бүршік жару кезеңі бутонизации |  | Гүлдеу кезеңі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | биіктігі. см | салма ғы, г | биіктігі. см | салма ғы, г | биіктігі. см | салмағы, г | биіктігі. см | салмағы,г |
| 1 | Белоземельная | 7 | 1,5 | 45 | 24 | 64 | 34 | 78 | 47 |
| 2 | Жоңғар жусаны | 10 | 2,5 | 50 | 30 | 66 | 44 | 71 | 49 |

Биохимиялық талдау нәтижелерінен (11 кесте) жусанның мырышты, кадмий, марганец, қорғасынды қарқынды жинақтайтыны анықталды.

Табиғи түрде өсіп жайылатын сол маңдағы өсімдіктердің және тұқымдары  гуминдік препаратпен өңделген өсімдіктердің талдау нәтижелері ауыр металдарды жабайы өскіндерге қарағанда айтарлықтай көбірек сіңіргенін  көрсетеді. Яғни тұқымдары  гуминдік препаратпен өңдеу және онтогенез сатысында бүрку қоршаған ортаның төтенше факторына және субстраттан ауыр металдарды жинақтау және ауыстыруға (транслокация) төзімділігін қамтамасыз ете отырып, өсімдікті белсендіреді.

Талдау нәтижелерінің кестесінен көріп отырғанымыздай өсімдіктерде қорғасын, кадмий, мырыш сияқты ауыр металдардың болуы рұқсат етілетін деңгейден (ШРК) асады, ал қорғасын бойынша жинақтау индексі 0,05 (жабайы өсетіндер үшін) бастап 0,25 (гуминдік препаратпен өңделген тұқымдар) дейін өзгереді [46-48].

Осындай жағдай кадмий (0,1+0,8) мен мырыш (0,05+0,2) үшін де бақыланады. Өсімдіктерде марганецтің мөлшері  жоғары болғанмен, рұқсат етілген деңгейден аспайды, ал жинақтау индексі 0,05 бастап 0,1 дейін өзгереді.

Д.А. Қонаев атындағы Кен істері институтында жүргізілген тәжірибелік-өндірістік сынақ нәтижелері кен қазу кәсіпорындарының аумағында (жоғарғы беттер топырағын байыту қалдықтарының қоймасында немесе ластанған жерлерде) орналасқан техногендік түзілулерде биологиялық  қайта қалпына келтіру жұмысын жүргізуге арналған бірыңғай техникалық талаптарды және жұмыс жобасын әзірлеуге арналған  технологиялық регламент жасалды.

Биоқабатты қайта қалпына келтіру жұмысын жүргізу сызбасы мыналардан тұрады: техногендік түзілулерде химиялық, минералдық және гранулометрикалық құрамды зерттеу;қоршаған аумақта фондық топырақты-өсімдік жабындыны зерттеу; топырақты талдау және өсімдік жабынының топырақ құрамына тәуелділігін талдау; топырақтық-климаттық талаптарға икемделген фондық өсімдіктерден тұқымдық материал жинау; тұқымды егуге дайындау оларды әрбір өсімдікке оңтайлы құраммен гуминдік препаратпен өңдеу.

Дақылдық-техникалық түсірілім жасалды, ойықталған полиэтилен пленкамен топырақты қопсытпай 15 см аралық қатарлармен жабындау жоспарланды. Осындай дайындықтан кейін тұқымды топыраққа егу. Болжамды экономикалық есептеу  техногендік түзілулерде  биотехникалық қайта қалпына келтіру үшін 1 га жерге 220 мың теңгеге жуық біржолғы шығын кететіні анықталды [49-50].

Бұзылған жерлерді қалпына келтіру оларды ауылшаруашылық не орман қорына жинақтауға, сырғымалар немесе эрозияның алдын алуға ғана емес, экономикалық және эстетикалық құндылық саналатын экологиялық теңгерімді жүйені құрастыруға да бағытталған.

Құнарлылықты биологиялық қалпына келу әдетте 15-30 жыл ішінде қалыптасатын гумус қабатының түзілуін қарастырады. Бұл үдеріс  топырақтағы гумустың мөлшері оған егілген өсімдіктердің қалыпты өсу жағдайларына сәйкес болатын кезде ғана аяқталған болып саналады. Алайда, егер де тау-техникалық әдістермен  бұзылған жер телімдеріндегі  қалдықтарды қалпына келтіру жұмыстарында қазіргі технологиялар пайдаланылса бұл мерзімді айтарлықтай қысқартуға болады (кесте 10).

Кесте 10 – Ауаға шығарылатын зиянды заттар

| № | Зиянды заттар | Рұқсат етілген зиянды көлем | Іс жүзіндегі тасталым |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Көміртегі тотығы | 655,986 | 664,66 |
| 2 | Күкірт ангидриті | 180,9057 | 89,38 |
| 3 | Көміртектер | 9,69155 | 1,278 |
| 4 | Аэрозольдар | 0,8075 | 0,7 |
| 5 | Марганец оксиді | 0,61 | 0,785 |
| 6 | Фторидтер | 0,099567 | 0,0833 |
| 7 | Кремний қосындылары | 0,00575 | 0,00488 |

10-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Фторлы сутек | 0,214 | 0,182 |
| 9 | Темір оксиді | 1,07325 | 0,00191 |

Қазiргi кезде ғалымдар мен мамандар бұзылған жерлердi қайта қалпына келтiрiп, оларды ауыл жəне орман шаруашылықтарына қайтарудың жолдарын iздестiруде. Бұзылған жерлердi қайта қалпына келтiру жұмыстары тау-кен, инженерлiк-құрылыс, мелиоративтiк, орман шаруашылықтық, ауылшаруашылықтық iс-шаралар комплексiн құрайды. Жердi рекультивациялаудың екi негiзгi этапы бар : тау-техникалық жəне биологиялық. Тау-техникалық рекультивациялаудың мақсаты — территорияны жөндеуге дайындау. Ал биологиялық рекультивациялауда топырақ құнарлылығын қалпына келтiруге бағытталған жұмыстар жүзеге асырылады.

1-тараудың  қорытындысы

1 Жоғарыда көрсетілген әдебиеттерге шолу бойынша қоңыр көмірді қайта өңдеп, одан әр түрлі материалдар алу технологияларының ішінде осы   диссертацияда көтеріп отырған мәселемізге Л. А. Христеваның қоңыр көмірді қайта өңдеу технологиялары, Б.П. Строгоновтың әдістемелері келетіні анықталды.

2 Тау-кен өндірісі Қазақстанда кең өріс алған, соның ауқымдысы Орталық Қазақстанда орналасқан, солардың ең ірілерінің бірі Жезқазған мыс рудасын өңдейтінкен байыту фабрикаларының қалдықтары және Жезді марганец кенін өңдейтін байыту фабрикасының қалдықтары болып саналады. Рекультивация жасалынатын қалдықтар уақыт өте көбейіп, қалпына келтіру үшін көптеген қаржылар жұмсалатын болғандықтан қазіргі иелері практика жүзінде онымен айналыспайды.

3 Жезді кен байыту фабрикасының қалдықтары маңайында Жезді елді мекені орналасқан, тіпті мектеп пен бала-бақша шаң борап жатқан сол қалдықтардан 1-ақ км жерде санитарлық қорғау белдігінен де асып түсіп, аурудың түрлері көбейіп кетті: силикоз, пневмокониоз, анемия, жүрек қан тамыраларының таттануы тағы басқа түрлері әлеуметтік жағдайды күрделендіріп жіберді.

4 Осы қалдықтарды қайта өңдеп оның ішіндегі неше түрлі компонеттерді бөліп алса, пайдасы шашетектен болатыны белгілі, бірақ әзірге, біріншіден,  технологиясы жоқ, екіншіден, қаржы мәселесі шешілмеген, сондықтан ол шикізатты қайта өңдеуге дейін тұрғындардың әлеуметтік тұрмыс жағдайын жақсарту күн тәртібіне қойылатын мәселенің бірі. Ол үдеріс жүруге дейін қалдық бетінен шаң, газ бөлінбеу әдістемелерін қолданып тұрғындардың мекенін конфорттық жағдайға көтеруіміз керек. Осы диссертацияның басты міндетінің өзі сол. Бұл  диссертацияның өте өзекті мәселеге арналғаны ешқандай дау туғызбайтын тақырып.

2 КӨМІР МАЙДАСЫНАН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА ЗАТТАР АЛУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ

2.1 Қоңыр көмір ошақтарын пайдалану және оны қайта өңдеудің тиімділігі

Қоңыр көмірлердің жоғарғы қабатын топыраққа қалыпты жағдайда ендіріп, олардың өсімдіктерге әсерін зерттегенде, олардың салмағы өсіп,  өсімталдығы, дән түсімі және жапырақтарындағы хлорофилл көлемінің артқандығы байқалады. Қоңыр көмірдің құрамында, әсіресе палеонтологиялық текке жататын қабатында көп мөлшерде қарашірінді болады.

Қарашірінді – органикалық қалдықтар ыдырау өнімдерінің шіруі нәтижесінде пайда болған гуминдік қышқылдардан тұратын, жоғары молекулалы, күлгін түске боялған, ұсақ дисперсиялы органикалық зат. Қарашірінді өсімдіктердің қоректенуіне қажетті микроэлементтерге бай. Олардың мөлшері қарашіріндіде  қара топыраққа қарағанда екі есе артық екендігі дәлелденген. Ал ауыр металдардың мөлшері  қарашіріндіде шектеулі мөлшерден аз болып табылады. Қоңыр көмірдің, мысалы, Орталық Қазақстанда орналасқан «Қияқты» кенорны көмірінің құрамында 67-69 %- ға дейінгі деңгейде гуминдік қышқылдар бар. Сондықтан да құрамында гуминдік қышқылдардың көп мөлшері бар көмірлерді пайдаланудың қарапайым да болашағы зор жолы – олардан гуминдік препараттарды алу болып табылады [52-54].

Тау-кен өндірісінің келеңсіз зардаптарын биологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіру кезінде топырақ құнарлығын қалпында ұстау шараларын жүргізу арқылы биологиялық тепе-теңдікті сақтау болып табылады. Кен-байыту фабрикаларының қалдық қоймаларынан шығарылатын шаңды азайту биотехникалық рекультивациялау арқылы жүзеге асырылады. Биотехникалық рекультивация қалдық қоймалар мен бос таужыныстар үйінділерінде физиологиялық қарқынды препараттарды Қазақстанның гумусы жоғары қоңыр көмірінен алынатын өсімдіктер өсуінің үдеткішін қолдана отырып көкшалғын тұқымдары мен бұталарды егуді қарастырады.

Қазіргі таңда пайдалы қазбаларды өндіру мен кен-байыту фабрикалары мен металлургиялық зауыттар орналасқан  өңдеу кезінде жерлерді қорғау бойынша Қазақстан Республикасы, сонымен қатар таяу және алыс-жақын шетелде қолданылатын келесі іс-шаралар жүргізіледі:

- бұзылған және ластанған жерлер ауданын алдын алу және азайту, алаңдар мен басқа да құрылыстарды тиімді орналастыру;

- тау-кен өндірісінің технологиясын жетілдіру, оның ішінде үйінді түзілудің жақсартылуы;

-өндіріс кезінде пайда болатын қалдықтарды қайта өңдеу, топырақтың судың ластануын қадағалау;

-ландшафтт қалпына келтіру – оның табиғи қасиеттері мен қызметтерін өз қалпына қайтару;

- ландшафттың тұрғынға қолайлы архитектурасын жасау, оларға  жаңа функцияларды атқаратын етіп  түрлендіру.

Топырақ құнарлығын қалпына келтіру әдетте екі кезеңмен жүргізіледі: техникалық және биологиялық. Техникалық рекультивациялау кезінде жерді мақсатты пайдалануға дайындайды (ауылшаруашылығы, орманшаруашылығы, су шаруашылығы, балық шаруашылығы, құрылыс және жерді қалпына келтірудің басқа да жолдары). Техникалық рекультивацияға  төбешіктерді террассалау және қалыптастыру, қалпына келтірілуші жерлерге құнарлы топырақты жаю, тамырлық мелиорациялау, жолдар, арнайы гидротехникалық құрылыстарды және т.б. салу кіреді.

Биологиялық рекультивацияға бұзылған жерлердің құнарлығын қалпына келтіру бойынша агротехникалық және фитомелиоративтік іс-шаралар кешені кіреді. Негізгі іс-шараларға органикалық және минералдық тыңайтқыштарды көлемді етіп енгізу, көп жылдық декоративтік бұталарды егу жатады.

Бұзылған және ластанған жерлердің құнарлығын қалпына келтірудің барлық битехнологиялық әдістерін өнімді саздақтар немесе глауконитті құмдардан тұратын жаңа топырақ жамылғысын салу (қабат) және оларсыз да  түрлі әдістерге бөлуге болады. Жаңа топырақ жамылғысын салу қымбатқа түседі, көп еңбекті қажет етеді және техникалық жағынан күрделі болып келеді.

Әлемдік тәжірибеде биотехнологиялық әдістердің төрт түрі қолданылады: жаңа топырақ жамылғысын салмай-ақ оның құнарлығын қалпына келтіру жолдары. Бірінші әдіске бұзылған және ластанған жерлер құнарлығын азотты-фосфорлы-калийлі тыңайытқыштар және пионерлік өсімдіктерді егу жолымен қалпына келтіру жатады.  Топырақтың құнарлы қабатының жерге сіңісіп кетуі орташа мерзімінде бұл әдісте топырақ минералдық тыңайтқыштардың үлкен мөлшері енгізіледі (700-1200 кг/га), ал пионерлік ретінде өнімділігі жоғары өсімдіктер қолданылады. Бұл әдісте топырақ түзілуінің ұсақтығы 8-10 жылды құрайды [55] .

Бұзылған және ластанған жердің құнарлығын қалпына келтірудің  тағы бір жолы топырақтың микрофлорасын пайдалану  инокуляциясы жолымен жер құнарлығын 3-5 жыл аралығында қалпына келеді. Және сонымен қатар, төртінші әдісте топырақтың 4-6 жыл аралығында тұрақтануы мен қалпына келуі топыраққа  5-50 г/га мөлшерде биобелсенді препаратты енгізу арқылы жүзеге асады.

Бұл бағыттардың барлығы, әрине әртүрлі топырақтық-климаттық жағдайларда артықшылықтар мен кемшіліктерге ие. Аталған барлық әдістердің негізгі кемшілігі топыраққа әртүрлі қоспаларды (минералды тыңайтқыштар, биоактивті препараттар  енгізу қажеттігі болып келеді. Бұл әдістердің басқа да кемшіліктері топырақтың салыстырмалы ұзақ уақыт аралығында қалпына келуі  болып табылады. Кемшіліктердің үшінші тобына осы әдістерді ластанған, тұзданған және уыттанған топырақта,  сонымен қатар ыңғайсыз жағдайларда - құрғақшылықта, аязда және аридті зоналарда қолданылу тиімдігінің төмендігін жатқызуға болады.

Д. А. Қонаев атындағы Кен істері институты «Өнім»  жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен бірлесіп қоңыр көмірден физиологиялық белсенді препарат бөлініп алынды.

Қазақстан да осы пайдалы препараттарды алудың шикізаты болып табылатын қоңыр көмір қорының айтарлықтай көлемі бар. Бірақ, Республикада қоңыр көмірдің ірі кенорындарының болуына және осындай өнімнің шығарылуына қажетті дамыған инфроқұрылымның болуына қарамастан, олардың бағалы ауылшаруашылығына керекті  препараттарды шығару өндірісі жолға қойылмаған. Сондықтан, табиғи көмірсутекті шикізаттан модификацияланған гуминді препараттарды алу технологиясын дайындау және  өнеркәсіпке енгізу маңызды мәселе болып келеді, ал осындай материалдарды жасау Республиканың экспорттық әлеуетінің кеңеюіне және импортты алмастыруға мүмкіндік береді.  Сонымен қатар, тек экономикалық мәселелер ғана емес аймақтар инфроқұрылымының дамуы, халықтың әл-ауқатының артуы және т.б. да әлеуметтік мәселелер де шешілетіні сөзсіз.

Гуминді препараттар қоңыр көмірлер құрамынан алынатын  және  табиғаты синтетикалық емес заттар болып келеді, адамдар мен жалпы экожүйе үшін уытты емес, бұл оларды әртүрлі қажеттіліктерде қолданылуының оңтайлы жағы болып табылады.

Қазіргі өнеркәсіптердің және ауылшаруашылығының маңызды мәселелерін шешу үшін композициялық материалдардың жаңа түрлері қажет.  Мұндай материалдарға  модификацияланған гуминді препараттар жатады. Құрылысының күрделігі және гумус құрамында әртүрлі функционалдық топтардың, аминқышқылдардың, полисахаридтердің және т.б.  болуы олардың акумулятивті, таралу, реттеуші, протекторлы, физиологиялық және т.б. кешенді пайдаланудың жолын ашады. Гуматқұрамды қоспалар бірегей қасиеттерге ие, бұл олардың пайлалану саласының кеңеюіне мүмкіндік береді [56-57].

Қазіргі таңда мемлекеттің электротехникалық өнеркәсібі гуминді композициялық материалдарды қажет етеді, олар кеңейткіштер және аккумуляторлық батареялардың таттануына жол бермейтін қасиеттері бар екені анықталды, коррозиясының ингибиторлары ретінде де қолданылады.

Металлургиялық өнеркәсіпте жұмырлау беріктігін арттыру, түйіршектеу уақытын қысқарту мақсатында қолданылады. Олар сондай-ақ биологиялық белсенді қоспалар, ауыр металдар сорбенттері, радиоактивті элементтер және уытты органикалық қоспалар ролін атқара алады, яғни  олар кейбір пестициттер мен көмірсутектерді реттеуіш ретінде де қолданылады. Бұл композициялар сонымен қатар табиғи және ақаба суларды тазарту үшін, құнарсызданған және тозған топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру үшін қолданылады.

Гуматқұрамды өнімдер үрдістерінің физикалық-химиялық және технологиялық негіздерін зерттеумен Ресей, Украина, Канада, Гремания, Польша және т.б. елдердің ғалымдары айналысады. Қазақстанда мұндай зерттеулер «Органиакалық синтез және көмірхимиясы институтында» жүргізіледі (Қарағанды қаласында, атап айтқанда бұрғылау сазды ерітінділерді тұрақтандыру үшін қолданылатын көмір сілтілі реагентті алу әдісі меңгерілді, сонымен қатар көмірдің азотты қышқылмен қышқылдану үдерісі және гуминді қоспалардың синтетикалық полимерлермен модификациялануы зертелді.   Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жаңа химиялық технологиялар мен материалдар ғылыми зерттеу инстиуты қоңыр көмірді  каталитикалық әдіспен сұйылту технологиясымен гуминді қоспаларды да ілеспе алу жұмыстары жүргізіледі.

А.Б. Бектуров атындағы «Химия» институтында  гуматқұрамды композциялық материалдарды алу үдерістерінің ғылыми негіздері әзірленіп және бұл технология арқылы әр түрлі дәрі-дәрмек жасауға жол ашылды [58].

Д. А. Қонаев атындағы Кен істері институтымен гуминді препараттарды қоңыр көмірден алу технологиясын меңгерді. Алынған препаратты сорланған топырақ жағдайында әртүрлі ауылшаруашылық дақылдарын өсіру үдеткіші ретінде қолданылып мол өнім алуға септігін тигізуде.

Құрғақ климат, су  ресурстарының аздығы және Қазақстанның топырақ жамылғысының құрылымында тұзданған топырақтың болуы жер алқаптарының өнімділігін азайтты.

Өнімділігі төмен жерлерді тиімді пайладану мәселелерін шешу үшін және ауылшаруашылық кәсібінің табысын молайту жолында энергоақпараттық егін шаруашылықтың жаңа ғылыми – теориялық концепциясына негізделетін әдістемелік тәсілдер әзірленді.  Алқаптарда тиімді физиологиялық белсенді гуминді препараттар – полифункционалдық қасиеттері бар адаптогендер болып табылады, ауылшаруашылық дақылдарының, ортаның экстремалды факторларына қарамай биоэнергеникасы мен экологиялық төзімділігін арттырады және ауыл-шаруашылық өндірушілерін тауарлық өнімнің қолайсыз топырақты-климаттық жағдайға тәуелділігін төмендетіп, оның өнімділігін арттыратын сенімді құралы болып отыр.

Жаңа технологиялар бойынша алынатын препараттың бағасы төмен экологиялық тазалығы, қолжетімділігі мен тиімділігі салдарынан ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті болып табылады.  Сонымен қатар, гуминді препаратты алу кезінде жергілікті арзан шикізат және қолжетімді реагенттер пайдаланылады, оны өндіру кезінде отандық  жабдықтар қолданылады. Ұсынылған зертеулер негізінде өндірісті қолға алу Қазақстанда импортталатын аналогтарды алмастыруға, сонымен қатар гуминді препараттарды экспорттауға мүмкіндік береді, себебі импортты аналогтар бағасы мен қасиеті бойынша жергілікті климат жағдайына негізделген. Оны алу және өндіріске енгізу технологиясы Қазақстанның шикізат ресурстарын кешенді пайдалануға бағытталған.

Осылайша жүргізілген жұмыстардың ғылыми маңыздылығы техногенді объектілерді биотехникалық рекультивациялау концепциясын физиологиялық белсенді препараттарды қолдана отырып дайындауға негізделеді, бұл өз кезегінде өсімдіктердің экстремалды жағдайларда өсіп-өнуін қамтамассыз етеді, ал жанама маңызы – техногенді түзілген тұздылығы мен құрғақтылығы жоғары жағдайларда өсімдік жамылғысының өсіру технологиясын дайындауға негізделеді.

Физиологиялық белсенді гуминді препараттармен өңделген тұқымдарды себу және осы препарттарды техногенді түзілімдердің беткі қабатына енгізу осы аймаққа тән  шөптесін өсімдіктердің өсіп-өнуіне ықпал етеді.

Осыған дейінгі  технологиялар техногенді түзілімдерді оның бетіне топырақ микрофлорасын төсеген күннің өзінде тек 4-12 жыл аралығында қайта қалпына келтіруге мүмкіндік береді және әдістер айтарлықтай қаражат салымын қажет ететінін атап өту қажет.

Қорыта келгенде ұсынылған жұмысқа қаражат салудың тиімділігі мен оңтайлығы  шаң-тозаңданудың төмендеуін, техногенді объектілердің шаңды бөлшектерінің өсімдік жамылғысымен бекітілуін, биотаның түзілуі арқылы аймақтың биологиялық тепе-теңдігінің қалпына келуін, аймақ климатының жұмсаруын, тұрғындар арасында сырқаттанудың төмендеуін және оларды емдеуге жұмсалатын бюджет шығындарының азаюын қамтамасыз етеді.

2.2 Қоңыр көмір майдасын пайдаланудың жаңа жолдары

Орын алып отырған жағдайға байланысты республиканың экологтары, топырақ зерттеушілері, мелиораторлары мен басқа мамандары алдында экологиялық таза, су және ресурстарды қорғайтын технологияны әзірлеу бойынша күрделі міндет қойып отыр, бұл тұзды топырақты алдын ала шаймай суландыруға жұмсалатын суды тиісті түрде шығындай отырып, жұмыс жүргізуге және суландыру кезеңін пайдалану кезеңімен қоса жүргізуге мүмкіндік береді. Осы күрделі, өзара бір-біріне қарсы міндетті шешу үшін аса жаңа ғылыми-теориялық әзірлемелер мен әдіснамалық тәсілдер талап етіледі.

2002 жылдан бастап Д.А.Қонаев атындағы Кен істері институтуның «Минералды шикізатты қайта өңдеудің физикалық-химиялық тәсілдері» зертханасында жусан сығындысымен байытылған қоңыр көмірден физиологиялық белсенді препаратты алу технологиясы зерттелуде.

Бұл жұмыстың мақсаты, өнімді аз беретін сапасы төмен топырақтарға,  физиологиялық белсенді гуматты ұтымды қолдану арқылы мәдени өсімдіктердің экологиялық төзімділігін көтеруге бағытталған агромелиоративтік тәсілдерді зерттеу, әзірлеу және сынау  қолға алынған [59] .

Алматы облысының суармалы топырағында өсетін өсімдіктер  шөл және тау етегіндегі шөл-далалық аймақтарында тұзданбаған және өте тұзданған топырақта күріш, бидай, тары, соя, ақ жүгері және жүгерінің дәндерін егу алдында препаратпен өңдеудің оңтайлы технологиялық режимі белгіленді.

Зерттеу объектісі болып Ақдала даласының тақыр жерінің топырағы және Талғар суармалы алқабының шалғынды-сұр топырағы таңдалды. Ақдала-Бақанас атырабының  табиғи жағдайы көптеген зерттеушілердің жұмыстарында айтылған. Ақдала жерінің топырақ беті әр түрлі, бірақ негізгі жер қоры тақыр жерлер, ол оның жалпы ауданының 73% құрайды. Бұл жер топырағының қалыптасуы түрлі литологиялық құрамның ала қатпарлы аллювиалдық шөгінділеріндегі лито-морфо-педогенез бірлігі заңына сәйкес дамитын гидроморфты топырақтардың (аллювиалды-шалғынды, шалшықты-шалғынды, шалғынды-шалшықты және т.б.)  шөлейттену процесімен қаматамасыз етілген.

Сипатталатын топырақ құрамында кейбір жалпы және ерекше морфологиялық белгілер ерекшеленеді. Тақыр топырақтардың жалпы морфологиялық белгісі көп жақты бөлікшелерге және шөл қыналары басқан кебу жарықшақтарына бөлінген қуаты 1-6 см  қабықтарының болуы анықталған. Оның қуаты мен қаттылғы гранулометрикалық құрамына, сортаңдығына және суда еритін тұздарының болуына байланысты [60].

Топырақтың гранулометрикалық құрамы, сондай-ақ бейіннің жоғарғы бөлігінде тез еритін тұздар болса, ол әлсіз білінеді (1-2 см) және құрамында лайлы, шаңды фракциялары жоғары сортаң түрлері көбірек болады. Еспе құм құндағындағы жерлерде жоғарғы қабықтың жиегі жылдың құрғақ кезеңінде ыстық желден оңай бұзылатын шаңды-ұнтақты-қабыршақты масса түрінде кездеседі [61-62].

Аса көп тұз шоғырланған жиектерде  хлоридты-сульфатты және сульфатты-хлоридті содасы бар тұзды құрамы, ал тұзданбаған жиектерде көбіне гидрокарбонаттық және гидрокарбонатты-сульфатты болып келеді.

Н.Х.Тоғанаеваның мәліметтері бойынша гидроморфтық топыраққа тән қарастырылатын гумус қоры (51 т/га жуық) , фитомасса қоры (7 т  бастап 13 т/ га дейін) арасындағы байланыстар қарастырылмайды. Сондықтан өсімдік қалдықтарының мол салмағының (110-120 т/га дейін) гумикатталуының қарқынды жүрген процесі арқасында салыстырмалы қысқа мерзім ішінде жасалған алдыңғы гидроморфтық сатыдан сақталған органикалық заттар қорынан қалған қалдық сипаты бар. Тың тақыр топырақтардың гумусы [10] құрылымсыз күйдің негізгі себептерінің бірі болып табылады.  Гумустың төмен құрамына байланысты бұл топырақтардың сіңірімділігі орташа алғанда топырақтың  100 г 8-11 мг-экв тең. Сіңірілген негіздемелер құрамында әдетте кальций басым болады, бірақ тақыр сортаңды-тұзды топырақта көбіне натрий мен магний құрамы көп болады.

Жоғарғы жиектегі көлемдік массасы 1,4-1,6 г/см  үлестік салмағы орташа 2,7 г/см, бұл қабықты жиектегі минумуммен  (35-37% дейін) бейін бойынша (40-50%) қуысының төмендігін қамтамасыз етеді.  Құмдақ топырақтарда су өткізу аса жоғары (0,9 м/тәулік дейін) және сазды-сортаңды топырақта аса төмен -0,2-0,3 м/тәулік.

Жазғы кезеңде екі метрлік қабаттың ылғалдылығы солу ылғалдылығынан төмен. Бейіннің бұлай құрғауы топырақтың төмен микробиологиялық белсенділігін анықтайды, оған байланысты топырақ минералдарының бастапқы ыдырауы және қайталама құрылуы, сондай-ақ бейін бойынша химиялық элементтердің көшуі аса баяулатылған.

Топырақты қоректендіру элементтерінен қозғалмалы калиймен жақсы қамтамасыз етілген және азот пен фосфорға аса тапшылықты сезінеді. Топырақтың марганецпен, мырышпен және кобальтпен қамтамасыз етілуі – төмен және аса төмен.

Ақдала жерінің тақыр топырағы өзара байланысты сілте түзетін факторлар кешенімен байланысты жоғары сілтілі сипатта. Генетикалық ерекшеліктерге сәйкес олар екі топырақты-мелиоративтік топқа бөлінеді, онда тұздану сипатына және мелиоративтік іс-шаралар күрделілігіне байланысты 3 қосымша топтар ерекшеленеді. Қиындықпен мелиорацияландырылатын тақыр топырақтар (мелиоративтік кезең 4 бастап 9 жылға дейін) 49 мың. га жуық алаңды алып жатыр, бұл алқаптың  жалпы ауданының 31,7% құрайды. Оларды күріш егуге игеру және ілеспе ауыспалы күріш егісі кезінде жер асты суларының жалпы ақпайтын және топырақ бетінен атмосфералық жауын-шашыннан 8-10 есе асатын айтарлықтай буланып кетуі жағдайында ауылшаруашылық айналымынан тұзданған алаңдарды тез шығаруға ықпал ететін тұздың жиналуын дамытатын үдеріспен су-тұз алмасудың тік нысанының қарқынды дамуы жүреді [63].

Табиғи түрде әлсіз дренаждалған және арнайы дренаждау жүйесі жоқ болған жағдайда жер асты суларын көтеру оларды минералдандыруды ұлғайту арқылы сүйемелденеді. Сондықтан күрішті өндіру кезінде бейінді кейбір маусымдық тұщыландыру қайталама тұзданған топырақтың сілтіленуін түбегейлі жақсартуға алып келмейді, өйткені суды ағызғаннан кейін жоғарғы қабатта тұздың қайта түсуі және шоғырлануы жүреді. Бұл топырақты алдына ала жуу көмегімен игеру шыққан шығынның өтелуін қамтамасыз етпейді, бұл олардың өнімділігін көтерудің аса тиімді әдістерін зерттеу, әзірлеу және қолдану қажеттілігіне алып келеді.

Талғар суландырылған алқабы Іле Алатауы жотасының солтүстік беткейінің тау етегіндегі жазығына орналасқан. Әкімшілік жағынан Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ және Іле аудандарына кіреді. Бұл алқапта топырақ жабынын бөлу тік аймақтық заңға бағынған, оған сәйкес ауылшаруашылық дақылдарын өсіру ерекшеліктері бойынша мұнда үш агроклиматтық белдеу ерекшеленеді – бірқалыпты ылғалды күңгірт-күрең топырақ (теңіз деңгейінен ең жоғарғы биіктік 700-900 м), бірқалыпты құрғақ  күңгірт-күрең топырақ (600-700 м) және құрғақ сұр топырақ (600 м төмен) .

А.А.Соколованың жіктемелеуіне сәйкес алқаптың тік аймақтылығы қалыпты түрге жатады.  Іле Алатауының тік аймақтылығы жүйесіндегі топырақ жабынының жалпы сипаты және топырақтың тектік қасиеті әдебиетте аса жақсы көрсетілген. Шалғынды-сұр топырақтар шұбар қабатты делювиалдық-пролювиалдық шөгінділер төселген орман түріндегі құмдақтарда әлсіз және орташа минералданған (1,4-3,6г/л) жер асты суларының аса терең (3-4м) жатпаған жағдайында қалыптасады.  Бұл өтпелі топырақ қатары, онда ауылшаруашылық өнімінде иррагциялаумен және топырақты қарқынды пайдаланумен тығыз байланысты топырақ құралуының аймақтық (шөл-дала) және интрааймақтық (шалғынды) ерекшеліктері үйлеседі. Топырақтар топырақты әлсіз ылғалдандыру жағдайында дамиды, онда қысқа мерзімді жер асты суларының топырақ лайына қысқаша мерзімді капиллярлық әсер етуі ауыл шаруашылық дақылдарын суландыру режимімен, сондай-ақ көктемгі және күзгі кезеңдерде атмосфералық жауын-шашыннан ылғалдануы ерекшеліктерімен шарттасырылған.

Шалғынды – сұр топырақты педогенездің даму бағытын топырақ бейінінде сипатты морфологиялық белгілердің, сондай-ақ су-физикалық, физикалық-химиялық және химиялық қасиеттердің  дамуын анықтайды.

Морфологиялық қатынаста шалғынды - сұр топырақты жер автоморфты сұр топырақты жерден гумус қабатының жоғары қуаттылығымен және бейіннің төменгі бөлігінде жоса түсті-тотты және  қопа дақтар түрінде білінген гидроморфтық белгіленген бейінінің бар екендігімен айырықшаланады. Бұл топырақтардың негізгі ерекшеліктері Талғар суландыру алқабының орталық және солтүстік бөлігіндегі «Урожай» ғылыми-зерттеу ЖШС жергілікті алаңдарында А.Г.Мамонов салған 2,4 және 6 топырақ шурфтарына тән морфологиялық сипаттамаларда көрнекі бейнелейді. .

Сынақ топырағының морфологиясын талдау суландырылатын жер өңдеуде шалғынды-сұр топырақты жерлерді ұзақ уақыт пайдалану олардың морфологиялық қасиеттерінде және негізгі қасиеттерінде айтарлықтай көрінгенін көрсетті. Осылай бейіннің жоғарғы бөлігінде жырту жиегі ерекшеленеді, оның құрылымы көп мәртелік механикалық өңдеумен бұзылған. Бұл өңдеулердің нәтижелері нығыздалған жыртылатын жиектің  құрылуы болып табылады. Суландыру кезінде топырақты ылғалдандыру олардың шөгуіне және мықты жарықты қабықтың құрылуына алып келеді. Бұл ретте тың жерлердегі ұқсастардан айырмашылығы топырақ ішінде құрғау процесін, биологиялық белсенділікті және органикалық затты қайта бөлуді  күшейтетін су режимінің өзгеруі жүреді.

Талғар алқабының орталық бөлігінде топырақ орташа және ауыр сазды болып құрылған, олар жеңіл сазды болып төселеді. Гранулометрикалық құрамдағы басым фракция ірі шаң басқан бөліктер болып табылады (0,05-0,01мм) -34-50%. Лайлы бөліктер үлесіне (0,001 мм аз) 15 бастап 30% дейін келеді. Лайдың ең жоғарғы құрамы топырақ бейінінің орта бөлігінде білінеді, бұл мұнда топырақ ішінде құрғауды білдіретін, оның нәтижесінде сазды минералдары құрумен алюмосиликаттың ыдырауы жүретін сазданудың қарқынды жүріп жатқан процесі туралы куәландырады [64].

Алқаптың солтүстік бөлігінде топырақ жоғарыда сипатталған түрлерден бояуының ашықтығымен, гумус қабаты қуатының аздығымен, бейіннің шұбар қабаттылығымен  және құрайтын топырақтың жеңілдетілген гранулометриялық құрамымен ерекшеленеді. Шалғынды- сұр топырақты жердің көлемдік салмағы вегетациялық кезеңде жыртылатын қабатта аса қарқынды, онда тығыздықтың ауытқу амплитудасы  0,24-0,27 г/см3 жетеді, ал тұнықтығы 9-10% төмендейді. 30-120 см қабатта көлемдік салмақ көрсеткіштері тұрақты және 1,28 бастап 1,45 г/см дейінгі шекте өзгереді, ал 120-150см қабатта 1,50-1,61 г/см3 дейін өседі. Топырақтың үлестік салмағы бейіні бойынша  2,65 бастап 2,73 г/см3 дейін ауытқиды. Гумус қабатының ең аз ылғалды сыйымдылығы -27-34 мм, солу ылғалдылығы -7-9 мм, толық ылғал сыйымдылығы - 44-56 мм, бейіннің төменгі бөлігінде тиісінше 28-36, 7-8 және  41-46 мм. Көктем кезеңіндегі өнімді ылғалдың орташа қоры жыртылатын қабатта 57-59 мм жетеді, 0-100 см -166-230мм, 0-150см қабатта - 295-330 мм, бұл дәннің өсіп шығуына және ауылшаруашылық дақылдарының қосымша ылғал беретін суғарусыз аудандалған сұрыптарының ерте дамуына жағымды әсер етеді.

Шалғынды сұр топырақтың тұздануы, гранулометрикалық құрамы, тығыздығы, органикалық зат құрамы және табиғи егістік ылғалдылығы  бойынша айтарлықтай кеңістіктік бір тектес еместігі салдарынан топырақтың су өтімділігі  0,63-1,26 мм/мин кең шектеуде – бірінші сағатқа 0,39-0,09 мм/мин -  тоғызыншы сағатқа түрленеді. Жыртпалы қабатта  100 г топыраққа 2,66% дейін гумус, жалпы азот -0,15-0,18%, қозғалмалы фосфат - 1,0-9,8, калий -37,5 - 43.4 мг.  0-50 см қабаттағы гумустың жалпы қоры 98,6-121,5 т/га, азот-7,6-9,4 т/га.

100 г топарыққа жоғарғы бөлігіндегі бейінде сіңіру сыйымдылығы 10,3 бастап 19,4, 70-100см дейінгі - 4,7-14,6 мг-экв. Сіңген негіздемелер құрамында кальций мен магний басым. Алмастыру калцийінің саны 75-78%,   магний   -14-65%. Кальций тереңдікте заңдылықпен азаяды, ал магний, керісінше айтарлқытай ұлғаяды. Сіңген калций үлесі  3 бастап 11% дейін, ал натрий -0,5-8,5%. Айырбастау натрийінің ең жоғарғы құрамы 50-75  см тереңдікте байқалады. Бұл ретте сортаңдық белгісі морфологиялық білінбейді, бұл сіңдіріудің төмен сыйымдылығымен түсіндіріледі.

Көмірқышқылды кальцийдің аллювиалдық жиектегі ең жоғарғы құрамы (21% дейін), ал гипстің - 70-100 см тереңдіктен  (7,0-21,4%), бұл оның жинақталуының, сондай-ақ гипсті жиектердің жергілікті қалыптасуының ең негізгі көзі жер асты сулары болып табылады.

Тұзданбаған топырақтың сулы ерітінділі қабаттарының орташа қабаты көктемгі кезеңде 20,3-54,5т/га, сортаңды  -147,1-223,2 т/га, сортаңдау - 211,9т/га, терең тұданған -110,3-208,7 т/га.

Аниондар бойынша метрлік қалыңдықтың тұзды құрамында тұзданудың гидрокарбонатты-сульфатты, сульфатты және сульфатты-гидрокарбонатты түрлері, ал катиондар бойынша - магний-кальций, натрий-магний-кальций және магний-натрий-кальций басым.

Зерттелетін топырақтардың микроэлементтерінің 0-20 см қабатындағы қозғалмалы нысандар мынадай шектегі құрамда, топырақ мг/кг: мырыш - 1,0-1,3; бор - 1,0-7,45; марганец - 34-57; мыс - 0,06-0,26; кобальт - 0,03-0,06; молибден - 0,56—0,67.

В.Г.Сагунов пен П.Г.Грабаров жіктемелеріне сәйкес микроорганизмдер топырағының қамтамасыз етілуі мынадай түрде беріледі: мырышпен - орташа, бормен – аса жоғары, марганец – төмен, мыс пен кобальт – өте төмен, молибден – аса жоғары.

Гидролитикалық сілтілі тұздардан аса улысы қозғалмалы бораттар, олардың құрамдары топырақтан 4-10 мг/кг жоғары. Бор көптеген гликофиттік өсімдіктердің өсуін тежейді және ерте даму кезеңінде оның жойылуының өте жиірек негізгі себебі болып табылады [65].

Ауылшаруашылық дақылдарын суландыру режимінің Талғар алқабының әлсіз дренаждалған жағдайында бұзылуы дамыған тұз қалыптасудың маусымдық циклділігіне тән топырақтың қайтадан тұздануынан болады. Суландырылатын топырақтардың дами түскен тұз жинақталған участоктары  микро- және нанорельеф элементтерінің ұлғаюы болып табылады, олар «білтелі» тәсілі бойынша артық ылғалданған тозудан судың жылдам булануының жергілікті ошағы болады. Тау етегіндегі шөл-далалық аймақтың суландырылатын егістік жерлерінде егіннің таңдақты болуына және ауылшаруашылық өсімдіктерінің айтарлықтай өспеуіне (60-70% дейін) алып келетін маусымдық мозаикалық тұздану басым, бұл жыртудың өнімділігін айтарлықтай нашарлатады, жердің құнарлылылығн төмендетеді және жерлерді топырақтың тамырлар тұратын қабатының белсенді бөлігінің улы тұздарының артығын вегетациялықтан тыс шаю немесе шаюсыз вегетациялық суғарусыз пайдалануды қиындатадаы. Жекелеген егістердің түрлі сапада тұздануы жағдайында, ресурстардың тапшылығы және осы мелиоративтік іс-шараны жүзеге асырудың арнайы дренаждық жүйелердің жоқтығынан көп еңбекті және айтарлықтай энергетикалық шығынды талап етеді.  Сондықтан Қазақстанның Алматы, сондай-ақ  Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының шөлді, сондай-ақ тау етегіндегі шөл-далалық аймақтарында ортаның шұғыл жағдайында мәдени дақылдардың экологиялық тұрақтылығын көтеруге бағытталған агромелиоративтік тәсілдерін әзірлеу және өсімдік өсіруде кең қолдану аса перспективалы болып табылады.

Мысалы, осы авторлардың көрсетілген еңбектерінде (J. Erro, O. Urrutia, R. Baigorri, M. Fuentes) мыс алуда байыту фабрикаларының қалдықтарын пайдаланудың Кипр еліндегі кейбір мәселелеріне тоқталады. Бұлардың ойынша, сол қалдықтардың бетінен шаң мен газ бөлінбеуінің технологиясымен экология мәселесіне көп көңіл бөлінбейтін елдерге тиісті дейді. Әрине авторлардың бұл концепциясы біздің елдің экология жөніндегі заңына қайшы келетіні көрініп тұр.

Ал енді төмендегі авторлардың (Лиштван , Ю. Г. Янута , А.М. Абрамец ) гуминдік препараттарды торфтан алынатыны айтылады. Бірақ Қазақстан елінде торф сияқты шикізат болмағандықтан  біздің ұсынып отырған технологиямыз қоңыр көмірдің майдасынан және ол шикізатта гуминдік қышқылдың 30 %-тен жоғары көрсеткіші алынатын препараттың  сапасының жоғары екенін көрсетеді және күкірт қышқылы сияқты өте зиянды ертініділер пайдаланбайды [161-163].

Мына жұмыста (А.В. Савельева ,  Е.В. Мальцева ,  Н.В. Юдина ) қоңыр көмірден гуминді қышқылдардың химиялық құрамы мен биостимуляциялық белсенділігіне салыстырмалы зерттеу жүргізілген.

Көмір, басқа пайдалы қазбалар сияқты, алуан түрлі минералдардан және химиялық элементтердің күрделі қоспаларынан тұрады. Осы уақытқа дейін оның органикалық және бейорганикалық бөліктері 50-ден аса химиялық элементтерден құралатыны және су мен ұшпа заттардан тұратынына көз жеткізілген. Органикалық бөлігінде битумдар мен гуминдік қышқылдар да молынан кездеседі. Ертеден көмір коммуналдық тұрмыста отын ретінде пайдаланылған, онан кейін түрлі қазандықтарда , пойыздарда, қайықтарда, вахталарда, шағылдырғыш пештерде, ал кейінгі кезде электр тогын өндіру үшін көптеп қолданылуда. Енді, қазіргі заманда, қоңыр көмірден қарашіріндісін бөліп алу технологиясы меңгеріле бастады. Соның бірі Д. А. Қонаев атындағы Кен істері институтының „Минералды шикізатты қайта өңдеудің физикалық-химиялық тәсілдері„ зертханасында қоңыр көмірден препараттың неше түрлері алына бастады. Ол үшін көптеген Қазақстан жерінің көмірлерінен қарашіріндісі мол 2 қоңыр көмір телімі таңдап алынды (Ой-Қарағай, Қияқты). Осы препараттарды ауыл-шаруашылық өнімін молайтуға, сапасын жоғарылатуға қолдануға болатындығы  анықталды. Дегенмен, тау-кен өндірісіндегі молынан игерусіз жатқан байыту фабрикаларының қалдықтарының бетінен шаң бөлінбеуінің технологиясын жасауға мүмкіндік беретініне көз жеткізілді.

Кен өндіру нысандарынан қалған қалдық қоймаларының бетіне сол жерде өсетін өсімдіктерді бейімдеп өсіру арқылы байырғы экожүйесін қалпына келтіру. Әрине, қалдықтардың дені зиянды қосындылардан тұратыны белгілі, өйткені кенді өңдеу кезінде әр-түрлі химиялық ерітінділер қолданылып, олар өз кезегінде тау жынысының ішіндегі әр-алуан минаралдарды ажыратып, ерітіп, көптеген зиянды ерітінділердің түзілуіне жол ашады. Олардың құрамында ауыр металдардың иондары, оның ішінде мышьяк және радиоактивті элементтер болатындығы заңды құбылыс. Міне, осылардың қосындысын субстрат деп атайды. Мұндай қалдықтар өте майда түрінде болып, сәл жел соқса ұшып, маңайындағы елді мекендерді  улы шаңдарымен басып отыратындығында.

Көптеген зерттеулер көрсеткендей, тіптен сол ауылдың тұрғындары кәсіптік аурулармен шахтерлерден де бетер шалдығатыны анықталған. Өйткені,  кеншілер кеннің әлі бір-бірімен байланысы ажыратылмаған кезінде, яғни кеннің әлі тас құрамындағы жағдайында жұмыс істейді. Ал - субстрат бұл -  кенді байытудан қалған қалдықтар, сонымен қатар әр түрлі зиянды ұнтақтардың қышқылданған қосындысы [66].

Осы препаратпен өсімдіктердің тұқымын  өңдеп еккенде, олардың дәнінің  шығуы 98%-ға дейін жетіп, өскін тез көтеріледі, жапырақтарында хлорофилл қанығы молайып, бойында қант мөлшері көбейіп, айналасындағы микроорганизмдер жұмысын жақсартуға жағдай жасайды. Бұл өскін құбылмалы сыртқы ауа райына өте икемді, ылғалдың, жарықтың, жылылықтың және жерден соратын ылғалдықтың жетіспеуіне төзімді келеді.

Қалдықтардан өсімдік бойына тарайтын токсикалық заттарды және пестицидтерді бойына сіңіріп, ауаға таратып жібереді де, ал субстраттың тұздылығы өсімдіктің шығымына оң әсер етеді [67]. Міне, осы көмір майдасынан әр түрлі  салада қолдануға бірнеше препараттардың, яғни өсімдіктерді қарқынды өсіретін, су тазалайтын, малды бордақылағанда қолданылатын және тағы басқа түрлері шығарылды. Бұл өзі қара ұнтақ түрінде, керегіне қарай түрлі микроэлементтермен қанықтырылып, суда тез еритіндей, жасалған мезгілінен бастап 5 жылға дейін қолдануға болатындай етіп шығарылады.

Қазақстанның көп жері сорға айналып, топырағы эрозияға ұшырап жатқан жағдайда қоңыр көмірден алынатын гуминдік қышқылды қолдану ауылшаруашылық дақылдарынан мол өнім алудың кепілі болып табылады.  Бұған препаратты әр түрлі дақылға қолданып, олардан контрольмен салыстырғанда мол өнім алынғанын көрсететін актілер бар екенін алға тартамыз.

Қоңыр көмірдің гуминдік қышқылы 30% -дан асқанынан көмірсілтілі реагент дайындауға болады. Ол терең ұңғымалар бұрғыланғанда  бұрғылау ертінідісін реттеп отыруға қолданылатын қоспа. Бұл реагент Қазақстанда өндірілмейді, шетелден тасымалданады. Гуминдік қышқылы мол қоңыр көмірден (Қияқты, Ой-Қарағай) үлкен қазандықтардағы қақты тазалау, тері илеу, түрлі бояғыштар, атом реакторының ақаба суларын тазарту, сирек металдарды айыру және т.б. көптеген ерітінді қоспаларын алуға болады.

Тау-кен ісінде көмірден өндірілген препарат рекультивациялық жұмыстарда кеңінен қолдануға болатындығы, әуелі зертханалық сонан соң тәжірибе жұмыстарымен нақтыланады. Байыту фабрикасы бар жерде оның қалдықтары сақталатын қоймалар (хвостохранилище) жетіп артылады. Тіптен олар ондаған гектар жерді алып, пайдалы қолданыстан көп уақытқа сыртта қалып қояды. Сәл жел соқса болды шаң көтеріліп, айналасын пайдаға аспайтындай тұзды шөлге айналдырады  [68].

Міне, осындай қоймалардың бетіне жабайы  шөп, құрғақшылыққа төзімді бұта тәрізді өсімдіктердің дәнін препаратпен бұқтырып, кептіріп субстрат бетіне  егуге  болады.

Бізге дейінгі зерттеулер мен жарияланымдар тізбегіне сараптама жасасақ, табиғи шикізаттан гумат алу негізінде гуминді қышқылдардың бір валентті  натрий, калий, аммоний катиондарымен бірге тұз пайда болуына қабілеттілігі жатыр. Бұл үшін  осы элементтердің  гидроксидтерінің су ерітіндісін қолданады [48-50]. Көміртегі бар шикізатты сілтілі реагенттермен өңдеу молекулааралық өзара әрекеттің бұзылуына және көмірдің макромолекулалық органикалық қосылыстарында химиялық байланыстың үзілуіне әкеп соқтырады.

Қ:С=5:1 қатынаста қоңыр көмірді 42-45% натрий гидроксидін су ерітіндісімен араластыру арқылы  «құрғақ тәсіл» технологиясы деп аталатын тәсіл бойынша гумат алу әдісі белгілі. Бұрандалы иірмек көмегімен араластырылғанда қоспа экзотермикалық реакция салдарынан қызады.  Осы үдеріс нәтижесінде 35-40% натрий гуматын құрайтын өнім пайда болады [69-70].

Көмірден  гумин қышқылының шығуын арттыру мақсатында автор 5-6 сағат ішінде, сілті ерітіндісінде концентрациясы 2,0 N, ток тығыздығы  2,0-3,0 А/дм2 және 60-650С температурада никель анодында көмірдің электролитикалық қышқылдану тәсілін ойлап тапты. Концентрациясы 40%-ке дейін 750С температурада 3 сағат ішінде азот қышқылы ерітіндісімен көмірді тотықтандыру арқылы гумин қоспасын бөліп алу тәсілі де белгілі. Бұл әдіспен гумин қышқылын бөліп алу 73%-ке дейін жетті. Гуминді қосылыстарын алу үшін реагент ретінде хлор, озондалған ауа, озон, азот тотығын пайдалануға да болады [71].

Гуминдік препаратты алудың тек физика-химиялық және химиялық тәсілі ғана емес, сонымен бірге шикізатқа әсердің физикалық әдісі де жасалынады: инфрадыбыс, радиолиз, бароформинг және т.б. көп түрлері қолданылады.

Ұсынылып отырған технологиямызда гумат қышқылы  46,52- ден 83,87 %-ке дейін алынды, әсіресе калий гидроскидін қолданғанда ең жоғарғы көрсеткіш ие болдық, ал төменгі деңгей-натрий карбонатымен әрекеттестіргенде шықты. Бұл көрсеткіш алыс-жақын шетел көрсеткіштерінен көп алшақтығы жоқ екеніне көз жеткізілді.

Механохимиялық тотықтырылған көмірден алынған гумин қышқылдары табиғи жағдайда күйдірілген көмірден алынған гуминді қышқылдармен салыстырғанда жоғары биологиялық белсенділікті көрсеткен [72].

Орталық  Қазақстанда орналасқан Қияқты көмір телімінің биоқабатындағы микроэлементтердің сапа-шарты 11 кестеде көрсетілген.

Кесте 11  — Қияқты көмірінің биоқабатындағы микроэлементтері

| № | Компоненттер | Zn | Cn | Pb | Cl | Mn | Fe | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биоқабаттағы жылжымалы м/э, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биоқабат | 1,4 | 0,6 | 5,0 | 1,1 | 19,0 | 25,0 | 1,7 |
| Биоқабаттағы жалпы микроэлементтер мөлшері, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Биоқабат | 50,4 | 26,8 | 10,0 | 1,6 | 448,0 | 23200 | 22,4 |

Бұл көрсеткіштерден бөлек, гумустың, жылжымалы және жалпылай азоттың, фосфордың және калийдің ара салмағы: азот-0,49, ерітіндіге көшетін азот 49,0; жылжымалы P2O5 - 140,5;K2 О - 140,5; жалпылай  P2O5 -0,17 % P2O-0,9 %.

Қоңыр көмірді қопарылыспен әлде экскаватормен  қазып алу, көлікке тиеу, түсіру кезінде майдаланып (25-35%, тіптен 40 %), ал қоймада уақытында тотықтану үдерісі жүргендіктен үгітіліп тұтынушыларға өтпей , жылдан жылға көбейіп, түтінденіп  біраз жерді алып жатады.

Макро-микроэлементтермен және жусан сығындысымен байытылған физиологиялық белсенді гуматтың сулы ерітінділерін қолданумен өнімділігі төмен топырақта ауылшаруашылық дақылдарының экологиялық төзімділігін көтеруге бағытталған агромелиоративтік тәсілдерді зерттеу, әзірлеу және сынау 2003 жылы зертханалық, вегатациялық лизиметрикалық, егістік жергілікті және өндірістік тәжірибелер жасау арқылы жүргізілді.

Зертханалық тәжірибелер Б.П.Строгановтың  әдістемесімен сыйымдылығы 0,5 л стақанда жүргізілді. МЕМСТ (МЕМСТ 10250-80, МЕМСТ 12038-84) талаптарына сәйкес қатты тұзданған және тұзданбаған топырақ субстраттарында бес есе қайталаумен термостаттарда күріш, бидай, тары, соя, ақ жүгері өндірілді. Субстраттар ретінде мынадай топырақ үлгілері пайдаланылды:

1 Шалғынды-сұр топырақты суландырылатын қатты тұзданған орташа сазды, Талғар суландыру алқабынан алынған, химиялық құрамы мынадай, %: тығыз қалдық 1,647; НСОз'0,019; Cl' 0,031; SO4" 1,08; Са" 0,31; Mg" 0,030; Na 0,147 и рН 7,55.

2 Тақыр сортаң-сортаңдау қатты тұзданған ауыр сазды, Ақдала суландыру алқабынан алынған,  химиялық құрамы мынадай, %: тығыз қалдық 1,439 НСО3'0,029; С1 0,051; SO4" 0,889; Са" 0,060; Mg" 0,006; Na 0,405и рН 7,80.

3 Тақыр тұзданбаған орташа сазды, Ақдала суландыру алқабынан алынған, химиялық құрамы мынадай, %: тығыз қалдық 0,063; НСОз 0,04; С1 0,002; SO4" 0,005 Са 0,007; Mg" 0,002; Na 0,007и рН 8,0.

Топырақ үлглері ауалы-құрғақ күйге дейін кептірілді, 3 мм тесігі бар елек арқылы еленді, мұқият араластырылды және зертханалық тәжірибелерде ыдыстарды толтыру үшін пайдаланылды.

Бірінші және екінші зертханалық тәжірибелерде зерттелетін натрий гуматын өңделген дәндердің өсіп шығуына және күріш, бидай, тары, соя, жүгерінің қатты тұзданған және тұзданбаған топырақ субстраттарында ерте өсуіне тиімділігі зерттелді.  Күріштің - Солнечный, Кубань 3 және Үштөбелік, бидайдың  - Саратовская 29, Қарлығаш және Қазақстандық 10, тарының  -Черниговский 5 және Арна. Сояның - Эврика, ақ жүгерінің Веничное 623 және гибрид жүгерінің -  ЗПСК 678 аудандырылған сұрыптарының дәндері өңделді.

Күріш, бидай, тарының дәндерін егу алдында өңдеу  0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4.0% - 60 минут ішінде натрий гуматының сулы ерітіндісінде жүргізілді.  Соя дәндері 10 мин. 0,003; 0,005; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,1% - ерітіндіге салынды, ақ жүгері дәндері 40 мин. 0.1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0% - натрий гуматы ерітіндісіне салынды. Дәндерді өңдеу уақыты аяқталғанда сыналатын дақылдар дәндері жұмыс ерітінділерден алынды, 20-40 C температурада ауалы-құрғақ күйге дейін кептірілді және сыналатын топырақ үлгілерімен толтырылған сыйымдылығы 0,5 л стақанға себілді.    Күріш дәні бар ыдыстар субстрат толық қаныққанша су құбырының суымен суғарылды. Ыдыстардағы субстарт ылғалдылығы толық ылғал сыйымдылығында 65-70% деңгейде ұсталды. Тәжирибенің әрбір нұсқасының экспозициясы 20 тәулік.

Үшінші зертханалық тәжірибеде сыналатын дақылдарды алдыңғы тәжірибелерде ең жақсы нәтижелер көрсеткен қатты тұзданған топырақ субстраттарында натрий гуматының оңтайлы құрамасын жұмыс ерітінділерімен егу алдындағы өңдеудің оңтайлы уақытша режимдері белгіленді.  Солнечный сұрыпты күріш дәні және Арна сұрыпты тары дәні үшін  2,5% ерітіндісін, Саратовская 29  бидай сұрыпы үшін- 2,0% - ерітінді, Веничное 623 сұрыпты ақ жүгері дәні үшін -1,5% ерітінді, ЗПСК 678 сортты гибрид жүгері үшін -1,0% натрий гуматы ерітіндісі пайдаланылды. 100 г-нан күріш, бидай және тары дәндері дайындалған жұмыс ерітінділердеі  10,30,60,120,180,240 және 420 минутқа салынды, ал соя  5,10,20,30,40,60 және 120 минут, ал ақ жүгері мен жүгері  10,30,60,90,120,240, және 360 минут ішінде.

Жүгерінің өңделген тұқымдарын 20-40 C температурада ауалы-құрғақ күйге дейін кептірді және мынадай топырақ үлгілерімен толтырылған сыйымдылығы 0,5 л сткақанға дренажсыз септі:

1 Бастапқы тұздануы – 1,647% шалғынды –сұр топырақты жерге орташа сазды сортаң аса тұзды ;

2 Бастапқы тұздануы 1,439% аса тұзды өте сазды тақыр түздылау-сортаң. Ыдыстар алдыңғы тәжирибеге ұқсайтын су құбырының суымен суғарылды. Тәжирибенің әрбір нұсқасының экспозициясы 15 тәулік

Төртінші – он бірінші  зертханалық тәжірибелерде  Күріштің – Солнечный  бидайдың  - Саратовская 29, тарының  - және Арна және сояның – Эврика сұрыптарының өнуіне «егу алдындағы өңдеу - себу» кезеңі ұзақтығының топырақтың қатты тұздану аясында алдыңғы тәжірибеде белгіленген натрий гуматының жұмыс ерітіндісінің оңтайлы құрамасының аралығындағы әсері зерттелді.

Күріш пен тары дәндері 60 минут 2,5% ерітіндіде, бидай дәні 60 минут 2.0% ерітіндіде, ал соя дәні  10 минут 0,02% натрий гуматы ерітіндісінде өңделді.  Өңделген дәндер кептірілді және бастапқы тұздануы 1,647% шалғынды-сұр топырақты суландырылатын сортаңдау қатты тұздалған орташа құмдақты топырақпен мынадай мерзімдерде сыйымдылығы 0,5 л сткақанға себілді: өңдегеннен кейін 3-ші, 6-шы, 9-шы,  12-ші, 15-ші және 30-шы тәулікте.    Ыдыстардағы ылғалдылық алдыңғы тәжірибеге ұқсас салмақпен ұсталды. Тәжірибе бес еселік қайталаумен жасалды. Тәжірибенің әрбір нұсқасының экспозициясы 15 тәулік.

Үшінші зертханалқ тәжірибеде күріштің - Кубань 3,  тарының  - Арна, ақ жүгерінің Веничное 623 және гибрид жүгерінің -  ЗПСК 678В  натрий гуматымен өңделген дәндеріне арналған тұзаданбаған және қатты тұзданған топырақ субстраттарының оңтайлы режимдері белгіленді. Бұл үшін сыналатын дақылдардың дәндік материалдары алдыңғы тәжірибелерде белгіленген оңтайлы технологиялық режимдерді сақтаумен натрий гумат ерітіндісімен өңделді. Күріш пен тары дәндері 120 минут -2,5% ерітіндімен,  ақ жүгері 50 минут - 1,5% ерітіндімен, ал жүгері  80 минут -0,9- пайыздық сулы натрий гумат ерітіндісімен өңделді.    Өңделген дәндік материал  20-30° C температурада ауалы-құрғақ күйге дейін кептірілді және мынадай топырақ үлгілерімен толтырылған сыйымдылығы 0,5 л стақанға себілді:

1  Бастапқы тұздануы – 0,063% тақыр тұзданбаған орташа сазды;

2 Бастапқы тұздануы 1,439% тақыр сортаң-сортаңдау қатты тұзданған қатты-сазды.

Топырақ субстрат ылғалдылығы салмағы бойынша таңертең және кешке мынадай сызба бойынша ұсталды: олардың толық ылғал сыйымдылығынан 100,90,80,70,60,50 және  40%. Күріш бар ыдыстарда оны тұрақты түрде  1  см. су қабатымен толтыра отырып, қосымша нұсқа енгізілді. Бақылау ретінде құрғақ өңделмеген дәндер пайдаланылды. Тәжирибенің әрбір нұсқасының экспозициясы 20 тәулік.

2003 жылғы мамырда Ақдала және Талғар суландыру алқаптарында вегетациялық, лизиметриялық, егістік жергілікті және өндірістік тәжірибелер жүргізілді.

Вегетациялық тәжірибеде оңтайлы уақыттық режимдерде 2,5%  натрий гуматының сулы ерітіндісімен алдын ала өңделген күріштің Кубань  3 сұрыпының өнімділігіне тақыр топырақтың түрлі дәрежеде тұздануының әсері зерттелді. Тәжірибе 2003 жылғы 7 мамырда АШМ Топырақ зерттеу инститтутының Іле стационарында жүргізілді.

Тәжірибені жүргізу үшін тың тақыр түрдегі тұзданбаған, әлсіз- орташа және қатты тұздалған топырақтың үлгілері пайдаланылды.

Тұзданудың түрлі дәрежесі жасанды жасалды – тың тақыр тұзданбаған жеңіл сазды топырақтың жоғарғы 0-20 см қабатынан алынған сынамасын тақыр қатты сортаң-сортаңдау қатты тұзданған қатты сазды топырақтың жоғарғы 0-20 см қабатынан алынған сынамасын арнайы әзірленген сызба бойынша мұқият араластыру арқылы. Топырақ сынамаларының тұздану дәрежесі аниондардың қатынасына қарай улы иондардың «жиынтіқ әсері» бойынша есептелді:

Cl= 0,1СО3 = 2,75НСО3 = 5,5 SO4.

Топырақтардың тұздану деңгейі Н.И. Базилевич және Е.И.Панков жіктемелері арқылы анықталды [73].

Бастапқы топырақтық сынамаларды араластыру алдында олар ауалық-құрғақ күйге дейін кептірліп, ұсақталды, 7 мм тесігі бар елек арқылы еленді, содан кейін сыйымдылығы  24 л нығыз жабылған түбі бар вегетациялық ыдысты толтыру үшін пайдаланылды. Әрбір вегетациялық ыдысқа 150 кг/га  д.в. бойынша есеппен аммоний сульфаты шығарылды және  100 дана дән егілді. Дәндер 0,5 см тереңдікке себілді. Бақылау ретінде құрғақ өңделмеген күріш дәні себілді. Ыдыс шағын (3x6 м) ыдыстарға төрт еселік қайталаумен орнатылды және суғарылатын сумен толтырылды.  Вегетация фазасында  1-2, 2-3 және 3-4 күріш жапырақтары әрбір ыдысқа 20 кг/га д.в. есеппен аммоний сульфатыен қоректендірілді. 5-6 жапырақ фазасында күріш бір ыдысқа 20 өсімдікке дейін сиретілді. Күрішті суғару режимі – қысқартылған батыру түрі бойынша. Астық стандартты ылғалдылыққа келтірілген дәннің толық фазасында ескерілді.

Лизиметрикалық тәжірибеде ЗПСК 678 жүгері гибридінің  Веничное 623 ақ жүгерінің топырақ тұзданған жағдайда өсуі мен дамуына дәндерді егу алдында гумин препаратының сулы ерітінділерімен өңдеудің тиімділігі анықталады. Тәжірибе 2003 жылғы  15 мамырда  «Урожай» ғылыми-тәжірибелік фирмасы ЖШС Талғар стационарында жасалды. Бұл тәжірибені жасау үшін сыйымдылығы 6,6-7,2 м, бастапқы тұздануы 1,647 % шалғынды-сұр топырақты қатты тұзданған орташа сазды топырақ салынған қабатпен толтырылған цилиндр формалы лизиметрлер пайдаланылды. Салынған қабат қалыңдығы  0 -100 см., қабаттағы тығыздығы 0-30 см, 30 -100 см қабатта -1,15, 30-100 см қабатта -1,26-33 г/см3.

Лизиметрлердің беткі жағы үш теңдей бөлікке бөлінді, олардың бірі бақылау ретінде пайдаланылды, ал қалғандары  40 т/га есеппен ірі қараның жартылай шіріген қиына енгізілді, ол 0-10 және 0-20 см қабатта біркелкі жайылды.

Өңделген дәндерді егу қолмен 30 см қатарлар арасында және ақ жүгерін і ң дәнін 1,5 см, жүгерінің 5см. жабу тереңдігімен жүргізілді. Бір жалпы метрге үш мәрте қайталаумен 100 дана дән егілді. Вегатациялық кезеңде   ирригациялық сулы режим жасалды. Суғару бақшалық су бүріккіш көмегімен жаудыру тәсілімен жүргізілді. 25-ші тәулікке қатарлар әрбір метрлік бөлікте 15 ақ жүгері және 10 жүгері қалдырумен сиретілді. Көк салмағының биологиялық өнімі 92 тәулікке ескерілді.

Егістік стационарлық тәжірибе 2003 жылғы 20 мамырда Ф.А.Юдин әдістемесі бойынша Талғар «Урожай» ҒӨФ ЖШС стационарында салынды. Бұл тәжірибеде вегетирленетін өсімдіктерге  физиологиялық белсенді натрий гуматтың 0,04% сулы ерітіндісімен бүркудің 50 т/га қи аясы бойынша полиэтилен пленкамен шалғынды сұр топырақты суландырылатын орташа тұзданған топырақты жабындау кезінде көкөністердің  (қызанақ, қияр, баклажан, бұрыш) өнімділігіне әсері зерттелді.

Топырақты негізгі өңдеу 28-30 см тереңдікке үйінді соқамен көктемгі жерді жыртудан, пайдалануды жоспарлаудан, қиды себуден және бораздаудан тұрады.

Топырақ ылғалдылығы ВПГР-1 ылғалдылықтың нейтронды индикаторының көмегімен термостаттық-таразылық тәсілмен анықталды. Көлемдік және таразылық көрсеткіштер бойынша топырақтың зерттелетін қабатының ылғалдылығы белгіленді.

Суғару нормалары топырақтың 0-100 см қабатында суғарғанға дейін және кейін зерттелетін дақылдардың тамыр орналасқан қабатының белсенді бөлігінде топырақ құрғауының орынды шегі ескеріліп  анықталды.

Өндірістік тәжірибелерде бидайдың Безостая 1 сұрыпының және сояның Букурия сұрыпының өнімділігіне натриц гуматының сулы ерітінділерімен дәнді егу алдында өңдеудің агро тәсілінің тиімділігі зерттелді. Тәжірибелер Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының «Оксана»  шаруа қожалығының суарылатын жерінде жүргізілді.

Фенологиялық бақылау Ф.А.Юдиннің жөн сілтеуімен және әдістемесі бойынша  жүргізілді. Тәжірибелік мәліметтердің сенімділігі және оларды өңдеу Ф. А. Юдин  бойынша нәтижелерді өңдеудің бөлшектеу әдісін қолданумен математикалық статистикалық әдіспен іске асырылды.

Топырақтарды химиялық талдау «Казгипроводхоз» институтының, АШМ мен  әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ химиялық зертханаларында белгілі әдістемелер бойынша орындалды.

Негізінен гумат алу технологиясы  келесі операцияларды жүргізуді қарастырады: бастапқы шикізат бөгде заттардан механикалық жолмен тазартылады, бастапқы шикізатты қажетті фракцияға дейін ұсақтау, сонымен қатар ол кептіріледі. Алынған массаны 2-10 сағат бойы 1-ден 10% дейінгі концентрациялы сілтілі ерітіндімен және 5-тен 10 % дейін, 60-800С температурада C:Қ (5:1) ара қатынасында өңдеу, жуып сүзгіден өткізу, кептіру, ұсақтау, елеу. Осының бәрі бастапқы шикізаттың әр алуандығымен түсіндіріледі, себебі түрлі кен орындарынан алынған көмір құрамы бойынша ерекшеленеді және бір кен орны шегінде айтарлық көрсеткіш шашырауы байқалады. Қоңыр көмір мен оның үстіндегі биоқабаты әр түрлі елеуіштерден өткізіліп, дірілді диірменге (мельница) салынады.  Ол массаны 10 %-тік  сулы аммиакпен араластырылып С:Қ (5:1), дірілді диірменнен өткізеді,  ол жерден көмір 2-6 мм ұсақтықпен шығады. Осындай әдіспен дайындалған қоймалжың экстракторларға бөлініп салынады. Онда 5 минут уақыт ішінде инфрақызыл сәуле шашқыштың (15-20 Гц) әсерінен көмірден гумус бөлінеді, ал ол кездегі экстрактордың ішіндегі температура 20-25 0С болуы тиіс, сонан кейін қоймалжың вакуумды-кептіргішке түсіп,  30 минут ішінде 60 0С  температурада кептірілген препарат  таразыға түседі.

XXI ғасыр алдында тұрған жаһандық мәселелердің арасында қоршаған ортаның жағдайы ең өзекті болып отыр. Түрлі компаниялардың қызметінде туындаған, судың, топырақтың және ауаның ластануына, соның ішінде тау-кен өндірісі миллиондаған адамдардың денсаулығына қауіп төндіреді [74].

Биотаға, қоршаған ортаға (ҚО), атап айтқанда, тау-кен өндірісінде техногендік факторлардың әсері әр түрлі нысандарда көрініс табады. Мысалы, кеніштер мен тоннельдер жүргізілгенде пайда болатын шаң тозаң, минералды шаң және жапырақты өсімдіктеріне фотосинтез процесінің өнімділігін тежеу арқылы өсу жағдайын өзгертеді. Көп көлемде тау жыныстарын жарылғыш заттармен қопарғанда одан бөлінетін шаң субстарт бетіне шөгіп оған ауыр металл қоспаларының элементтерін енгізеді, ол өз ретінде оның өнімділік сапасын төмендетеді, топырақ құрамына химиялық жаңа элементтерді енгізеді. Көптеген техногендік қалдық қоймалары шаң көзі болып табылады, өйткені олардың үлкен көлемі қоршаған ортаны табиғи гармониясын жояды. Бұл тұрғыда, қоршаған ортаны реттеу, оны сақтап қалу үшін жеткілікті дәрежеде планетамыздың табиғи биотасын қалпына келтіру тұрғындардың көп аурулардан ама қалу мүмкіндігін тудыртады. Биологиялық реттеу тұжырымдамасында кеңістіктік дамуын шектейтін техносферасы және қазіргі геологиялық ортаның бұзылған аумақтары биосфералық өзгерістер мен қалпына келтіру лимиттеріне негізделген. Басқаша айтқанда, осы тұжырымдаманы келесі  кезеңде адамзат дамуы үшін тағайындалған заңдар тұрақты биосфераға оралуға тиіс және бұзылған тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін барлық шараларды бұлжытпай іске асыру қажет [75-76].

Қазақстандағы қазіргі жағдай қоршаған ортаның ластануы, сонымен қатар халықтың өміріне ғана емес оның әл-ауқатына да қауіп төндіріп отыр. Республиканың төрттен астам аумағы Семей ядролық полигонындағы сынақтар, сондай-ақ тау-кен және химиялық өнеркәсіптік шаң тозандар, қажетті деңгейде тұрғындар өмір сүруі үшін қолайлы емес. Агробизнесте ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің арамшөптер мен зиянкестермен күресу, улы химикаттардың тонналап пайдалануы, қоршаған ортаның ластануына ықпал етеді. Өйткені жайылымның жартысына жуығы шөлейттену, суармалы жерлердің  75% -ы тұзды болып табылады.

Қоршаған ортаны қорғау мамандары Қазақстан жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындары 29 млрд тоннадан астам зиянды қалдықтарды шығаратыны анықталды. Тек түсті металл өнеркәсібінің қалдықтары 5,2 млрд тоннадан асады. Қара және түсті металлургия қалдықтары 5 мың га-ға  жуық жерді алып жатыр, жыл сайын қалдықтардың орта есеппен 1 млрд тоннаға еселеп артып жатыр. Қауіпті қалдықтардың  89%-ы  арнайы құрылған орындарда сақталады. Байыту фабрикасынан қалған қалдықтар әсіресе Жезқазған қаласында шоғырланған – (29,4%), Шығыс Қазақстанда – (25,7%), Қостанайда – (17%), Павлодарда – (14,6%) . ЖШС «Қазақмыс»-ң тау-кен қалдықтары және қайта өңдеу жұмыстары басталған«АҚ Balhashmed» қоғамындағы қалдықтар Орталық Қазақстандағы ең үлкен 4 қалдық қоймасы мен 3 шлак үйінділері құрайды. Бұл қалдықтардың зиянды шаңы ондаған шақырымдағы тірі жәндіктер мен өсімдіктерді уландырады. Кен аршу тастары жер бетіне үйіледі олар әруақытта топырақты құнарсыздандырады, жерасты суын бүлдіреді, бұл үдеріс ондаған-жүздеген жылдарға созылады [77].

Қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан облысында осындай қалдық қоймаларының 10 –нан астам кәсіпорындары өз жұмысын тоқтатқан және осы үйінділер атмосфералық ауаны бүлдіруде, жерасты суын ластауда жалпы қоршаған ортаға теріс әсерін тигізіп отыр. Осы қалдықтардың бетінен шыққан шаңы атмосфералық ауаны ластаумен қатар тұрғындардың денсаулығына өте зиянын тигізіп отыр. Бұл аймақтағы желдің жылдамдығы  3,9-4,5 м/с соғады, осы жел қалдықтардан шыққан бірнеше ондаған шақырымға дейін таратады.

Көмір өндіру нысандары қоршаған ортаның ластануына теріс әсерлерін тигізіп отыр. Көмір өндірісінде 5,6%, ал кейбір көмір телімдерінде 40% дейін, әсіресе қоңыр көмірлер майдаланып кетеді. Осы майда көмірді жел ұшырып айналасын ластайды. Міне, осы фактор көмірдің тиімділігін төмендетіп жібереді, Осышама пайдалы қазбаны тиімді пайдалану үшін сол көмір майдасын желмен ұшырмау үшін әр түрлі технологиялық әдістер ұсынылады.

2.3 Қияқты және Ой-Қарағай көмірлерінің майдасын іске асыру технологиялары

Қоңыр көмірдің майдасынан және биоқабатынан препарат өндіру үшін кешенді әдістемелер қолданылды. Осы жолда Қияқты көмір телімінен жоғарғы қабатта жатқан биошіріндіден сынамалық материалдар әкелінді. Ғылыми жұмыстың барысында қоңыр көмірдің сынамаларының физикалық– механикалық қасиеттерін анықтау үшін зертханалық зерттеу жұмыстары жүргізілді.

Қияқты кен орны Қарағанды облысының Ұлытау ауданында, Қарсақбай ауылынан батысқа қарай 98 км-де, Қызылорда қаласынан 400 км және Қоскөл теміржол станциясынан оңтүстік батысқа қарай 14-17  км қашықтықта орналасқан. Жезді кентінен  Қарақұм ауылына дейін автокөлік жолы салынған. Осы трассадан көмір кен орнына дейін ұзақтығы 14 км әзірге қара  жолы бар.

Кен орны көмірлену деңгейі төмендеу юра кезеңінің қоңыр көмірлер қабатында орналасқан. Көмір қамтитын қабаттың түзілуі  континентальдық жағдайлармен байланысты, яғни ол көлдер мен оның шөгіндісінен құрылған асырылған болатын деген болжам бар.

Осы кен орнының барланған қорлары 110 млн т құрайды. Орталық блогінің бағдары 65025’ ш.б. және 47055’с.е. геологиялық-барлау жұмыстарының ауданы 10 км2 , қазірге зерттелетін Орталық блоктің  аумағы   3 км 2 жерді алып жатыр.

Кен орнында барлығы төмен юралы жастағы 4 көмір қабаты анықталған. А+В+С категориялары бойынша қорлары 32 млн тонна ретінде бағаланатын Орталық учаскесінде ашық игеруге екі қабат –Жоғары және Орта қабаттары ғана жарамды. Олар қуаттылығы 9 және 10 м екі көмір сілемдерімен берілген, бұл ретте учаскенің оңтүстік бөлігінде  осы екі сілем қосылып қуаттылығы 16-17 м болатын бір сілемді құрайды, ал солтүстік бөлікке қарай төменгі жиек жоғарғысынан 10-15 метрге жыныс қабаттарымен бөлінеді және беткі қабаттан 60-70м төменірек батырылады. Бөлінген телімнің алабы бойынша аршылымның орташа өнеркәсіптік коэффиценті 0,41 м3/т құрайды.

Көмір қабатының жоғары бөлігінде органикалық заттектерге –қуаты 1,5 м дейін гумусқа бай қатпарлар бар. Оның тек Орталық учаскедегі қорлары ғана шамамен 3,5 млн тонна құрайды.

Орогидрографиялық тұрғыда кен орнының ауданы  майда өзендердің дамыған жүйесімен және  қуаңшыл климатпен сипатталатын, майда шоқылы жартылай шөлейт тегістік болып табылады.

Кен орнының жеке биіктіктерінің абсолютті белгілері 35 метрдан аспайтын салыстырмалы асуларда 235-270 м шеңберінде ауытқиды.

Гидрографикалық тұрғыда кен орны оны ендік бағытта кесіп өтетін Қияқты өзегі орналасқан.

Кен орны маңындағы температураның ауытқуы +40,10 –дан  -38,60 0С дейін құрайтын өткір континентальды климатпен ерекшеленеді.  Бір жылдағы жауын-шашынның жиынтық саны 148,1 мм-ден аса қоймайды.

Кен орнының ауданында күшті жел соғады (4 -тен 20-25 м/сек), басым бағыты солтүстік-шығыс жаққа қарай жөңкиді.

Қияқты кен орнындағы циркуляция жағдайлары және  жыныстардың сипаты бойынша жер асты суларының төрт түрі бөлінген: палеозой тақтатастарының жарықшақ сулары; юра  тұнба түзілістерінің жерасты қабаты сулары; үшінші құмдардың жырашық сулары; төртінші аллювий түзілістерінің тесікше сулары.

Жалпы көмір алабындағы су ағындарына айтарлықтай тапшы және кен орнын игеруде кедергі болмайды.

Ал көмірдің өзі органикалық заттектен және минералды қоспалардан тұрады. Оның  органикалық құрамына  кіретін негізгі элементтер  болып  көміртек, сутек, оттегі, азот және органикалық күкірт болып табылады. Көмір құрамында  кейбір металдардың –кальций, темір, мыс, қорғасын, марганец және т.б. химиялық элементтерімен байланыстары  бар.

Көміртектің, сутектің және оттегінің мөлшері бойынша көмірлер қоңыр  көмір және антрацит болып бөлінеді (12 кесте).

Кесте 12- Көмірдің органикалық бөлігіндегі орташа элементтік құрамы

| Көмір сұрпы | Элементтер жиынтығы, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | көміртегі | сутегі | қышқыл | күкірт | азот |
| Антрацит | 89,0-98,0 | 2,0-3,0 | 1-ге дейін | 0,1-2,3 | 0,1-1,3 |
| Тас көмір | 74,0-92,0 | 3,7-5,9 | 2-16 | 8,0-ге дейін | 1,5 |
| Қоңыр көмір | 68,0-77,0 | 4,0-6,3 | 16-28 | 1,0-ге дейін | 1,0-ге дейін |

МЕМСТ 2408-49 [78] бойынша жүргізілген көмірдің қарапайым талдауы элементтердің, жекелей алғанда көміртектің, сутектің және оттектің мөлшері бойынша Қияқты кен орнының көмірлері сұр тасты екенін және МЕМСТ  25543-88 бойынша 3Б маркілі технологиялық топтың гумустік көмірлеріне жататындығы анықталған.

Техникалық талдау әдістерімен [79] күл қалу, ылғалдың, күкірт пен фосфордың мөлшері, ұшпа заттектердің шығуы, жанудың ең жоғары және ең төмен жылулығы анықталған. Талдау нәтижелері 13 кестеде берілген.

Кесте 13—Қияқты кен орнының техникалық сапа көрсеткіштері

| Көрсеткіш |  | Көрсеткіштер символы |  | Өлшемі | Жоғары қабаты |  | Орташа қабаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Максималды су сыйымдылығы |  | W |  | масс %% | 27,8 |  | 27,8 |  |
| Аналитикалық ылғалдылық үлгісі |  | Wa |  | -“- | 7,3 – 11,45 9,5 |  | 5,3 -10,7 8,1Құрға |  |
| Құрғақ отынның күлділігі |  | Ad |  | -“- | 14,6 – 27,6 20,9 |  | 10,9 37,3 21,0 |  |
| Күкірттің орташа құрғақ мөлшері |  | S |  | -“- | 0,50 – 1,20 0,85 |  | 0,59 – 1,77 0,89 |  |
| Құрғақ отындағы фосфор |  | Pd |  | -“- | 0,010 – 0,057 0,029 |  | 0,074 – 0,186 0,110 |  |
| Құрғақ отындағы хлор |  | Cld |  | -“- | 0,10 – 0,53 |  | 0,06 – 0,31 |  |
| Ұшпа заттектер | Vdaf |  | -“- |  |  | 37,8 – 41,4 40,1 |  | 38,9 – 44,4 41,2 |
| Көмірсутектің құрғақ қалдығы | Ctdaf |  | -“- |  |  | 73,2 – 76,2 74,7 |  | 72,7 – 74,6 73,5 |
| Құрғақ күлсіз сутегінің мөлшері | Htdaf |  | -“- |  |  | 3,6 – 4,4 4,1 |  | 4,4 – 5,0 4,8 |
| Құрғақ күлсіз азот мөлшері | Hdaf |  | -“- |  |  | 0,70 – 0,86 0,82 |  | 0,42 – 0,91 0,75 |
| Отындағы оттегінің мөлшері | Oαdaf |  | -“- |  |  | 13,66 – 21,49 19,31 |  | 14,37 – 22,11 19,83 |
| Жоғарғы қызу беру мөлшері | Qsdaf |  | МДж кг |  |  | 26,95 – 28,61 27,69 6608 ккал |  | 27,34 – 29,36 28,36 6291 ккал |
| Төменгі қызу беру мөлшері (максим. ылғалды күйіндегі ) | Qir |  | МДж кг |  |  | 14,58 3480 ккал |  | 14,85 3544 ккал |
| ВТИ әдістемесі бойынша майдалану қасиеті | GτTJ |  | - |  |  | - |  | 1,22 – 1,29 |
| Ескерту –өзгерістер лимиттері – ара қашықтық өзгерісі, орташа көрсеткіш- сызықтан төмен |  |  |  |  |  |  |  |  |

Келтірілген мәліметтер бойынша, көмірдің күлділігінің  орташа көрсеткіші Ас = 21 %; құрғақ күлсіз жай-күйінің жану жылулығы 27,6-28,4 МДж/кг, ылғалдылығы 10-14 %  жұмыс отынының жану жылулығы – 14,7 МДж/кг; ұшпа заттектердің шығуы – 40 %.

Көмірдің күлділігі құрамына кальций карбонаттары CaCO3, магний карбонаттары MgCO3,   гипс CaSO4 ∙ 2H2O, колчедан FeS2, сирек элементтер кіретін  жанбайтын минералдық қоспалардың мөлшерімен анықталады.  Көмірді жаққан кезде минералды қоспалардың жанбаған бөлігі  Қияқты кен орнының көмірі үшін 20,9-21,0 % құрайтын күлді түзеді.

Қияқты көмірінің ылғалдылығы 8-10% құрайды, жоғары дейгейжиек көмірлеріндегі  күкірттің мөлшері –0,1%,орта деңгейжиектікі–0,8% және төменгі деңгейжиектігі– 0,6 % құраса, фосфордың мөлшері шағын – 0,012-0,186%.

Көмірдің физикалық қасиеттері: көмірдің өзіндік  салмағы 0,67 кг/дм3, мөлшерлі салмағы – 1,58 кг/дм3 құрайды. Ылғалдылық сыйымдылығы – көмірдің ылғалды жұту қасиеті 20 % құрайды, яғни ірілігі 13-50 мм көмір бөлігін  суда 2 сағат бойы ұстаған кезде ол өзінің бастапқы салмағынан 20%  ылғалды жұтып, өзінің пішінін сақтап қалады.

Ұнтақталу қабілетінің коэффиценті– отынның ұнтақталуға кедергісін сипаттайды және МЕМСТ 15489-70 бойынша анықталады. Сынаулар Қияқты кен орнының көмірінің ұнтақталу қабілетінің коэффиценті  1,22-1,29 аралығында болатындығын көрсетті (эталон отынының ұнтақталу қабілетінің коэффиценті 1,0-ге тең).

Қияқты көмірінің атмосфералық беріктілігі төмен және ашық ауада  сақтау кезінде 0-6 мм дейінгі майдасы онан да ұлпаланып кетеді. Қышқылдануға және өз бетінше тұтануға беріктілігі орташа көмірлерге жатады (3Б тобы).  Осы топтың көмірлері үйінділерде оңай тұтанады, оларды сақтау мерзімі 3 (үш) жылмен шектеулі.

Радионуклидтердің мөлшері 370 Бк/кг аспайды, бұл Қияқты кен орнының көмірлерін шектеусіз пайдаланылатын энергетикалық шикізатқа жатқызуға мүмкіндік береді (көмірді сақтау мен пайдаланудың 1-ші санаты).

Минералды қоспалар күлде шоғырланады. Күлге жасалған талдау (14 кесте) көмірдің тұзсыз түріне жататындығын көрсетті, суда еритін Na2O  мөлшері– 0,09 – 0,69 %.  Шайырдың мөлшері жоғары емес – 3,0-7,5 %, битум мөлшері – 0,3-1,3 %. Улы қоспалардың мөлшері энергетикалық көмірлерге тән шектен аспайды.

Кесте 14- Көмір күлділігінің химиялық құрамы

| Компоненттер аты | Өлшемі | Жоғары қабаты | Орташа қабаты | Тұрғындар пунктіндегі ШРК мөлшері, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максим. – бір көрсеткіш | Орташа, сөтке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SiO2 | масс %% | 9,34 – 57,91 36,70 | 27,62 – 60,15 45,17 | Шаңдағы сапашарты 0,15 | 0,05 |
| Al2O3 | -”- | 5,90 – 20,88 16,77 | 13,49 – 23,92 20,22 | - | - |
| Fe2O3 | -”- | 5,31 – 38,47 12,92 | 2,73 – 23,18 7,49 | - | - |
| CaO | -”- | 3,62 – 12,47 8,09 | 1,54 – 13,78 6,52 | - | - |
| MgO | -”- | 2,25 – 4,75 3,31 | 1,88 – 5,40 3,61 | - | - |

14-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO2 | -”- | 0,25 – 1,23 0,67 | 0,33 – 1,10 0,66 |  |  | - | - |
| Na2O | -”- | 1,40 – 5,50 3,81 | 1,40 – 4,90 2,44 |  |  | - | - |
| K2O | -”- | 1,05 – 2,75 0,66 | 0,37 – 2,25 1,53 |  |  | - | - |
| SO3 | -”- | 2,26 – 19,50 11,85 |  | 2,23 – 13,63 7,07 | - |  | - |  |  |  |
| P2O5 | -”- | 0,28 – 0,45 0,32 |  | 0,48 – 2,30 1,12 | - |  | - |  |  |  |
| Mn3O4 | -”- | 0,45 – 3,93 1,75 |  | 0,01 – 0,62 0,16 | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  |
| Cu | г/т | 25 |  | - | - |  | 0,002 |  |  |  |
| Zn | -”- | 120 |  | - | - |  | 0,0003 |  |  |  |
| Pb | -”- | 4,6 |  | - | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  |
| Ni | -”- | 34 |  | - | 0,005 |  | - |  |  |  |
| Co | -”- | 25 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Cd | -”- | ‹ 2 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| V | -”- | 120 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Mo | -”- | 0,5 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Li | -”- | 1,2 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Sr | -”- | 220 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Cr | -”- | 32 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Hg | -”- | 0,052 |  | - | - |  | 0,0003 |  |  |  |
| As | -”- | 31,1 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| R | -”- | 2,7 |  | - | - |  | - |  |  |  |

Қияқты қоңыр көмір кен орны бұрғылау-жару жұмыстары қолданылмайды, аршымалы жыныстар мен көмірді экскаватормен тиеу және аршымалы жыныстарды үйінділерге тасымалдаумен автокөлік құралымы айналысады.

Аршылымның орташа өнеркәсіптік коэффиценті   0,41 м3/т құрайды, көмірді шығару  бойынша жобалау өнімділігі  330 мың тоннаны құрайды.

Өздеріңізге белгілі, жер қойнауын пайдалы қазбаларды ашық тау-кен жұмыстарымен алу  қоршаған ортадағы өзгерістерге: беткі қабаттың бұзылуына, жыныс үгінділерінің  қалыптасуына және салдарында шаң шығаратын нысандардың түзілуіне алып келеді.  Шөлейт және жартылай шөлейт өңірлердегі ашық тау-кен жұмыстарының бұзғыш әсерін де атап өту керек. Құрғақ ауа-райында және жел болған кезде  карьерлерде шаң тау-кен жұмыстарынан әлдеқайда алыс шығарылады. Кен орындарын ашық әдіспен игеру аридтық аудандарда  үгінділердің беткі қабатын тұрақтандыру, олардың қарқынды таралуынан сақтандыру бойынша іс-шараларды әзірлеу керек. Игерудің ашық әдісінің қоршаған ортаға әсер етуінің теріс факторы болып карьерге шектес аумақтардың гидрогеологиясының өзгеруі әсер етеді. Топырақ құрылымының бұзылуы  карьерлерге шектес аумақтарда эрозиялық үдерістердің дамуын жылдамдатып, жердің беткі қабатының  контурларынан әлдеқайда тысқары бұзылуына алып келеді.

Жақын тұрған аумақтың  және атмосфераның ластануы  адамға ғана емес, флора мен фаунаға, құрылыстар мен қоршаған ортаға да теріс әсерін тигізеді. Оған қоса, жабдықтың тозуына байланысты кәсіпорынға және жалпы карьерлік шаруашылыққа материалдық залал келтіріледі. Қоршаған орта жасанды шығу тегіне ие нысандарды да қамтиды, сол себепті жиынтықты экологиялық залал келесідей болады [80].

∑Э = Эе + Эи   ,					(1)

бұндағы

Эе – табиғи нысандарға келтірілген жиынтықты залал;

Эи – жасанды нысандарға келтірілген жиынтықты залал.

Өндіріс көлемдерінің ұлғаю тенденцияларын ескере отырып,  төмендегідей жағдайға жауап беретін экологиялық тәуекелдің артуын белгілеуге болады:

(2)

бұндағы

Е2, Е1 – салыстырылатын нысандардың энергетикалық эквиваленттері;

QЭ1, QЭ2 – нысандарды пайдалану барысында экологиялық төтенше жағдайлардың алдын алу ықтималдылығы (егер дүркін шығарындылар немесе қарқынды үйінді түзілуі  экологиялық экстремалды жағдайға алып келетін болса, ықтималдылықтар істен шығу ықтималдылықтарымен сәйкес келеді);

mτ – табиғаттың нақты нысанында орын алған  антропогендік өзгерістердің шамасы бойынша экологиялық қауіптілік шарасын сипаттайтын константа.

Экологиялық қауіптіліктің негізгі критериі болып  зиянды заттектердің шекті-рұсқат етілетін концентрацияларымен (ШРК) анықталатын ауа сапасы болып  табылады.

Пайдалы қазбалардың шығындарының экономикалық салдарын есепке алу  табиғатты пайдалануды оңтайландыру үшін қажет. Шығындардың салдарына баға беру , тасымалдау және қайта өңдеу кезінде ынталандыру, құнарлылығы мен пайдалы қазбаларға бағаларды негіздеу, кен орындарын пайдаланудың оңтайлы әдістерін, жүйелері мен технологияларын іріктеу үшін қажет [63].

Көп мақсатты іс-шараларды талап ететін негізгі өндірістің өндірілетін көлемдеріне пропорционал келетін қалдықтарды қысқарту міндетін шешу  екі инженерлі-техникалық бағыттар  бойынша дамып келеді:

- өнім сапасын оңтайландыру және бұл ретте өндіріс қалдықтарының қоршаған ортаға әсерін белгіленген экологиялық критерийлер (мысалы, экологиялық сенімділік критерийлері бойынша төмендету салаларын анықтау;

- қоршаған ортаға түсетін техногендік жүктемелерді барынша төмендету критерийлері бойынша (мысалы, тиімді технологияларды әзірлеу, осы өндірістің қалдықтарының барлық түрлерін оңтайлы пайдалану) экологиялық таза өндірісті жасаудың принципиалдық жағдайларын анықтау.

Жоғарыда қарастырылған міндеттердің әрқайсысы   карьерлердің  өндірістік цикл уақытының ағымдағы сәтіндегі жалпы экологиялық ахуалды жиынтықты түрде анықтайтын экологиялық шығындардың сандық мөлшерімен өрнектеле алады. Өндірісті шикізатты оңтайлы пайдалана отырып, алдыңғы қатарлы технологиямен ұйымдастыру Dmin минималды жалпы экологиялық шығындарға  сәйкес келетін болады.  Сәйкесінше, қарастырылатын жағдайда  қоршаған орта минималды тәуекелге ие немесе экологиялық жүктеменің төмендеу тұрғысынан алғанда экологиялық қауіпсіздігі барынша жоғары болып саналады [81].

Жылы және бірқалыпты климат аудандарында орналасқан карьерлерде ауаның шаңдануы суық немесе ыстық климатты аудандардағымен салыстырғанда әлдеқайда төмен екендігі анықталды [82]. Бұл бірінші жағдайда  ылғалдың қарқынды түрде қатып қалуы, ал екінші жағдайда – оның  тас массасынан немесе атвокөліктер жабындысынан қарқынды түрде булануы іске асатындығымен түсіндіріледі.

Қоршаған ортаның ластануына жарылыстық жұмыстар – майда дисперстік шаңды, метанды, көміртек диоксидін, күкіртті, азотты және улы заттектер –жарылыстық заттектердің компоненттері мен олардың өзара әрекеттесу өнімдерін қамтитын газдық және шаң-ауалық қоспаның түзілуі де алып келеді. Атмосфераға шығарылатын жану өнімдері карьерден шыққаннан кейін 10-12 км дейінгі қашықтыққа таралады. Шаң-газдық бұлттың биіктігі 1000-1500м -ге дейін жететіндігі анықталған.

Көмірді ашық әдіспен табу  30-120 мг/с  мөлшерде (шаңсыздандырудың оқшау операцияларын жүргізу шартымен) шаңның бөлінуімен және шаңсыздандыру іс-шараларын жүргізусіз 2200 мг/с мөлшерде шаңның бөлінуімен қатар жүретіндігі белгілі. Ауаның шаңмен ең жоғары қанығуы  шаңданып жатқан нысанның шекарасынан 175-200м қашықтықта жүзеге асырылады.  Дефляция өнімдерінің шығарылуының әсер радиусы шаңның шығарылу көзінен 12-15 км дейін жетеді [83-84].

Қоршаған ауа  атмосфераның жер бетіндегі өнеркәсіп  маңында жұмыс ауданында тікелей  барлық санитарлы-гигиеналық талаптардан асып түсетін шаңдалу қалыптасады.

Көмір разрездерінің жұмыс жасауы кезінде ең жоғары қауіптілікті кремний қамтитын шаңдар төндіреді. Оларға жақын орналасқан жердегі  атмосфераның жерге шектес қабатында  мәндері «Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлы нормаларында» келтірілген зиянды заттектердің ШРК-лері белгіленген. Атмосфера ауасындағы зиянды заттектердің ШРК-і ең жоғары бір реттік  және орташа тәуліктік болып бөлінеді. Зиянды заттектердің ең жоғары бір реттік ШРК-і 20 минуттан аспауы тиіс уақыт аралығына жатқызылады.

Атмосферада зиянды шығарындылардың мөлшері  олардың жерге шектес қабаттағы концентрациялары шекті рұқсат етілгеннен аспайтындай етіп қарастырылуы және негізделуі тиіс. Өнеркәсіптік карьерлер жұмыс істеп тұрған кезде атмосфераға шығарылатын ауадағы шаңның мөлшері(мг/м3 есебінде) шығрылатын ауа көлемі L болған кезде c1 = 100 К және К көлемінде  с2 = (160 – 4L) [85-87] аспауы тиіс.

«К» коэффиценті  ауадағы шаңның  ШРК-не байланысты қабылданады. Кәсіпорындардың зиянды заттектердің шекті рұқсат етілетін шығарындыларын (ШРШ) белгілеу ережелері МЕМСТ 17.23.02-78-де келтірілген.

Кейбір өзгерістер мен уақыт талаптарын есепке ала отырып көмір өнеркәсібіндегі  барлық табиғатты қорғау қызметі келесідей негізгі бағыттар бойынша бағдарлануы тиіс:

- профилактикалық қызмет – нысандрын қорғау жолымен қоршаған ортаға теріс әсер етудің туындауының алдын алу;

- рекультивация жұмыстар – антропогендік (техногендік) әсермен бұзылған табиғат нысандарын қалпына келтіру;

- консервация – адам үшін ауыл шаруашылық, эстетикалық және танымдық мәні бар табиғат нысандарын (ландшафттарды, өзендерді, көлдерді және басқа табиғат кешендерін) сақтау.

Көмір өнеркәсібінің экологиялық қауіпсіздігін арттырудың аталған жолдары мен бағыттарын кешенді іске асыру қоршаған ортаға залал келтірместен шығындардың ара қатынасы оңтайлы болған кезде   пайдалы  қазбалардың  және өндіріс қалдықтарының барлық компоненттерін едәуір толық пайдалану негізінде  қатты отынға деген шаруашылық мұқтаждылықтарды барынша қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

Қияқты кен орны, жоғарыда аталғандай, Ұлытау шөлді-жазықты ауданында орналасқан. Көмір алабында атмосфераға шаң және зиянды заттектердің шығарылуы  тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде, үгіндінің түзілуі, шаңды тау үгінділерінің  ашық беткі қабаттарынан және көмір үйінділерінен жел соққанда, сонымен қатар, көмірді және аршыма жыныстарды автокөлікпен тасымалдау кезінде жүзеге асады.

Шаңның түзілуі экскаватордың, бульдозердің, бұрғылау шанағының жұмысы өз-өзін аударғыштар қозғалған кезде және  жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде т.б. факторларға сай шаң көктеп бөлінеді.

Тау-кен жұмыстарын жүргізу және үгінділердің түзілу барысында атмосфераға шаң мен зиянды газдар: көміртек, азот, күкірт тотықтарының бөлінуі себебінде қалыптасады [88].

Бұрғылау шанақтарының жұмыстары, жарылыстық және тиеу-түсіру жұмыстары жүргізілген кезде, мысалы жылына 330 мың тонна көмір түзілген жағдайда, 15, 16, 17 кестелерде көрсетілгендей шаңның бір жылдағы жиынтық шығарылымы жылына 2,9- 3,0 тонна құрайтындығын, ал көміртек қышқылы, азот қостотығы, күкіртті газ, құрым мен тау-кен және тасымалдау көліктерінің жұмысынан шығарылатын көмірсутектер секілді зиянды заттектердің атмосфераға бөлінуі,  жалпы алғанда келесіні құрайтындығын көрсетті (17,18,19 кестелерді қараңыздар): көміртек тотығы – 40,0 т, азот тотығы – 10,6 т, күкіртті газ тотығы – 6,7 т, құрым – 7,5 т, көмірсутектер – 6,9 т [117] .

Кесте 15 - Тау-кен жұмыстарының жарылыстар кезінде шаңның бөліну нәтижелері

| Р/н | Дерек көздерінің атауы | Өлшемі | Тау-кен жұмыстары | Аршу жұмыстары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бұрғылау аумағы | мың м3/жыл | 4,0 | 3,0 |
| 2. | Тау -кен жару массасының мөлшері | мың м3/жыл | 108,0 | 230,7 |
| 3. | Материалдың барлық мөлшері | т/м3 | 1,3 | 2,3 |
| 4. | Зиянды заттектердің жалпы шығуы: шаң көміртегі тотығы азот тотығы | т/жыл | 0,75 0,10 0,15 | 0,60 0,25 0,15 |

Кесте 16 - Ашық разрездегі (телім) тиеу және түсіру кезіндегі шаң бөлінуіне мониторинг өткізу

| р/н | Дерек көздерінің атауы | Шаңның шығуы, т/жыл |
| --- | --- | --- |
| 1. | Үстіңгі беті: бөлім үйме қойма | 0,095 0,745 0,185 |
| 2. | Тасымалданатын материалдың көлемі, млн т/жыл: көмір – 0,3 аршу жыныстары- 0,3 | 0,85 0,12 |

Кесте 17 — Көмір теліміндегі тасымалдау техникаларынан бөлінетін шаңға мониторинг жасау

| Р/н | Дерек көздерінің атауы | Зиянды заттектердің саны, т/жыл |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Көмір тотығы | Азот тотығы | Күкірт диоксиді | Күйе | Көмірсутектер |
| 1. | Көмір өндіру жұмыстары: 1 т көмірді жаққанда жылына бөлінетін шаңның көлемі | 6,45 | 2,58 | 1,29 | 1,300 | 1,935 |
| 2. | Аршу жұмыстары | 3,70 | 1,48 | 0,74 | 0,575 | 1,110 |
| 3. | Үйме жұмыстары | 9,35 | 3,74 | 1,87 | 1,450 | 2,805 |
| 4. | Көмір қоймасы | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,780 | 1,500 |
| 5. | Транспорттық жабдықтар | 8,80 | 0,50 | 1,76 | 3,650 | 2,640 |

Келтірілген мәліметтерден байқауға болатындай,  карьердің жұмысынан шығатын шаң және газдармен атмосфераның ластануы үлкен аумаққа тарайды. Оған қоса көмірді тасу, қойманы қалыптастыру кезінде, майдалау нәтижесінде  қоршаған ортаның атмосферасы көмір шаңымен  ластануы да қалыпты жағдай десе де болады.

Жарылыстар, тиеу жұмыстары мен тасымалдау, сонымен қатар, аралық қоймаға түсіру кезіндегі көмірдің жалпы шығындары 0,8 % құрайды, яғни Қияқты кен орнының көмір алабының  300 мың тонна жобалау қуатына жеткен кезде атмосфераға көмір шаңының шығарылуы жылына 2400 тоннаны құрайды.

Майда шаң жел ағынымен атмосфераның жоғары жағына дейін шығарылады. Карьер маңында  радиусы 2 км дейін қоршаған ортаның барынша ластану аумағы түзіледі. Әрі қарай  турбуленттік алмасу және ауаның тік қозғалыстарының әсерімен шаңның майда дисперстік бөлшектері  атмосфераның бір қабатынан басқаларына (жекелей алғанда тропосферадан стратосфераға) шығарылып, осы жерде бірнеше тәуліктен бастап 2 жылға дейін сақталады.

Қозғалыстың осындай ұзақтығында қоспалар атмосфераға түскен жерінен мыңдаған  шақырымдарға тарала алады.Жел жылдамдығы 4-тен бастап 20-25 м/сек жылдамдықпен соғатын Қияқты желі  кен орнының аридтық ауданының табиғи-климаттық жағдайларында шаң ауада ұзақ мерзім сақталып, жұмыс ауданында да, жақын орналасқан елді мекендердегі де адамдардың денсаулығына залал келтіреді (анемия, силикоз, қан қысымы, бала аурулары т.б.).

Шаңның шығарылуын төмендету мақсатында жұмыс ауданының ауасындағы шаңның концентрациясын 6-9 есе төмендететін іс-шаралар әзірленді. Осылайша, бір автокөліктің жұмысы кезінде жылына 0,62 т шаң бөлінеді, шаңды басу іс-шараларды шаң концентрациясын жылына 0,09 т-ға дейін төмендетеді [89].

Атмосфералық ауаға көмір алабының жұмыстарының теріс әсерінің алдын алу үшін инженерлі-техникалық іс-шаралардың кешені қарастырылады:

- жыныстық үгінділердің беткі қабатынан шаңның үрленуінің алдын алу

үшін көп жылдық өсімдіктер отырғызу ұсынылды;

- автокөліктің жұмысы кезінде шаңмен күресу үшін жолдарды сумен,

универсинмен және басқа құралдармен өңдеу, күрделі жабындылы автокөлік жолдарын төсеу ұсынылады;

- қопарылыс кезінде шаң және газдардың мөлшерін төмендету үшін

ұңғымаларды гидротығындауды және жару алдында кертпештерді сумен ылғалдандыру қарастырылады.

Қоршаған ортаға теріс әсер етуге көмір өз бетінше тұтанған жағдайда шаң шығарындылары мен улы газдардың көзі болып табылатын қуаты аз көмірдің үгінділері де алып келеді.  Кондициялық емес көмірдің үгінділерінен экожүйенің бұзылу салдары осы диссертациялық еңбектің басынан аяғына дейін жіптің алтын тініндей тізбектеліп берілген.

Мысал ретінде Ой-Қарағай қоңыр көмірін алуға болады. Ол кеніш Алматы облысының Райымбек ауданына қарасты Нарынқол елдімекенінен 90 шақырым қашықтықта 3000 м биіктікте орналасқан. Бір сезонда 35 мың тонна көмір өндіреді.

Әуелгі зерттеу жұмыстары 1946-48 жылдары жүргізілген, ал нақытлау жұмыстары 1969-70 жылдары зерттеліп онда 8.2 млн тонна қоңыр көмір қоры анықталған. Ал барлау мен қорын есептеп келгенде барлығы 124 млн тоннаны құрайды.

Ой-Қарағай көмірін тиімді ашық әдіспен алу жобасын «Қарағандыгипрошахт» институты жасаған.

Оның көрсеткіштері төмендегідей:

- кенді алу әдісі- ашық;

- аршу мен өндіру жұмыстары - ЭКГ-5, 2621 және 5421 экскаваторларымен

белгіленген;

- қалдықтар қоймасы – бульдозермен сыртқы үймелі әдіспен жасалынады;

- жиылған су- таулы жердің бедеріне байланысты тұндырма сайға

жіберіледі;

- тасымалдау құралы ретінде - БелАЗ 75405 және КрАЗ 2531

автосамосвалдар қолданылады;

- қопарылыс жұмыстары -жоқ;

- электр қуаты- жергілікті электрподстанциясынан алынады;

- пайдалы қазбаның жоғалымы – 4,44%.

Ой-Қарағай көмірі  әртүрлі химиялық заттардан құралған, бұл көмірдің артықшылығы көмірге тән оның ішіндегі қарашіріндімен есептелінеді.Одан басқа көмір ішінде кероген, битумдар және карбоидтар кездеседі. Карбоидтер көмір ішінде фюзен түрінде болмаса метморфизм жағдайында қалыптасқан.

Бұл көмірдің техникалық беріктілігі орташа. Тауарлық көмірдің 56-64 %  +13мм-ден жоғары, ал қалған  30% -ның ірілігі 6 мм-ден төмен. Ой-Қарағай көмірі қоймада ұзақ сақталғанда сыртқы ауаның әсерінен кеуіп, майдаланып кетеді және оны тұрғындар сатып алмайды.  Бұл кемшілікті брикет жасаумен және препараттардың әртүрлісін шығарумен толықтыруға болады.

Тәжірибе жүзінде және техникалық сараптамаға байланысты көмірдің сапасы анықталды:

- көмірдің маркасы	-   БЗ;

- күлділігі	-    12,5%;

- аналитикалық ылғалдылығы-7,8%;

- жанғыштығы	-   6700 ккал/кг;

- төменгі қызу берулігі-3600 ккал/сағ;

- ұшпа зат-   27 - 45%;

- күкірт құрамы	-   0,6-1,1%;

- көмірқышқыл құрамы	-   75 - 83%;

- кислород құрамы        -   15 — 37%;

- сутегі құрамы	-   3,0 - 6,5%;

- азот құрамы	-   0,7 - 1,2%;

- қарашірінді құрамы    80%-ға дейін

- Күлдің химиялық құрамы, %.

- SiO2         -      11,3- 26,0;

- Аl2Оз         -       6,1- 13,5;

- Fe2O3         -       8,3 - 20,6;

- Р2О5	-     0,05- 0,11;

- СаО	-      19,6- 43,7;

- MgO         -        0,9-    2,9;

- SO,	-        2,0- 32,7;

Битумдар. Көмірдегі битум құрамы  0.07-ден  1.97%-ке дейін, орташа 0,65%.

Көлемдік  салмағы. Көмірдің көлемдік салмағы бүкіл кеніш бойынша орта салмағы алынды -1,2 т/м3.

Өзіндік салмағы. Көмірдің өзіндік салмағы керн арқылы және қарықтық қазылымдық материалдан алынды  1,74 г/см3.

Көмірдің өзінен-өзі жанып кетуі . Әсіресе қышқыл көмірі өзінен-өзі жанып кетуге бейім.

Атмосфераға төзімділік. Ой-Карағай көмірі техникалық орташа  беріктілігімен сипатталады. Көмір телімін пайдалануда белгілі болғандай , тауарлық көмір, орташа есеппен, ірілігі +13 мм-і 56-64% құрайды.

Ашық ауада көмірді сақтағанда 3 ай ішінде 75 пайызы майдаланып кетеді (6 мм шамасында). Ал енді тауарлық көмір өзінің формасын 5-6 жылға дейін сақтай алады.

Ірілігі:

БК     -  қоңыр көмір- 50-100 мм;

БОМ -  жаңғақ тәріздес қоңыр көмір	-   13-50 мм;

БСШ -   семішке тәріздес қоңыр көмір  -  0-13 мм.

Елеуіш арқылы анықталған Ой-Қарағай көмірінің ірілі-ұсақтығы:

1. Тауарлық көмір: ҚК   -   19,9%; ЖТҚК - 44,0%; СТҚК - 36,1%;

2. Көмірдің қышқылданған аймағы: ҚК - 24,6%; ЖТҚК -31,4%; СТҚК -43,7%.

Ой-Қарағай көмірінде сирек кездесетін және шашыранды элементтер анықталмаған, дегенмен 0,013 – 0,11% шамасында селен элементі кездеседі, стронций 0,5 - 4,0 кларк, кобальт, литий, ванадий, вольфрам, марганец, титан, олово, хром, бериллий, ниобий, галлий және молибден бір кларктан да аз, тек германий ғана бір кларкқа тең деуге болады, глинозема 0,54 - 2,0% , бірақ өндірістік маңызы жоқ, уран - 0,002%.

2.4 Көмір майдасын іске асырудың және шаң бөлінбеуінің технологиялары

Қияқты қоңыр көмірінің кондициялық емес қалдықтарын брикеттеудің  технологиялық параметрін оңтайландыруды зерттеу кезінде алынған брикеттің сапасы оның төзімділігі бойынша бағаланды,  себебі брикеттің жылу шығару қабілеті мен суға төзімділігі көбінесе негізгі көмірдің физика-химиялық қасиеті бойынша анықталады және сығымдау параметріне онша қатысы болмайды.

Зерттеу бірнеше кезеңге бөлініп жүргізілді. Брикеттің төзімділігіне сығымдау қысымы мен ылғалдылық ықпалын  зерттеу. Эксперимент көмірде байланыстырушы затсыз  жүргізілді. Брикеттің төзімділігіне байланыстырушы заттардың санының  ықпалын зерттеу. Эксперимент бірнеше мәндегі сығымдау қысымы бойынша, бірінші кезеңде алынған қысымның оңтайлы шамасына жақын шамада жүргізілді.

Брикеттеудің оптималды параметрін сығымдау қысымы шамасының түрлі комбинациясында, байланыстырушы түрі және шихтадағы оның құрамына қарай анықталды.

Зерттеу нәтижесі математикалық өндеу арқылы бір факторлы эксперимент әдісімен жүргізілді. Эксперимент жүргізуге салмағы 500 кг. талдауға жарамды көмір таңдалып алынды.  Өнеркәсіптік брикет фабрикаларының жұмыс тәжірибесінен брикеттеу кезінде көмірдің ірілігі  3-6 мм құрайтыны белгілі [96-97]. Көмір 5 мм. максимальды ірілікке дейін ұсақталды.

Көмірдің  физика-химиялық қасиеті мәліметтерге сәйкес келді. Көмірдің брикеттелуі олардағы ұшпа заттың құрамына байланысты болатыны белгілі [98], ең нашар брикеттелетін көмірде ұшпа заттардың құрамы 35-45 % құрайды.

Қияқты көміріндегі ұшпа заттың құрамы 39-44 % құрайды, қарамай мөлшері  3,0-7,5 %. Сондықтан, Қияқтының көмірін едәуір қиын брикеттелетін топқа жатқызуға болады.

Осы жұмыстың экологиялық бағытын ескерсек, брикеттеуді байланыстырушы ретінде дәстүрлі түрде пайдаланылатын мұнайлы битуммен бірге түрлі өндіріс қалдықтары болып табылатын өнімдер: күкіртті қышқыл тұзды-спиртті  төп концентраты, дефеко-сатурациялық шөгінді (дефекат), күріш қауызы қолданылды.

Мұнайлы битум қарамай мұнайын өңдеуден пайда болған ауыр қалдық болып табылады. Мұнайлы битум қоршаған ортаның ауа температурасында қатты қалыпта болады. Қара және қошқыл қоңыр түсті болып келеді. Олардың негізгі физика-механикалық қасиеті 21- кестеде келтірілді.

Мұнайлы битумның химиялық компоненті мынандай. Майлы фракция аздаған мөлшердегі гетероорганикалық және күкіртті қосылысты  парафин, нафтен және хош иісті көмірсутегінің қоспасы болып табылады.  Майдағы көмірсутегі  молекулярлық ерітінді түрінде болады. Гетероорганикалық қосылыстар қарамай-асфальттық заттарды, нафтен қышқылы мен фенолды қамтиды. Қарамай – жартылай сұйық, молекулярлық массасы  1200 жоғары және тығыздығы 1000 кг/м3  артатын түрлі көмірсутегінің бейтарап қосылысы.  Жарықтың, жоғары  температура мен күшті қышқылдардың әсерімен қарамай асфальтенге айналады. Асфальтен – молекулярлық массасы 2500 дейін және тығыздығы 1000 кг/м3 жоғары қошқыл қоңыр немесе қара түсті ұнтақ. Химиялық жағынан өте хош иісті болып келеді. Асфальтен  мальтенмен өзара әрекеттескенде  коллоидті ерітіндіге айналады. Олардың ерігіштігі еріткіште бөртуімен байланысты.  Асфальтен еріген кезде қарамай өніміне, ал белгілі жағдайларда – майға айналады. Карбен мен  карбоид сырттай асфальтенге ұқсайды, алайда құрамында көмірсутегі көп. Оларды әлсіз қорытқы көмір ретінде қабылдауға болады.  Мұнайлы битумда қышқылдың  аздаған мөлшері болады, атап айтқанда: карбондық (нафтен) және асфальтогендік. Олар байланыстырушыларға беттік белсенділік береді.

Мұнайлы битумның шамамен алғандағы топтық химиялық құрамы 18 кестеде көрсетілді.

Кесте 18 - Мұнайлы битумдардың химиялық құрамы

| Байланыстырғыш түрлері | Кар-бендар,кар-боид тар | Ас-фаль-тендар | Смо-лалар | Майлар |  |  |  | Ас-фаль-тоге-н қышқылы | Асфальтоген қышқылының ан-гид-ридтері | Ор-ганикалық емес бірігуі (күл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Парафинонефтен көмірсутектер | Хош иісті көмірсутектер |  | Барлығы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жеңіл және орташа | Ауыр |  |  |  |  |
| Мұнайлы битумдар | 0,1-0,3 | 20-25 | 28-80 | 13,5-19,5 | 20,1-23,5 | 8-11 | 45-50 | 1,3-1,6 | 0,1 | 0,1-0,2 |

Мұнайлы битумның коагуляциялық құрылымы топтық химиялық құрамның негізгі компоненттерінің қатынасымен анықталады. Ол  аморфтық полимер құрылымына сәйкес келеді. Мұнайды байланыстырушылардың құрылымдық ұйымын бағытты түрде құрылымдық-химиялық модификация арқылы өзгертуге болады.

Мұнайлы битумның бірігу қасиеті шикізаттың қышқылдануының температуралық-уақытша тәртібі мен оның термикалық өңделу жиілігіне тәуелді кокс көмірдің пайда болу процесімен тығыз байланысты. Кокс саны– мұнайлы битумның бірігу қасиетінің көрсеткіші – ауытқу шегі  20-30 %.

Брикет өндіру талаптарына жауап беретін мұнайлы битум алу үшін шикізат таңдау өте маңызды. Шикізат өнімдері ретінде  крекинг-қалдықты, сонымен қатар деасфальтизация асфальтін, фенольдық тазалау сығындысын және т.б. қолданған дұрыс болады. Крекинг-қалдық – бұл термикалық крекинг қондырғыларында мазутты қайта өңдеуден пайда болған ауыр өнімдер. Химиялық жағынан олар гетероорганикалық қосылысы өте жоғары полицикликалық хош иісті көмірсутегісіне қатысты болады. Сақтау кезінде тез қышқылданады, тұтқырлығы жоғарылайды, реакциялық қабілеттілігін жоғалтады. Оларда қанықпаған көмірсутегінің мөлшері жоғары болуы тұтасу және жентектелу қабілеті жоғары мұнай байланыстырушыларды алуға көмектеседі.

Мұнайлы битумда аталған шикізатты қайта өңдеудің бірігу қасиеті түрлі тотықтандыру полимерлеу және поликонденсациялау әдісімен іске асырылады. Процесс химизмі  жоғары температура (250-3500С) кезінде ауа оттегімен бірге хош иісті және гетероцикликалық қосылыстың тотықтандырумен байланысты.

Күкіртті қышқыл тұзды-спирттік төп – бұл күкіртті қышқыл тұзды әдіс бойынша  сульфатты целлюлозада ұнтақталған ағаш сүрегін өңдеу кезінде пайда болған жанама өнім. Қайта өңдеу технологиясы  құрғақ заттың құрамы 80-35 % жеткенге дейін және целлюлозалық пек бөлінгенге дейін сульфат сілтісін булау болып табылады. Құрғақ затта  лигносульфондық кешен (60-65 %), қант (20 % дейін), күл және түрлі заттар (15-20 %). Ол этил спиртіне келесі қайта өңдеу үшін негізгі шикізат болады.  Соңғысын алу процесі барысында қалдық  сульфиттік-спирттік топ (ССТ) болып табылады. Қатты қалдықтың құрамы 80-90 % дейін буланады, ТБЗ – тиімді байланыстырушы заттек. Химиялық қатыста ТБЗ жоғары тұтқырлағыш қасиеті кальций, натрий және аммоний тұздарының лигносульфондық қышқылдың – белсенді ББЗ болуымен шартталған. КСТ физика-химиялық құрамы ағаш сүрегінің сапасы мен оны қайта өңдеу технологиясына байланысты болады. Құрамындағы құрғақ заттары 44-50 % сульфиттік-ашытқы ашымағының сұйық  бардян концентраты (СБК) және құрамы 80 % жететін қатты бардян концентраты (ҚБК) айрықша тиімді.   ТБЗ концентратының жалпы сипаттамасы 19 кестеде жасалды. Сұйық және қатты  ТБЗ суда жақсы ериді. ТБЗ су ерітіндісі рН ортаның қышқыл реакцияна ие (4-5 жоғары емес). Суда ерімейтін заттардың құрамы 1 % аспайды.

Кесте  19 -  Қалдық концентартының техникалық сипаттамасы (ССБ)

| Параметрлері | Өлшемі | Параметр ерекшеліктері |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ҚБК | СБК |
| Тығыздығы | кг/м3 | 1275–1300 | 1400 |
| Күлділігі | % | 8–9 | 14–16 |
| Күкірт | % | 5–10 | 5–10 |
| Құрғақ заттардың құрамы | % | 45–55 | 75–85 |
| СаО құрамы | % | 3–4,5 | 7,5–9 |
| Ылғалдылығы | % | 45–48 | 17–20 |
| Ұшпа заттардың шығуы | % | 65–70 |  |
| Жанғыш жылулығы | кДж/кг | 12 000 | 21 000 |
|  | - | Қоңыр көмір | Өте қатты қоңыр көмір |

Түрлі функционалдық топта ТБЗ өте көп болуы осы байланыстырушының қатты беттік үстінде белсенді түрде бекітілуіне, тез кептіруіне және субстраттың беттік жағында берік адсорбциялық байланыс жасай отырып жұқа  қабаттана отырып жайылуына көмектеседі. Осы процестер қыздыру кезінде барынша белсенді жүреді.

Дефеко-сатурациялық қалдық әктас және көмірқышқылды газбен қантсыз шырынның өзара әрекеттесу кезінде қызылшадан қантты сілтісіздендіру уақытында алынған диффузиялық шырынды тазалау барысында пайда болады. Ол негізінде көмірқышқылды кальцийден тұрады [99].

Дефекаттың  шығуы диффузиялық шырынды тазартуға шығындалған әк тастың мөлшеріне қарай анықталады және тиісінше қызылша массасына 10 % құрайды. Дефекаттың химиялық құрамы 20 кестеде келтірілді.

Қалдықтың азоттық құрамы негізінен скоагулирлік белоктан тұрады; азотсыз органикалық затта кальций тұзы ретінде қымыздық және лимон қышқылы, сапонин бар.

Боралдай және Жамбыл зауыттарында дефекаттың қант құрамына алдын ала жасалған химиялық талдамасы Боралдай зауытының дефекатында қант қызылшасын қайта өңдеу кезінде қант құрамы 1,0-2,5 %, ал қамыстық қант-өңделмеген қантты өңдеу кезінде –  1,0 ден 1,5 % дейін құрайтынын көрсетті. Жамбыл қант зауытында дефекаттағы қант құрамы 0,2 -ден 1,5 % дейін ауытқып отырады.

Кесте 20–Дефекаттың химиялық құрамы

| Компоненттері | Құрғақ заттар, % |
| --- | --- |
| Қант | 2,0 |
| Пектиндік заттар | 1,7 |
| Уытты емес органикалық заттар | 9,5 |
| Органикалық азот заттар | 5,9 |
| Кальций карбонаты | 74,2 |
| Түрлі қышқылдардың тұздары түріндегі лайм | 2,8 |
| Басқа минералдар | 3,9 |
| Фосфор қышқылын қосқанда | 1,7 дейін |
| Барлығы: | 100,0 |

Күріш қауызы өңделмеген күрішті дәнге қайта өңдеу кезінде бөлінген күріш дәнінің қабықтары. Қабық бөлшектері ланцет тәріздес болады, ұзындығы 5-7 мм, ені 1,5-2 мм дейін жетеді. Қабықтың органикалық бөлігі саны 70 % дейінгі салмақтық түрлі полимер қосылыстарымен ұсынылды. Олардың ішінде целлюлоза – 40-45 %; лигнин – 20-25 %; гемицеллюлоз шамамен 15 %. Қабықта кремнеземнің мөлшері біршама болады. Қауыздың күлділігі 15-20 % болғанда күлдегі кремнезем құрамы  90 % жетеді. Күріш қауызы жоғары сіңіргіштік қасиетке ие.

Күріш қауызы өз бетімен байланыстырушы болып табылмайды. Қабық байланыстырушысыз ретінде және өзге байланыстырушылармен бірге сығымдау кезінде брикеттің төзімділігін арттыратын өзінше «арматура» ретінде роль атқарады деп болжамдалды [100].

Зертхана жағдайында брикет әзірлеу үшін максималды сығымдау күші  40 т.гидравликалық сығымдау пайдаланылды. Брикеттеу үшін баспаққалып өндіріліп  цилиндрлік қалыптан (1), пуансон (2), түрлі қалыптағы ішпектерден (3) және цилиндр (4) қалыптамасынан тұрады. Серпімді деформацияны азайту мақсатында қалыптама қабырғасының қалыңдығы 15 мм. Қалыптаманың ішкі диаметрі мен  пуансон диаметрі  42 мм құрайды. Брикет жасаушы ішпектердің беті жартылай сфералы және көлбеулену бұрышы  450 құрайтын биіктігі 5 мм қиық конус қалыпта болады. Брикетпен жапсарлас тетіктердің барлық  беті тегістелген. Ішпектер  3 (сурет. 3.3, а, б) –  шар тәрізді, диаметрі 42 мм, цилиндрлікке дейін, биіктігі 100 мм шетжақты қиық конус қалыпта, жартылай сфералы немесе тегіс түрлі қалыптағы брикет алуға арналған. Цилиндр (4) брикет қалыптамасынан (1)  одан итеріп шығаруға арналған.

Эксперименттер келесідей түрде іске асырылады. Алдымен қажетті құрамда жеткілікті болатындай шихта әзірленеді. Сығымдау үстелінде қалыптамаға қажетті қалыптағы ішпекті қондырды және оған өлшенген талап етілген Н биіктікте алдын ала өлшенген шихтаны қаптады. Қалыптадағы шихтаға сол қалыптағы екінші ішпекті қаптады және оған  пуансон қаптамасын қондырды. Пуансон қажетті күш арқылы сығымдалды және  қалыптамаға поршень сіңірілген Н1 биіктікте штангенциркульмен сығымдалып өлшенді.

Айырмасы  Н – Н1 = Н2’ – бұл салмақтың әсерінен алынған брикеттің биіктігі.

Бұдан кейін сығымдау қысымы азайтылды, жиынтық  4 цилиндрге салынды және  брикетті 4 цилиндрге итерді. Брикетті  4 цилиндрден алып, оның Н2 биіктігі өлшенді.

Сығымдау процесінің келесі негізгі параметрі анықталды:

нығыздау  процесінің келесі негізгі параметрлері анықталды:

1) сығымдалу

h1  = Н1 – Н2					(3)

2) сығымдалу коэффициенті

К1 = Н1 / Н2 = γ2 / γ1					(4)

бұндағы

γ1 – шихтаның құрғақ күйіндегі салмағы, г/см3;

γ2 – брикеттiң көлемдік салмағы, г/см3;

3) брикеттің қысымсыз жайылу коэффициенті

К = Н2 / H2’ = γ2 ’/ γ2					(5)

бұндағы

γ2’ – қысымнан босатылғаннан кейінгі брикеттің көлемдік салмағы

Концептуалдық амал-әдістер мен талдаулардың негізінде негізгі тұжырымдаманы қалыптастыруға болады: брикеттеу технологиясының дамуы жоғары сапалы отынды алуға, көмірді табу қалдықтарының қоршаған ортаға зиянды әсерін төмендетуге мүмкіндік береді, ал байланыстырушыны таңдау  жылу энергетикасында пайдалануда шешуші мәнді атқара алады. Байланыстырушы ретінде арзан жергілікті, оңай қолжетімді және  қоршаған орта мен адамдардың денсаулығы үшін қауіпсіз майда дисперстік белсенді тұтқыр материалдар  (лигносульфонат, цемент, гумин қышқылдары, ағаш жоңқалары, ағаш қабығы, сабан, саз, карбоксиметилцеллюлозаның  натрий тұзы және т.б.) пайдаланылған.

Брикеттік өндірісті ұйымдастыру кезінде қоймалар маңында орналастыра отырып өнімділігі әр түрлі модульдік типтік стационарлық және ықшам құрылғыларды таңдаған жөн [101].

Австралияда Criffin Coal компаниясы өнімділігі сағатына 10-12 т құрайтын құрылғыда брикеттеу технологиясын сынауды жүргізеді.  «Воркутауголь» ААҚ «Северный» шахтасының өнеркәсіптік алаңында Воркут қаласында  өнімділігі жылына 72 мың тонна брикет құрайтын стационарлық модульдік құрылғының құрылысы аяқталып жатыр [102].

Қытайда 800 брикеттік қондырғыларда 10 млн т брикетке дейін алынады және брикет фабрикаларының қуаттылықтарының өсуі тенденциясы туындауда.

Әдебиетке жасалған шолудан  брикет отынының өндіріс технологиясы заманауи, экологиялық қауіпсіз екендігі байқалады. Брикеттер пайдалануда ыңғайлы, оңай ериді, жоғары жылу шығару қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Жұмыс авторларының зерттеулері және модельдің көмегімен алынған мәліметтер  брикет өндірісінің жоғары тиімділігі мен орнының жылдам өтелімділігі туралы сөз қозғауға мүмкіндік береді.

Қазақстанда көмірді айтарлықтай тұтыну, әдетте,  брикеттеу қажеттілігі айтпаса да түсінікті болатын кондициялық емес қалдықтардың айтарлықтай үлкен көлемдерімен қатар жүреді.

Қорытынды ретінде көмір табудың майда дәнді қалдықтарын брикеттеу келесідей міндеттердің кешенін шешетіндігін айтуға болады:

- отын және энергия ресурстарын оңтайлы пайдалану;

- жоғары сапалы, тасымалдануға келетін және үнемді отынды алу;

- көмір табушы өндірістің экономикалық көрсеткіштерін арттыру;

- өнеркәсіптің бірқатар салаларын және халықты отынмен қамтамасыз ету;

- Республиканың импорттық тәуелділігін төмендету;

- шаң шығарындыларының көзін жою, қоршаған ортаға теріс антропогенді әсерді төмендету;

- түрлі өндірістердің қалдықтарын қайта өңдеу және сонымен қатар өңірлердің экологиялық климатын жақсарту.

2-тараудың қорытындысы

Көп елдерде гуминдік препараттар (натрий гуматы, калий гуматы, аммоний гуматы) ауылшаруашылық өнімдерін молынан алу үшін стимулятор ретінде және микротыңайтқыш ретінде қолданылып келеді. Мысалы, орта есеппен алғанда, ауылшаруашылық өнімін 25-40 % -ке көтереді, егіннің пісіп жетілуін 5-7 тәулікке және өсімдік құрамындағы нитраттарды 10-40 %-ке кемітеді.

Зерттеу нысандары орналасқан аймақтарға географиялық-экономикалық және климаттық, геологиялық және гидрогеологиялық, сондай-ақ кенорындарының кендік-геологиялық құрылымдарына зерттелетін қалдық қоймаларының өлшемдеріне, гранулометрлік және химиялық құрамдарына жан-жақты мониторинг жасалып, талдаудан өткізілді.

Қалдық қоймаларын қайта қалпына келтіру бағытында қоңыр көмірдің   майда қалдықтарынан, нақтылап айтқанда, құрамында 69 % қарашіріндісі бар Қияқты телімінің көмірінен жаңа препарат-адаптоген алуға болатындығына көз жеткізілді.

Препарат-адаптогенді жаңа жерде, жаңа нысанда яғни кен байыту фабрикасы  қалдықтарының бетіне өсімдік өсіру арқылы қалпына келтіруге пайдаланып, шаңның көтерілуін азайғаны байқалды.

3 ҚОҢЫР КӨМІРДЕН ГУМИНДІК ПРЕПАРАТТАР АЛУДЫҢ

ЖОЛДАРЫ

3.1 Қоңыр көмірден гумат-натрий  алудың сипаттамасы

Табиғи шикізаттан гумат алу негізінде гуминді қышқылдардың бір валентті  натрий, калий, аммоний катиондарымен бірге тұз пайда болуына қабілеттілігі жатыр. Бұл үшін  осы элементтердің  гидроксидтерінің су ерітіндісін қолданады [80]. Көміртегі бар шикізатты сілтілі реагенттермен өңдеу молекулааралық өзара әрекеттің бұзылуына және көмірдің макромолекулалық органикалық қосылыстарында химиялық байланыстың үзілуіне әкеп соқтырады.

Қ:С=5:1 қатынаста қоңыр көмірді 42-45 % натрий гидроксид су ерітіндісімен араластыру арқылы  «құрғақ тәсіл» технологиясы деп аталатын тәсіл бойынша гумат алу әдісі белгілі. Бұрандалы иірмек көмегімен араластырылғанда қоспа экзотермикалық реакция салдарынан қызады. Процесс нәтижесінде 35-40 % натрий гуматын құрайтын өнім пайда болады.

Көмірден  72-73 %  гумин қышқылының шығуын арттыру мақсатында автор  5-6 сағат ішінде, сілті ерітіндісінде концентрациясы 2,0 N, ток тығыздығы  2,0-3,0 А/дм2, 60-650С температурада никель анодында  көмірдің электролитикалық қышқылдану тәсілін ойлап тапты. Концентрациясы 40% дейін 7500С температурада 3 сағат ішінде азот қышқылы ерітіндісімен көмірді тотықтандыру арқылы гумин қоспасын бөлу тәсілі белгілі. Гумин қоспасының шығуы  60-70% жетеді, бұл ретте зиянды азот қышқылы шығарылатыны байқалды.

Гуминді қосылыстар алу үшін реагент ретінде хлор, озондалған ауа, озон, азот тотығын пайдалану белгілі. Гумат алудың тек физика-химиялық және химиялық тәсілі ғана емес, сонымен бірге шикізатқа әсердің физикалық әдісі де жасалады: инфрадыбыс, радиолиз, бароформинг және т.б. [103-104].

Гуминді қосылыстар алудың белгілі тәсілдеріне талдау жасалғанда сілтілі ерітінді арқылы қазылып алынатын шикізаттан гуминді заттектерді  «сілтісіздендіру» тәсілі әлдеқайда тиімді және кең таралғаны анықталды.

Сілтілік реагент табиғатының гуминді қосылыстар алу процесіне концентрация мен температураның әсерін анықтау қызығушылық тудырды. Гидроксид табиғатын, гуматтың шығуына температура мен концентрацияның ықпалын зерттеу LiOH ерітіндісін пайдаланып 1 ден 10 моль/кг дейінгі концентрацияда, NaOH және KOH жасалды. Аммиак ерітіндісі оның, технологиялық еместігінен (газ тәрізді аммиак бөлу) және тұрақсыз гуматтың пайда болуы салдарынан зерттелмеді. Зерттеу қорытындысы 5-суретте көрсетілді.

1 -  LiOH,   2 - NaOH,  3 - KOH

Сурет 5 -  Гумат шығымының температуралық  коэффициентіне байланыстылығы

Көрсетілген тәуелділікке орай гуматтың 90% дейін барынша көптеп шығуы  зерттелген концентрацияда LiOH ерітіндісінде байқалды, ал натрий гидроксиді ерітіндісінде –70% дейін. Гидроксидтің гуматтың шығуына әсерінің белсенділігі бойынша өсу LiOH>NaOH>KOH қатар байқалатыны көрінеді. Салыстыру үшін  6-суретте бастапқы көмірді қыздыру кезінде гуматтың шығу тәуелділігі көрсетілді (ирек сызық 5). Гуматтың шығуы көмірді 200-2200С температураға дейін қыздырғанда 15% жетеді, ал көмірге  гуматтың шығуына ортаның бейтарап реакциясы бар натрий сульфаты ерітіндісінің  әсері  тіпті қыздыру кезінде де айтарлықтай емес және 10% аспайды. Сілті концентрациясын көтеру гуматтың шығуының ұлғаюына әсер етеді, онда 2 - 4 моль/кг көмірдің сілті концентрациясында (NaOH) температураның жоғарылауы гуматтың шығуының артуын болдырмайды (6 сурет, 3,4 ирек сызық ).

1 көмір жүйесі –ерітінді NaOH 10 моль/ кг;

2 – көмір жүйесі  –ерітінді  КОН  4 моль/ кг;

3 - көмір жүйесі  – ерітінді  NaOH 4 моль/ кг;

4 - көмір жүйесі  – ерітінді NaOH 2 моль/ кг;

5 – көмір  (бастапқы);

6 - көмір жүйесі  – ерітінді Na2SO4 10 моль/ кг.

Сурет 6 – Гумат препаратының шығымы ерітіндінің табиғаты мен сапа-шартының температураға байланыстылығы

10 моль/кг дейінгі көмірде NaOH концентрациясын арттыру  гуматтың шығуын сондай температурада 50% ғана арттыра алады.

Қалыпты жағдайда гуминдік заттектің сілтілі металдардың ионымен өзара әрекеттесу реакциясының баяу өтетінін ескерсек, тәжірибеде гумат алуды әдетте жоғары температурада және артық қысымда іске асырылады [83]. Алайда, осыған қарамастан, температуралық фактор салыстырмалы түрде 80-1600С қысаң интервалда қарқындылыққа айтарлықтай ықпал жасайды.  Үстіңгі  шегі  гуматтың химиялық белсенділігіне барынша жоғары температураның кері әсерімен шектелген,  ал төменгісі – өнімнің шығуын төмендетеді және  процестің ұзақтығын ұлғайтады. Осы факт термография әдісімен зерттеу нәтижесімен  расталады. Барлық белгілі технологияларға осы көрсеткіштер  негіз болды.

3.2 Қияқты және Ой-Қарағай көмірлерінен гуминдік препараттар алудың экологиялық таза әдістемелері

Қазіргі таңда гуминдік препараттарды түрлі шикізаттардан әр түрлі жолдармен, әр қилы технологияларды қолдана отырып алуға болатынын әр елдің оқымыстылары дәлелдеп отыр.

Ғылыми-техникалық және патенттік ақпараттарды саралап көрсек, қазынды шикізатты термохимиялық өңдеуден өткізетін технологиялық жолдардан басқа, гуминдік препараттарды қыздырмай-ақ, хлор, озондалған ауа, озон, қоюландырылған азот қышқылы, азот тотықтары сияқты күшті тотықтырғыштарды пайдаланып алудың бірқатар жолдары ұсынылған. Бұл тәсілдер арқылы физиологиялық белсенді препараттарды гуминдік қышқылдардың салыстырмалы жоғары шығымымен алуға болатыны дәлелденген. Бірақ техникалық қиындықтарға байланысты бұл технологиялық тәсілдер әзірше іс жүзіндегі кең қолданысқа енген жоқ [105].

Кейінгі жылдары шикізатқа физикалық-химиялық және химиялық қана емес, сондай-ақ физикалық: инфрадыбыс, радиолиз, бароформинг және басқа әдістермен әсер ету ұсынылуда.

Гуминдік препараттарды алудың іс жүзінде ең көп тараған әдісі қазбалы шикізаттан гуминдік заттарды «ерітінділеу» болып табылады. Оның өнідірісі екі бағытта дамып келеді: балластық және баллассыз препараттарды алу.

Балластық гуматтарды алу процесінде гуминдік және де басқа биологиялық белсенді заттар көмір массасынан бөлінбейді, сондықтан да оларды гуминдік препараттарға шартты түрде ғана ендіруге болады. Себебі олар іс жүзінде жартылай өнім ғана болып табылады. Олардың, яғни балластық гуматтардың, құрамында 60-70 % -ға дейін бастапқы шикізаттың қалдығы болады.

Баллассыз гуматтарды алу технологиясы келесі операцияларды жүргізуді қарастырады: басқа шикізатты құрамындағы сырт қоспалардан механикалық тазалау, шикізатты қажетті жігіне дейін кептіре отырып ұсақтау.

Белгілі тәсілдердің талдамасын алсақ, қазіргі уақытта гумат алу технологиясының бірде - біреуі  объективтік себептерге байланысты өндірістік шығаруға жеткізілген жоқ. Бастапқы  шикізатқа негізгі талаптар әзірленген жоқ, Қ:С ара қатынасы, сілті ерітіндісі концентрациясы, бастапқы шикізаттың фракциялық құрамы және оны сілтімен өңдеу ұзақтығы және температуралық режимі және т.б. нақты  белгіленген жоқ.

Негізінен гумат алу технологиясы  келесі операцияларды жүргізуді қарастырады: бастапқы шикізат бөгде заттардан механикалық жолмен тазартылады, бастапқы шикізатты қажетті фракцияға дейін ұсақтау, сонымен қатар ол кептіріледі. Алынған массаны 2-10 сағат бойы 1-ден 10% дейінгі концентрациялы сілтілі ерітіндімен және 5-тен 10 % дейін, 60-800С температурада Қ :С (5:1) ара қатынасында өңдеу, жуып сүзгіден өткізу, кептіру, ұсақтау, елеу, қаптау.  Осының бәрі бастапқы шикізаттың алуандығымен түсіндіріледі, себебі түрлі кен орындарынан алынған көмір құрамы бойынша ерекшеленеді және бір кен орны шегінде айтарлық көрсеткіш шашырауы байқалады. 21- кестеде Қияқты және Ой-Қарағай кен орындарының қоңыр көмірі сынамасының құрамының көрсеткіштері келтірілді.

Кесте 21  – Қияқты және Ой-Қарағай көмір телімдерінен алынған сынамалар

| Көрсеткіштері | Қияқты кеніші (орташа) | Ой-Қарағай кеніші |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қышқылды | Жартылай қышқылды |
| РН су сығындысы | 6,8 | 6,0 | 4,7-5,9 |
| Гумус, % | 20-69,2 | 30,0 | 64-72 |
| Кремнезем (SiO2) | 38,2-5,0 | 25,5 | 25,5 |
| Al2O3 ,% | 20,5-4,0 | 21,6 | 21,6 |
| Fe2O3, % | 21-5,2 | 20,4 | 20,4 |
| TiO2, % | - | 1,25 | 1,3 |
| MgO | 3,2-2,0 | 1,6 | 1,6 |
| P2O5, % | 0,03-0,05 | 0,08 | 0,08 |
| K2O | 1,7-2,0 | 0,75 | 0,75 |
| CaO | 8,3-7,0 | 17,03 | 17,03 |
| Na2O | 3,1-2,5 | 0,16 | 0,16 |
| Азот | 0,9-0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Цинк, мт/кг | 122-120 | 1,13 | 0,16 |
| Кобальт | 0,3-0,1 | 0,19 | 0,06 |
| Медь | 64-60 | 2,5 | 0,08 |
| Марганец | 20-18 | 5,4 | 1,5 |
| Молибден | 17,0-13 | 0,25 | 0,1 |
| Қорғасын | 104,4-101,0 | >32,0 |  |
| Кадмий | 4,1-3,1 | >2,0 |  |

Келтірілген деректерге қарасақ, гумин препараты алынатын шикізаттың бірыңғай емес екенін көреміз және  кремнезем, алюминий және темір тотығы компоненттері тәрізді, сондай-ақ микроэлементтердің құрамы бойынша айтарлықтай шашылым байқалады. Осы мәліметтер технологиялардың, технологиялық параметрлердің көп түрлілігін растайды.

Бірқатар объективтік себептер (орындаушының кен орнына  лицензиясының болуы) препарат алу бойынша технологиясын жасау үшін  Қияқты  көмір кен орны таңдалып алынды. Бұдан кейінгі барлық зерттеу осы кен орнының көмірінде жүргізілді.

Осы баяндалғандардың негізінде натрий гуматын алу технологиясы жасалды. Қияқты кен орнының қоңыр көмірінен және органоминералдық қабатынан гумат алу бойынша ұсынылып отырған   технология 7-суретте нобаймен көрсетілді және келесі  операциялардан тұрады [107] .

Сурет 7 - Қоңыр көмірден және Кияқты кен орнының органикалық қабатынан препаратты алудың технологиялық схемасы

Бастапқы шикізат (қоңыр көмірі және органоминералдық қабат) елеуіш (1) жүйесінің көмегімен бөгде заттардан (тастар, органикалық қалдық және т.б.) тазартылып, кептіргішке (2) жөнелтіледі.  Одан кейін тазартылып, кептірілген бастапқы шикізат  діріл диірменге (3) келіп түседі де онда  резервуардан (4) діріл диірменге (3) жіберілетін С:Қ=1 пропорцияда 10% аммиак ерітіндісімен араластырылады. 3 діріл диірменде барлық масса 2-6 мм. фракцияға дейін жеткізіледі.  Шикізатты төмен жиілікті акустикалық өріс әсерімен өңдеу гуминді қосылысты қыздырусыз қысқа мерзім ішінде  бөлуге мүмкіндік береді.

Осылайша өңделген қоспа экстракторға (5) жөнелтіледі, онда 5 минут ішінде  инфрадыбыс сәуле таратушылар (6) әсеріне ұшырайды. Бұл ретте, инфрадыбыс жиілігінің ауытқуы 15-20 Гц, ал қоспа температурасы - 20-25°С құрайды. Одан кейін қоспа  экстрактордан (5) вакуум-кептіргішке (7) жөнелтіледі де онда 40-60°С  температурада 30 минут ұсталынады. Вакуум-кептіргіштен (7) кейін алынған  препарат макро және микроэлементтермен,  жабайы өсімдіктердің сығындысымен (8, 9)  байытылып,  салмақ мөлшерлегішке (10) келіп түседі, одан кейін өлшеніп, ылғал өткізбейтін ыдысқа салынады.

Қияқты кен орнының қоңыр көмірінен және органоминералдық қабатынан гумат алу бойынша әзірленген   технология бастапқы шикізаттан 78-85 % дейін гумат алуға мүмкіндік береді. Технологиялық параметрлер модельдік қондырғыда әзірленді. Алайда, бұл схеманың экономикалық есебі жабдыққа және оны күтуге жұмсалған шығынды ескергенде осы схема арқылы гумат алу оның қымбаттауына әкеп соқтыратынын және тек шектеулі пайдалануға болатынын көрсетті [108]. Осыған байланысты 2003 жылы гуматты жеңілдетілген технология арқылы алу бойынша зерттеулер жүргізілді.

Технологиялық процесс келесі түрде іске асырылады: Бастапқы шикізат (қоңыр көмір) елеуіш және тас елек көмегімен бөгде заттардан тазартылады. Ірілігі 0-5 мм болатын әзірленген көмір 1 кг көмірге  0,4 л есебімен бөшкеде 40% натрий гидроксиді ерітіндісімен өңделеді. Сілті концентрациясы бұрын жүргізілген зерттеулермен анықталды және одан әрі  герметикалық әдіспен жабылады да 12-15 сағатқа қалдырылады. Одан кейін әзірленген масса арнайы әзірленген алаңқайға түсіріліп, 2-3 см қабат етіп тегістеледі және ылғалдылығы 18-22% дейінгі ауада кептіріледі. Оптималдық параметрлер 22- кестеде келтірілген сынақ қорытындысы бойынша белгіленді.

Кесте 22–  Қоңыр көмірден гумат натрий алудың оңтайлы параметрлері

| Тәжірибе шарттары: -20-300С, концентрациясы - NaOH - 40% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранулометриялық құрамы, мм | Қ:С қатынасы | Сілтілеу уақыты, сағат | Гуматтың шығуы |
| 0÷2 | 1:0,5 | 2 5 10 15 | 30 40 50 60 |
| 0÷5 | 1:0,75 | 2 5 10 15 | 40 60 78 85 |
| 0÷10 | 1:1 | 2 5 10 15 | 30 45 60 70 |

Алынған натрий гуматы келесі шектегі (%) түрлендірілген концентрация бойынша микроэлементтердің (цинк, молибден, кобальт, мыс) және макроэлементтердің (темір, калий, фосфор, азот) тұзды ерітіндісімен байытылады: (микроқоспа концентрациясы оның бастапқы шикізаттағы, топырақтағы құрамына және өсімдік қажетіне байланысты өзгертілді).

Препараттың ауыл шаруашылығы өсімдіктеріне әсерін күшейту және ерте көктейтін шөптердің ортаның эксперименталдық факторына төзімділігін көтеру мақсатында натрий гуматы оның массасынан 1-3% мөлшерде жусан сығындысымен өңделді.

Жусан сығындысы 12 сағат бойы 2000С температурадағы жылы суға кептірілген жусанды тұндыру арқылы әзірленді. Жусан сығындысын пайдалану жайдан жай алынған жоқ, себебі  физиологиялық белсенді қасиеті бар 12,5-15 % галофиттің (тұзға төзімді жабайы өсімдік) сулы сығындысында тұндырылған кезде мәдени өсімдіктердің тұзға тәзімділіг және өнімділігі артатыны байқалды.

1988-2001 жж. А.Г. Мамонов және А.С. Кадук [109] зерттеулер жүргізіп Оңтүстік  Балқаш төңірегіндегі (Ақдала және Қаратал суармалы алқабы) сілтілі, аса тұзды жерлерде тұқымды ақ жусанның сулы сығындысымен (Artemisia terrae albae) күнделікті өңдеу арқылы күріш және күріш тәрізді мәдени өсімдіктің өсуін көтеру бойынша тұрақты оң нәтижеге қол жеткізілді. Авторлар жусанның осы түрінің жоғары инсектицидті, бактерицидті, фунгицидті әсері бар екенін анықтады, көптеген галофиттен айтарлықтай ерекшленеді.  Сондықтан  тұқымды себер алдында өңдеуге пайдаланылатын ақ жусанның сулы сығындысының оңтайлы концентрациясын жаңа физиологиялық пәрменді гуминді препаратты қосымша байыту үшін пайдаланылды, тұзды топырақта оның полифункционалдық қасиетін жақсарту мақсаты көзделген.

Осы баяндалған тәжірибенің негізінде өсімдіктің экологиялық төзімділігін көтеруге ықпал ететін полифункционалдық қасиеті бар гумин препаратын алу технологиясы жасалды.

Жүргізілген  технологиялық операциялардың нәтижесінде салмағы 500 кг қоңыр түсті, ұнтақ  өнім алынды. Өсімдіктердің негізгі физиологиялық процесіне гуминді препараттардың әсер ету деңгейін анықтау үшін жасушаның энергетикалық деңгейіне байланысты қосындының маңызды тобының құрамын зерттеу болатын. Сондықтан Қияқты кен орнының қоңыр көмірінен алынған гуминді қоспалар   гельхроматография әдісімен зерттелді. Г-25 сефадексте алынған гуминді қоспаның гелеграммасы оның құрамында хош иісті конденсирленген құрылымның және эфирлік, лактондық, гетероцикликалық және өзге де құрылымдарда оттегінің, сондай-ақ CH2-, CH3  және СООН тобының бар екенін көрсетеді. Сандық талдаманың қорытындысы 23- кестеде көрсетілді.

Кесте 23 - Гуминді қышқылдардың күлсіз құрылымының фрагменттеріне сандық талдау

| Гуминдік қышқылдар | Құрылымның фрагменттеріндегі көміртегі мөлшері, % С |  |  |  |  |  |  | Құрылымның фрагменттеріндегі оттегі мөлшері,% О |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СНар | СН3 | СН2 | СОН | СООН | Сарконд | С=О | ОСОН | ОСО-ОН | ОС=О | ОН.Ф. |
| I -ші деңгей | 2,0 | 3,1 | 27,2 | 8,2 | 4,0 | 51,5 | 4,0 | 7,3 | 6,9 | 5,3 | 8,8 |
| II-ші деңгей | 1,6 | 2,5 | 29,4 | 8,1 | 3,6 | 48,9 | 5,9 | 7,2 | 6,5 | 7,7 | 6,6 |
| III-ші деңгей | 3,7 | 5,2 | 25,7 | 7,9 | 3,6 | 47,7 | 6,2 | 7,0 | 6,3 | 3,1 | 5,5 |
| Жалпы | 2,0 | 6,0 | 32,7 | 6,6 | 6,9 | 36,6 | 9,2 | 5,4 | 10,8 | 12,3 | 5,9 |

Келтірілген деректерден гумин қоспасының хош иісті конденсирленген құрылымның және эфирлік, лактондық, гетероцикликалық және өзге де құрылымдарда оттегінің, сондай-ақ CH2-, CH3  және СООН тобының бар екені көрінеді.

Гумин қоспасының құрылымдық ерекшелігін анықтау үшін олардың термикалық тұрақтылығын, орталық және перефириялық бөліктерінің  қатынасын бағалауға мүмкіндік беретін термография әдісі қолданылады. Қоңыр көмірден алынатын гумин қоспасының фракциялық құрамын толық зерттеу үшін  фракцияны сатылы бөлу арқылы жүргізілді. Зерттеу қорытындысы 24- кестеде көрсетілді.

| Кесте 24- Температураның жоғарғы шыңы және термиялық талдау бойынша препарат массасының төмендеуі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үлгі нөмірі | Атаулары | Темпера тура жоғарылығ , °С | Температура интервалы, °С |  |  |  |  | Температура интервалы, °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20- 100 |  | 100 - 200 |  |  | 200- 300 |  | 300- 400 |  | 400 - 500 |  | 500 - 600 |  |
|  |  |  | Салмақ жоғалту |  |  |  |  | Салмақ жоғалту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мг | %-дың жоғалуы |  | мг | %-дың жоғалуы | мг | %-дың жоғалуы | мг | %-дың жоғалуы | мг | %-дың жоғалуы | мг | %-дың жоғалуы |
| 1 | Эндо | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¨ | 132 | 4,5 | 13,5 |  | 5,0 | 15,1 | 1,6 | 4,8 | 5,9 | 17,8 | 7,0 | 21,1 | 2,1 | 6,3 |
|  | ¨ | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¨ | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ¨ | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¨ | 390 | 5,5 | 27,5 |  | 3,1 | 15,5 | 1,4 | 7,0 | 3,4 | 170 | 5,7 | 28,5 | 0,9 | 4,5 |
|  | ¨ | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ¨ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¨ | 330 | 3,0 | 23,8 |  | 3,2 | 25,4 | 1,5 | 11,9 | 1,9 | 15,1 | 2,4 | 19,0 | 0,6 | 4,8 |
|  | ¨ | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кестеде көрсетілген талдау қорытындысынан көргеніміздей термоэффектінің (эндотермикалық, төмен және жоғары температуралы, экзотермикалық) 3 тобының болуы бөлінген гумин қоспаларының 3-тік мүшелі қосылысы туралы айтуға мүмкіндік береді, атап айтқанда: бензоидті қосылыстың гидрологияға жатпайтын және молекуланың шеткі алифатикалық бөлігі болып саналады.

Гумин  препараты термограммасында алғашқы экзотермикалық  эффект 340-3900С жиілікте көрінеді және алифатикалық тізбесінің бұзылуымен  және олардың тотығуымен шартталады. Экзоэффектінің екінші тобы 400-600°С  және одан жоғары  температурада болады. Осы  температураның аралығында  мейлінше тұрақты алифатикалық тізбе бұзылады, жеке циклдардың және бензоидті сақинаның ұсақталуы арқылы молекуланың перифериялық бөлігінің  деструкциясымен аяқталады. 6000С жоғары болғанда бензоидті құрылымның қарқынды бұзылуы, көміртегінің бөлінуі және оның тотығуы басталады [110-111].

Жүргізілген талдаулардың қорытындысына сүйенсек, препараттың жалпы құрылу қағидасына біріктірілген жоғары молекулярлық қоңыр түсті заттардың тобын білдіретін  гуминдік қоспалар бар деп қорытынды жасауға болады.  Химиялық  формуласы бойынша бұл хош иісті  оксикарбон қышқылдары, онда хош иісті ядро орташа дәрежедегі конденсирлеуі хош иіссіз сипаттағы учаскемен біріктірілген. Гумин қышқылының жалпы құрылымы жылжымалы П-электронмен және ядрода және бүйір тізбекте түрлі функционалдық топтармен бірге хош иісті қоспа ретінде көрсетіледі. Парамагниттік орталықтың болуы иондық алмасу қабілетіне, комплекстің, таутомерия, қышқылды-қалпына келтіру реакциялары пайда болуын шарттайды және ең соңында  - осы қосылыстардың жан-жақтылығын алдын ала болжамдайды.

Препаратты құраушы қоспалардың құрылымдық құрылысы зерттелгенде  гумин қышқылының және препараттың биологиялық және  физиологиялық белсенділігін анықтайтын хиноидтік және алифатикалық топтың бар екенін көрсетті.

Гуматтың құрылымдық құрылысы бойынша келтірілген мәліметтерден басқа алынған гумин препаратының химиялық қасиетін анықтау бойынша зерттеулер жүргізілді, оған келесі көрсеткіштер пайдаланылды:

Рн; углерод құрамы, күлділігі, суда және сілтіде ерігіштігі. Талдау барысында препаратта келесідей заттармен түзілуін көрсетті: рН –7,4-7,6, С % нақты мөлшері –24,67-29,73, күлділігі % нақты мөлшеріне - 11,13-44,97, ерігіштігі:  Н2О – жақсы (ерітінді мөлдір);  0,1 н NaOH  салқында – жақсы;  0,1 н NaOH ыстықта – жақсы. Гумин препаратының элементтік құрамы  25- кестеде көрсетілді.

Кесте 25– Гумин препаратының элементтік құрамы

| Натрий гуматы | Құрамы, салмағы,% |  |  |  | Атомдық ара қатынасы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | H | N | O | C:H | C:N | C:O |
| 1. Қоңыр көмір | 29,2 | 35,9 | 1,6 | 33,4 | 0,81 | 18,26 | 0,87 |
| 2. Биоқабат | 27,8 | 27,9 | 1,9 | 42,3 | 0,99 | 14,5 | 0,6 |

3.3 Гумин препараты ерітіндісінің энергетикалық сыйымдылығын анықтау және  гуминдік қышқылдың топырақ құнарлығына әсері

Гумин прерпаратынан су бөлінбейді, себебі осы өнімнің ерекше қасиеті тек сулы ортада  ғана пайда болады.  Әрбір мәдени өсімдік қайталанбайды және оның түсімділігі препараттың мөлшеріне тікелей қатысты болады. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өсірудің кең таралған аграрлық тәсілдің бірі ретінде тұқымды егіс қарсаңында өңдеу болып табылады.

Сапалы тұқым толыққанды өнім алудың кепілі болып табылатыны белгілі. Зертханалық және егістік шығымдылық бар. Олардың арасындағы айырмашылық айтарлықтай болады және ауыл шаруашылығы тұқымның нашар өнгіштігінен орасан шығын шегеді. Бұл не себептен болады және толыққанды тұқым алу үшін қандай шара қолдану қажет? Тұқымда, мәселен бидай дәнінде заттардың жинақталуы белгілі бір реттілік байқалатыны белгілі. Оларда пісу кезінде қосымша ақуыз артықшылығы бойынша синтезделеді. Осындай ылғалдылығы  80 % жететін толық піспеген дәнде қант пен ақуыз көп болады, ал крахмал аз. Сүттілік және балауыздану кезеңінде  крахмал тез жиналады,   процестің қарқындылығы сонша ақуыз синтезінінің қарқынды өте жоғары болады. Көп мөлшердегі заттардың жиналуының  өзара жылдамдығы  температура мен күндіз және түнде ауа ылғалдығына байланысты болады.  Қыстап шығу кезінде ең алуан түрлі факторлардың үйлесімі тұқым себу сәтінде әлсіз  энергетикалық формада  болуға әкеп соқтырады. Сондықтан, егіншінің міндеті тұқымды барынша тіршілікке икемді етуге тырысуы керек.

Айтарлықтай шамада осы міндет гуматтың сулы ерітіндісінің көмегімен шешілуі ықтимал. Тұқымнан өсімдіктің дамуы кезінде судың ролі өте маңызды, себебі ол материалдық субстрат болып табылады. Сол арқылы табиғатта пісіп келе жатқан өсімдіктерде атом мен тірі материяның молекуласы өз орнына қойылады. Тұқымды гуматпен өңдеу жаңа организмнің дамуы барысында ДНК мұралық бағдарламасынан басқа гумин препараттарының энергоақпараттық бағдарламасының әрекет етуіне әкеп соқтырады.

Тұқымды және  вегетативтік өсімдіктерді электрография көмегімен [112-113] гумин препаратының сулы ерітіндісімен бидай, күріш, соя және арпа тұқымын өңдегенде олардың  энергетикалық потенциалы көтерілетіні анықталды, бұл олардың жоғары жиіліктегі өрісте  сәуле таратуы  барынша ашық болады (эффект Кирлиан). Өз деңгейі бойынша өңделген тұқым мен өскіндердің энергетикалық потенциалы бақыланушы тұқымның  потенциалынан 2-3 есе жоғары болады.

Егер тұқымның энергетикалық потенциалы салыстырмалы түрде  электрографиямен оңай анықталса немесе өнеркәсіптің сериялы шығарылатын сезімталдығы жоғары аспаптарының көмегімен өлшенетін болса  онда  су және су ерітіндісінің энергетикасын анықтау үлкен қиындық тудыратын болады.

Орындаушылар судың және су ерітіндісінің энергетикалық сыйымдылығын анықтау әдістемесін зерттеп әзірледі. Негіз орнына энергетикалық сыйымдылықты өлшейтін қазіргі заманғы өте дәл аспаптар алынды. Датчик ретінде құрылымы ерекше платинді электрод пайдаланылды. Электродтар бір бірінен белгілі қашықтықта арнаулы тақтада орналастырып, бекітіледі. Олардың инерциялығын азайту және өлшеуді тездету үшін  мүмкіндігінше жіңішке болғаны дұрыс.  Қазіргі уақытта тәжірибелік үлгі жасалды, соның көмегімен алғаш рет гумин препаратының су ерітіндісінің энергетикалық сыйымдылығының сипаттамасын алуға қол жеткізілді.  Алғашқы деректер гуматтың су ерітіндісі тәртібінде қызықты заңдылықты анықтауға мүмкіндік берді. Гумин препаратының су ерітіндісінің суға қарағанда (1 ирек сызық) энергетикалық сыйымдылығы барынша жоғары (2 ирек сызық) екені көрінеді. Гумин  препаратының сыйымдылығы бастапқыда 100  ШБ (шартты белгі) белгіге дейін өседі, одан кейін 300  ШБ дейін жылдам ұялғаяды, белсенділігінің үдемелі кезі 2,5% белгіде болады, осыдан кейін ерітінді концентрациясының ұлғаюына қарамастан сыйымдылық  төмендейді.

Бірінші жуықтауда бұны бұрын анықтағанымыздай, бір түрдегі өсімдіктер (немесе олардың тұқымы) тек соларға тән энергетикалық сыйымдылығы болатынымен түсіндіруге болады. Тұқым мен гумин препаратының энергоақпараттық өзара іс-қимылы тек екі өзара әрекет жасаушы  объекті  резонансқа кіргенде ғана ең жоғары тиімділікке қол жеткізілуі мүмкін, ал бұл  гумин препаратының жұмыс ерітіндісі концентрациясының шектеулі аймағында  мүмкін немесе басқаша айтқанда, оның белгілі бір  энергетикалық сыйымдылығында.

Суға ББЗ (сұйық сабын) қосу (1000 л суға орта есеппен   50 г) және гумин препараты ерітіндісінің концентрациясын  0,01 ден бастап  4% дейін кейінгі ұлғайту  олардың энергетикалық сыйымдылығының шамасын одан әрі өсуіне әкеп соқтырады.  Сондықтан,  гумин препаратының ерітіндісіне беттік белсенді заттектерді қосу барынша энергоқаныққан ерітінді алуға мүмкіндік береді, ол өсімдіктің дамуына және бойлауына тиімді әсер етеді.

Судың энергетикалық сыйымдылығын келесі өлшеу кезінде препарат ерітілді, оның сыйымдылығы бұдан бұрын байқалғандай (3 ирек сызық  ) дәл сондай заңдылыққа бағына отырып, ББЗ қосқанда артатыны белгілі болды. Осыдан гумин препаратының энергетикалық сыйымдылығын көтеру механизмі кермек суды бейтараптандыруда деген қорытынды жасауға болады, осыдан кейін судағы гумин препаратының ерітіндісі тиімді әрекет етеді – коагулянбайды және өз қасиетін барынша толық көрсетеді.

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде келесі қорытынды жасалды: судың энергетикасы, тұқым, өсімдік, топырақ ауыл шаруашылық дақылдарының түсімін көтеруде негізгі түйін болып табылады. Сондықтан  қазір негізгі күш ауыл шаруашылығы өндірісіне сезімталдығы жоғары аспаптарды енгізуге бағытталуы тиіс, солардың көмегімен тек зертхана жағдайында ғана емес топырақта, суда және өсімдіктерде, сонымен қатар тікелей егістікте энергоақпараттық трансформацияны бақылауға болады.

Топырақтың белгілі бір энергетикалық сыйымдылылығы болады,   бұл оның табиғи және жасанды құнарлылығының дәрежесін сипаттайтын көрсеткіштің бірі болып табылады.

Зерттеулер қоңыр көмірден алынған гумин препаратының өзіндік энергоақпараттық бағдарламасы бар екенін көрсетті, ол өсімдік тұқымының ДНК мұралық бағдарламасына әсер етеді, ауылшаруашылық дақылдарына  тиісті жаңа организмнің дамуына қатысады. Әрбір дақыл қайталанбайды және белгілі бір энергетикалық сыйымдылылығы болады.

ПРЭ 1  аспабының көмегімен 0-50-см  қабатта Іле Алатауының вертикалды  топырақ аймағында энергетикалық сыйымдылығы топырақ-климаттық зоналығының  негізгі заңға бағынатыны анықталды.

Топырақтың энергетикалық сыйымдылығы оның ылғалдылығына, гранулометрикалық құрамы мен органикалық заттардың болуына байланысты. Мәселен, құрамында гумус аз топырақтың энергетикалық сыйымдылығы төмен болады. Дисперстілігі пен тығыздығы теңдес болғанда  гумус құрамы жоғары барынша ылғалды сазды топырақ құрғағына қарағанда энергетикалық сыйымдылығы жоғары болады.

Бұны судың қасиетімен (құрылымдық тәртіптілік)  түсіндіруге болады. Себебі су  молекуласы сутектік байланыс қабілетіне ие, яғни, біріктіреді, онда  энергия және жоғары тығыздық ақпаратты тарататын кластердің шексіз әртүрлілігі  де ескеріледі. Сондықтан өсімдік пен  топырақ түзілуіне судың ролі  ерекше үлкен.

Ауылшаруашылық дақылдарының тұқымы мен белгілі концентрациядағы  гумин препаратының және топырақтың физиологиялық белсенді су ерітіндісімен энергоақпараттық әрекеті кезінде барлық өзара әрекеттесетін объектілер биорезонансқа енгенде ең жоғары тиімділікке қол жеткізіледі.

3.4 Көмір препаратын мәдени өсімдіктерге қолдану технологиясы

Шағын  климатрон МЕМСТ талаптарына сәйкес (МЕМСТ 10250-80, МЕМСТ 12038-84) жарық қыздырушы аспаптармен, таймер және жылу реттегішпен жарақтандырылған. Нәтижелерді өңдеу Ф.А. Юдин бойынша нәтижелерді өңдеудің бөлшектік әдісі қолданылып  математикалық статистика әдісімен іске асырылды [114].

Бірінші кезекте тәжірибелік препараттың түрлі концентрациясының тиімділігі өңделген тұқымның тұзға төзімділігі бойынша зерттелді. Саратов 29  бидай  тұқымының сұрыпы, Черниговская 5 арпа сұрыпы, Солнечный күріш сұрыпы және  Эврика соя сұрыпы өңделді. Бидай, арпа және күріш тұқымдарын себу алдында өңдеу 0,1; 0,5;1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0% -тік  натрий гуматының су ерітіндісінде 60 минут аралығында жасалды.

Соя тұқымы 0,001; 0,005; 0,1; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,1% -тік ерітіндіде 10 минут бойы ұсталынды. Сынақ жасалған дақылдардың тұқымын өңдеу уақыты аяқталғанда оларды тәжірибелік натрий гуматының жұмыс ерітіндісінен шығарылып алынды, одан кейін 20-40°С температурада кондициялық ылғалдыққа жеткенге дейін кептірілді және сыйымдылығы  0,5 л аналитикалық стақанда Алматы облысы, Талғар ауданында Панфилов ЖШС таңдап алынған шабындықты-сұр топырақты суармалы сортаңды қатты тұздалған сазды топыраққа себілді, химиялық құрамы  %: тығыз қалдық  0,647; НСО31-  0,019; Сl1- 0,031; SO4- 1,08; Са2+- 0,31; Mg2+- 0,030; Na+-  0,147; рН 7,55 және жылжымалы бор 8,51 мг/кг топырақта.

Тұқым МемСТ талаптарына сәйкес (МемСТ 10250980, МемСТ 12038-84).  термостатта өсірілді. Әрбір сынақтың еселігі – 5 экспозиция.

Күріш егістігі субстраттың толық қануына дейін су құбырының суымен суарылды. Қалған дақылдармен бірге ыдыстағы субстраттың ылғалдылығы оны толық ылғал сыйымдылығы 65-70% болғанға дейін ұсталынды. Тәжірибе экспозициясы  20 тәулік.

Зерттеу қорытындысы 26-кестеде көрсетілді, одан ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымын себу алдында өңдеудің ұсынылған тәсілі  тұқымның көктеуі, өнгіштік қуатын көтеретінін және аса тұзды топырақта өсімдіктің ерте дамуына ынталандыратыны көрінеді [115].

Кесте 26- Тұзды топырақта гумат натрийдің концентрациясының (сапашартының) ауылшаруашылық өсімдіктерінің шығымына әсері

| Мәдени өсімдіктер | Тұқымдарды алдын-ала өңдеу мүмкіндіктері | Өсімдіктің өсу энергиясы, % | Шығымы, % | Орташа биіктігі, см | Өсімдіктің солу белгілері |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бидай Саратовская 29 | Құрғақ тұқымдар – бақылау Тазартылған суға малынған тұқымдар - бақылау 2 Натрий гуматына малынған тұқымдар, 0,1% -тік ерітінді 0,5% - тік ерітінді 1,0% - тік ерітінді 1,5%-тік ерітінді 2,0% - тік ерітінді 2,5% - тік ерітінді 3,0% - тік ерітінді 3,5% - тік ерітінді 4,0% - тік ерітінді | 14 16 27 41 45 47 49 44 42 36 35 | 18 23 43 52 55 70 81 77 74 71 66 | 11,4±0,43 12,1±0,51 14,7±0,42 16,9±0,68 18,5±0,74 23,8±1,01 24,6±0,71 24,1±0,57 23,2±1,07 21,4±0,80 19,2±0,63 | Жапырақтар сарғайып солғын тартты Жапырақтар сарғайып солғын тартты Жоғарғы жапырақтар сарғайып кетті Жапырақтары сарғайды, жоғарғылары кебе бастады Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Ашық жасыл түсті Ашық жасыл түсті Жапырақтар сарғайып солғын тартты |  |
| Арпа Черниговский 5 | Құрғақ тұқымдар – бақылау Тазартылған суға малынған тұқымдар - бақылау 2 Натрий гуматына малынған тұқымдар, 0,1% - тік ерітінді 0,5% - тік ерітінді 1,0% - тік ерітінді 1,5% - тік ерітінді 2,0% - тік ерітінді 2,5% - тік ерітінді 3,0% - тік ерітінді 3,5% - тік ерітінді 4,0% - тік ерітінді | 12 17 33 42 45 53 55 57 51 46 42 | 16 25 56 70 72 80 84 87 82 80 74 | 9,3±0,37 11,7±0,30 15,0±041 15,4±0,38 18,0±0,70 19,3±0,61 21,5±0,77 23,2±1,09 22,2±0,99 20,4±0,71 19,0±0,65 | Жапырақтар сарғайып солғын тартты Жапырақтар сарғайып солғын тартты Жапырақтар сарғайып солғын тартты Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Ашық жасыл түсті Ашық жасыл түсті |  |
| 26-кестенің жалғасы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Солнечный күріші | Құрғақ тұқымдар – бақылау Тазартылған суға малынған тұқымдар - бақылау 2 Натрий гуматына малынған тұқымдар, 0,1% - тік ерітінді 0,5% - тік ерітінді 1,0% - тік ерітінді 1,5% - тік ерітінді 2,0% - тік ерітінді 2,5% - тік ерітінді 3,0% - тік ерітінді 3,5% - тік ерітінді 4,0% - тік ерітінді | 6 11 34 42 45 45 56 63 57 57 54 | 18 25 47 54 56 67 82 87 84 80 75 | 6,9±0,23 7,4±0,36 9,4±0,37 10,7±0,44 11,9±0,40 12,4±0,67 13,0±0,71 13,7±0,55 13,1±0,77 12,0±0,60 11,7±0,47 | Плиткалы бұйралағыш және кептіру Жапырақтары бұйраланып, жоғарылары кебе бастады Жапырақтар сарғайып солғын тартты Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоғарғы жапырақтары солғын тартты |  |
| Соя Эврика | Құрғақ тұқымдар – бақылау Тазартылған суға малынған тұқымдар - бақылау 2 Натрий гуматына малынған тұқымдар, 0,001% - тік ерітінді 0,005% - тік ерітінді 0,01% - тік ерітінді 0,02% - тік ерітінді 0,03% - тік ерітінді 0,04% - тік ерітінді 0,05% - тік ерітінді 0,1% - тік ерітінді | 16 20 24 36 43 41 10 10 35 33 | 30 32 43 57 68 65 63 61 60 57 | 13,7±0,72 14,2±0,60 16,4±0,71 20,2±0,64 22,3±1,11 21,9±0,90 21,3±0,55 20,7±0,70 19,7±0,57 19,5±0,71 | Жапырақтар сарғайып солғын тартты Жапырақтар сарғайып солғын тартты Жоғарғы жапырақтар сарғайып кетті Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ Ашық жасыл түсті Ашық жасыл түсті |  |

Барлық мәдени гликофиттік өсімдіктердің жас өскін кезінде тұздың жағымсыз әсеріне барынша сезімтал екендігі белгілі, әсіресе тұқымның көктеуі және өнуі кезінде өте сезімтал. Сондықтан қалыпты тұқым көктеуі және олардың өсуі мен онтогенездің ерте кезеңінде дамуын қамтамасыз ету аса тұздалған сортаң топырақтың құнарлылығын көтеру үшін шешуші кезең болып табылады, ал көктеуді тездетуге бағытталған барлық аграрлық іс-шаралар олардың тұзға тұрақтылығын жоғарылатады.

Тәжірибе жасалынатын дақылдардың тұқымды егіс қарсаңында  натрий гуматының  ерітіндісімен өңдеуіне кері әсері бірмәнді емес және олардың биологиялық ерекшеліктерімен анықталады. Себебі бидай тұқымына барынша тиімді  1,0-2,5 % ерітінді, арпа үшін – 0,5-3,0 %  ерітінді, күріш үшін – 1,0-3,0 % ерітінді, ал сояға – 0,005-0,04 %  ерітіндісі қолданылды.

Сонымен, қоңыр көмірдің майдасын қайта өңдеуден өткізіп, экологиялық таза, биологиялық төзімді препарат-адаптоген алынды, осы препаратты пайдаланып байыту фабрикалары қалдықтар үйінділерінің бетіне көк шалғын өсірудің технологиясы ұсынылды. Натрий гуматының жоғары және барынша төмен концентрациясы тұқымның себу сапасына айтарлықтай әсер етпейді және өсімдіктің ерте көктеуі кезеңінде оның тұзға төзімділігін көтеруге аса тиімді емес.

Ауылшаруашылық дақылдарының тұқымына препарат әсерінің ұзақтығының  ықпалын зертттеу [116] Саратов 29  бидай  тұқымының сұрыпы, Черниговская 5 арпа сұрыпы, Солнечный күріш сұрыпы және  Эврика соя сұрыпын оңтайлы уақытша егіс қарсаңында өңдеу зерттелді. Топырақтың аса қатты тұздануы кезінде натрий гуматының су ерітіндісінде өңделді. Тұқым себу алдында өңдеу алдыңғы тәжірибеде топырақтың күшті тұздануында барынша тиімді көрсеткішке ие болған жұмыс ерітіндісінде жүргізілді. Бидай тұқымы үшін 2,0 проценттік ерітінді, арпаға – 2,5 – проценттік натрий гумат ертінідісі пайдаланылды.

Бидай, арпа және күріш тұқымының 100 г алдын ала әзірленген жұмыс ерітіндісінде 10,30,60,120,180,240,360 және 420 минут аралығында жібітілді. Соя –5, 10, 20, 30, 40, 60, және 120 минут аралығында.

Өңделген тұқымдар  50-40°С температурада кондициялық ылғалдыққа жеткенге дейін кептірілді және сыйымдылығы 0,5 л дренажсыз стақанға отырғызылды, келесі топырақ үлгілерімен толтырылды:

1) Талғар ауданының суармалы массивінде таңдап алынған шабындықты-сұр топырақты суармалы сортаңды қатты тұздалған сазды топырақ,  химиялық құрамы  %: тығыз қалдық  0,647; НСО31-  0,019; Сl1- 0,031; SO4-- 1,08; Са2+- 0,31; Mg2+- 0,030; Na+-  0,147; рН 7,55 және жылжымалы бор 8,51 мг/кг топырақта [93-94].

2) Акдала суармалы массивінде таңдап алынған (Оңтүстік Балқаш маңайы)тақырлы, сортаңдау-тақырлы қатты тұздалған сазды топырақ химиялық құрамы  %: тығыз қалдық  1,39;  НСО31  0,029; Сl1  0,050; SO411 0,889; Са2+ - 0,060; Mg2+ -0,006; Na+- 0,405; рН 7,80 және жылжымалы бор 3,42 мг/кг топырақта. Егістік алдыңғы тәжірибедегідей  су құбырының суымен суарылды. Тәжірибе экспозициясы  15 тәулік.

                - Натрий гуматының  ерітіндісінде бидай мен күріш тұқымын  өңдеудің оңтайлы ұзақтығы 30-120, арпаныкі – 30-240, ал сояныкі – 5-10 минутке сәйкес келетінін растайды.

Тәжірибелік  деректердің дұрыстығы мен оларды өңдеу   Ф.А. Юдин бойынша нәтижелерді өңдеудің бөлшектік әдісі қолданылып  математикалық статистика әдісімен іске асырылды [117].

Аса тұзды топырақта күріш пен арпаның көктеуі үшін тұқымды егіс қарсаңында  өңдеудің оптималдық ынталандыратын эффект 6 тәулікте, ал бидайда – 3 тәулікте, сояда- өңдеуден кейін 1 тәулікте  байқалды және бақылау кезеңінің ішінде – 30 тәулік бойы сақталды.  Сондықтан ауылшаруашылық өндірісі жағдайында натрий гуматымен өңделген  тұқым материалын тұзданған топырақта себу экономикалық тұрғыдан тиімді болып табылады, қадағалау ұзақтығы -  1-ден 30 тәулікке дейін  [118].

Алынған мәліметтер ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер үшін өте пайдалы, себебі себу материалын себу алдында  алдын ала әзірлеуге болады.

Алуан түрлі топарықта дақылдардың, дәнді-бұршақты дақылдардың, көкөніс және техникалық ауыл шаруашылық дақылдарының шығымдылығына  зерттелініп отырған гумин препаратын қолдану тиімділігі бойынша  жүргізілген өндірістік сынақ 2005 жылы  Қазақстанның Алматы, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстарының шаруашылығында жүргізілді. Сынақ  қорытындысы 27- кестеде көрсетілді.

Кесте 27 – ККМ-1 препаратын қолданып жабайы өсімдіктер шығару

| Облыс | Шаруашылық | Аумағы, га | Топырағы | Мәдени өсімдіктер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Солтүстік-Қазақстан | «Баян-Агро» ЖШС «Азия-Тарангул» ЖШС | 2000 300 | Қара топырақты | Бидай Омская 19 Ячмень кедр |
| Алматы | «Оксана» шаруа қожалығы | 125 | Орташа сұр топырақ | Соя дикабит |
|  | «VITA»АҚ | 700 | Ашық каштан | Соя, эврика, миссула, дикабит |
|  | «Акжар Пульсар» ЖШС | 400 | Ашық сұр түсті топырақ | Бидай безостая 1 |
|  | «Тамшы-Бұлақ» ЖШС | 500 | шөлейтті | Рис пакли |
|  | НПФ «Урожай» ЖШС тәжірибелік алаңы | 0,23 | Қою каштан | Қызанақ, новичок, соя, эврика, миссула, дикабит, желтоксай |

27-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қызылорда | «Абзал и К» ЖШС | 1000 | Аллювиалды-шалғынды | Маржан күріші |
|  | «Достык и К» ЖШС | 500 | Аллювиалды-шалғынды | Маржан күріші |
| Түркістан |  | 500 | Орташа сұр топырақ | Хлопчатник 4727 |
|  | «Кайнар» АҚ | 30 | Орташа сұр топырақ | Сафлор сафари |

27 - кестеде келтірілген деректерден көретініміздей, препаратты сынау географиясы  айтарлықтай кең және аграрлық қабылдаудың тиімділігін тексеру  түрлі топырақ-климаттық жағдайларда республиканың көптеген аумақтарында жүргізілді.

3-тараудың қорытындысы

1 Зерттеу жұмыстары Д. А. Қонаев атындағы Кен істері институты «Минералды шикізатты қайта өңдеудің физика-химиялық тәсілдері» зертханасында бұл технологияның мәні көкшалғынды тікелей субстрат бетіне өсіру. Қалдық қоймасынан әкелінген сынақтардан зертханалық  және өндіріс басында практикалық тәжірибе жұмыстары жүргізілді.

2 Тәжірибенің нәтижесі кен байыту фабрикасының қалдығының субстраты сынамалық бағытта таңдалып алынған өсімдіктердің өсуіне тежегіштік, бәсеңдеткіш әсері барлығын және өсімдііктер онтогенізінің ертекезеңінде, нақтылап айтқанда, Осы тәжірибелік партиялардың  ішінен тұқымдық дәнді 2 % -дық препараттың сапашартымен 60 минутқа буландырылған түрлерін 3,6,9 тәулікке ашық ауада  кептірілуге қойылып, сонан соң субстрат құмына отырғызылып жақсы нәтиже берді.

- Д.А. Қонаев атындағы Кен істері ғылыми институтында қоңыр көмірден

алынған препараттарды қолданып, кен-байыту фабрикалары қалдықтарының бетін зиянды шаң шығармау үшін  қолдануға болатындығы дәлелденді.

- Тәжірибенің негізінде өсімдіктің экологиялық төзімділігін көтеруге

ықпал ететін полифункционалдық қасиеті бар гумин препаратын алу технологиясы жасалды.

6 Қоңыр көмірдің майдасын қайта өңдеуден өткізіп, экологиялық таза, биологиялық төзімді препарат-адаптоген алынды, осы препаратты пайдаланып байыту фабрикалары қалдықтар үйінділерінің бетіне көк шалғын өсірудің технологиясы ұсынылды.

4 ПРЕПАРАТ-АДАПТОГЕНДІ КЕН ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ БЕТІНЕН ШАҢ БӨЛІНБЕУІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

4.1 Кен қалдықтарының бетінен шаң шығармау үшін мал қиының қосындысынан жасалған суспензиялы технология

Қоршаған ортаға (атмосфера, гидросфера, литосфера) түрлі қабаттары  шаң қалдықтары кері әсерін тигізеді, табиғи ресурстарды тиімсіз пайдалану салдарынан үлкен шығынға ұшыратады. Бұл келеңсіз жағдайдың дұрыс шешімі мал шаруашылығында көп жиналып қалған үлкен қара малдың қиын әр түрлі беріктіргіш заттармен қосып шаң шығаратын қалдық қоймаларының бетін жабу.

Әрине мал шаруашылығының қалдықтары одан бөлінетін газдар (метан, азот оксиді және басқалар) қоршаған ортаның атмосфералық ауасын ластайды. Бұның құрамында аммоний қосылыстарының болуы, оны пайдалы тыңайтқыштар есебінде де қолданылуға болатындығында. Сонымен қатар, олардың біріктіргіш және байланыстырғыш ретінде пайдаланылуы 20-30% құрайды.

Қалдықтар қоймаларын биотехникалық әдіспен рекультивация жасау төмендегідей әдістемелермен орындалды:

- Субстрат бетіне көкшалғын шығару әдістемесін ұсыну;

- Кен-байыту қалдықтарының бетіне жергілікті ауа-райына қолайлы агрохимиялық және агрофизикалық жағдайға бейімді өсімдіктердің түрін таңдау;

3Көлденең және көлбеу беттерге көкшалғын шығарудың жолдарын ұсыну;

4Байыту фабрикаларының қалдықтары орналасқан қойманың көлбеу бетіне икемді конструктивтік элементтерді байланыстырып оған тамыры тереңге кететін өсімдіктер өсіру технологиясын жасау.

Д.А. Конаев атындағы Кен істері институтында «Минералды шикiзатты қайта өңдеу физика-химиялық тәсілдері» зертханасында  техникалық және биотехникалық  рекультивациялау зерттеулері бірнеше жыл бойы жүргізіліп келеді. Өткен жүзжылдықтың  90-шы жылдары Жезді кен-байыту фабрикасының қалдық қоймаларында және «Жезқазғантүстіметалл» АҚ қалдықтарының бетінде шаңды шығармау әдістері сынақтан өтті. Осы сынақ кезінде қалдық қоймасының бетіне биотехникалық рекультивациялауда қоңыр көмірден өндірілген гуминдік препараттары  пайдаланылды. Қазіргі уақытта қоңыр көмір мен қара мал қиын араластырып, байыту фабрикасының қалдықтарының және кен аршудан шыққан үйінді беттеріне ландшафты қалпына келтіруге және экологиялық ахуалды бірқалыпты етуге  келесідей жұмыстарды жүргізу көзделінген бағдарламасы жасалынды [90]:

- атмосфералық ауада шаң бөліну нысандарының  теріс әсерін төмендету;

- шаң шығатын нысандар бетіне табиғи субстрат жасау;

- ауыл шаруашылығына керек  жер ресурстарын қайта қалпына келтіру;

- тау-кен өндірісі аймақтарында әлеуметтік тұрақтылықты құру;

- өнеркәсіп секторының тұрақты дамуын жүзеге асыру.

Қалдықтар қоймаларын биотехникалық әдіспен рекультивация жасау төмендегідей әдістемелермен орындалды: субстрат бетіне көкшалғын шығару әдістемесін ұсыну; кен-байыту қалдықтарының бетіне жергілікті ауа-райына қолайлы  агрохимиялық  және агрофизикалық жағдайға бейімді өсімдіктердің түрін таңдау; көлденең және көлбеу беттерге көкшалғын шығарудың жолдарын ұсыну; байыту фабрикаларының қалдықтары орналасқан қойманың тік немесе көлбеу  бетіне икемді конструктивтік элементтерді байланыстырып, оған тамыры тереңге кететін өсімдіктерді таңдау т.б.

Осы ғылыми диссертацияда байыту фабрикасы қалдықтары бетінен шаң бөлінбейтіндей екі технологиясы беріледі: біріншісі, улы шаң шығатын нысанға ірі қара малдың қиына көмір майдасы қосылған суспензия дайындалып жағылады да, оған әр түрлі бейімделінген көк шөп егіледі; екіншісі, субстрат бетіне көмірден алынған препаратпен өңделген көкшалғын тұқымы себіледі.

Шаңды шығармау әдістеріне сараптама жасағанда ең тиімдісі қалдық қоймасының бетіне сулы суспензия шашып, оны тұрақтандыру. Ол суспензия  мынандай құрамда жасалынды: суспензия: су  (1 : 2). Осы эксперименттік зерттеулер нәтижесінде оның қышқылдылығы (рН) 8-ге теңелді, оны универсалды индекаторлық қағазбен анықтадық. Қышқылдылықты реттеу үшін гуминдік қышқылы мол  (67 %) көмірдің майдасын  пайдаландық, оның  суспензиядағы сілтілікті реттеп отыратындығы анықталды.

Суспензияның құрамына көмірдің майдасын мынандай құрамда қостық: суспензия:қоңыр көмір (ҚК) 1-10:5. Осыдан кейін рН 8-ден 5-ке дейін төмендеді. Құрамның агрегаттық құрылымы сұйық түрінен қоймалжың формасына ауысты, сәлден соң қалдықтың бетіне жағудың қолайлы түріне келді. Бұл құрамның салмақтық жағын есептегенде Суспензия: ҚК= 10:5 болды.   Осы құрам байыту қалдықтарының 60% SiO2 бетіне жағылды.

Бұл тәжірибелік жұмыс температурасы 18-200С арасында бірқалыпты болатын фитотронда күнделікті қадағаланып отырды. 3 күн өткеннен кейін суспензияның құрамындағы ылғалдылығы азайып, анау-мынау механикалық үдерістерге төтеп беретіндей 1,0-1,5 см қабыршақ пайда болып, ол 0,2-0,3 МПа қысымдыққа шыдамды екені анықталды. Зертханада алынған сынақ материалдары  аэродинамикалық тұрбаға қойылып, оған жел күшінің әсері тексерілді. Зерттеу көрсеткендей, желдің жылдамдығы 4м/с болған кезде, 60 минут шамасында шаң шығу үдерісі байқалмады, ал ұсынылып отырған технология қолданылмаған жерде  шаң бөліну бұрынғы қалпында қалды, ол тіптен 90%-ға дейін көтеріліп кетті [91]

Зерттеу нәтижесінде авторлардың ұсынысы бойынша суспензия бетіне жағылған композияциялық материал қалдықтың бетіндегі майда шаңдарды желмен ұшырмау әсері бар екеніне толық көз жеткізілді (8-сурет).

Құраммен бекітілген Суспензия : ҚК =1:2

Сурет 8- Құрамның өңделген қалдықтарының үлгілері

Кесте 28 – Қалдық бетіндегі көкшалғын өсірудің үдерісін бақылау

| Тәулік өлшемі | Тәжірибе жұмысының варианттары Суспензия:ҚК =1:2 | Көмір қосылмаған Суспензия |
| --- | --- | --- |
| 3-тәуліктен кейінгі суарусыз өткізгендегі жағдайы | Жарылмаған | Өскін қабатының терең жарылғандығы |
| 3-тәуліктен кейінгі суарусыз өткізгендегі жағдайы | Ойдағыдай | Өскін сиректелген, солу үдерісі басталған |
| 7–ші күнгі өскіннің биіктігі, % | 98,0 | 1,0 |
| 9–шы күнгі өскіннің биіктігі, см | 1,0 | 0,5 |
| 13-ші күнгі өскіннің биіктігі, см | 5,0 | 1,0 |

8-суртте көрсетілгендей байыту фабрикасының қалдықтарының бетінде өсу көкшалғынның үдерісін бақылаймыз. Ол үшін суспензияны мынандай қалыпта дайындадық: суспензия: ҚК=10:2 және  көмір қосылмаған суспензия. Олардың әрқайсысына көкшалғын тұқымдарын септік, оның ішінде : қызыл арпа (15%), қызыл бетеге (25%), қой арпасы  (25%), шалғынды шөп (20%), көп жылдық (15%) reygrasa  [92]

Осы құрамда қалдықтар бетіне суспензия жағылды. Тәжірибелік учаскедегі егілген 9-ші суреттегі (а) – қалдық қоймасының орналасуы, ал (в) – суретінде көрсетілгендей көк шалғынның шығымы 98%-ды құрады,  осы суреттегі (б) - көкшалғынның шығымы 1% -дан аспады, яғни олардың солу үдерісі басталды.

Шаңданып жатқан қалдық бетінің 100 шаршы метрінде құрамында 8 кг қоңыр көмір майдасы, 80 кг суспензия, 160 л су, барлығы 250 кг қойыртпақты тәжірибелік учаскенің бетіне жақтық.  Экспериментке қолданған құрамның ішіндегі техникалық судан басқасы сырттан әкелінді, яғни олардың қымбат болмаса да бағасы бар, ал судың бағасы 7 тнг/куб.

| а) Көмір мен суспензия қосылмаған қалдық беті | б) Көмір қосылмаған Суспензия | в) Суспензия : ҚК |
| --- | --- | --- |

Сурет 9 (а, б, в) – Тәжірибелік учаскедегі шалғын шығымының сыртқы көрінісі

Мұндай технологияның табысты іске асуы, біріншіден, тұрғындарға қолайлы қоршаған ортаның ахуалын түзеу, эрозияға ұшыраған жерлердің  гидродинамикалық режимін тұрақтандыру, уыттылығын жою, қоршаған ортаның ластану үдерісін тежеу. Биотехникалық технология эрозияға ұшыраған жер бетіне мәдени немесе жабайы өсімдіктерді отырғызуға жағдай туғызады. Соққан желден, атмосфераның әртүрлілігінен қалдық қоймаларының беті әр түрлі коррозияға ұшырайды. Осы температураның әртүрлілігінен кен-тастарының жарылу, жырықтану процестері тоқталмай жүріп жатады. Осы үдерістерді тоқтату үшін қалдықтардың минералдық бөлшектерін бір-бірімен байланыстыру қажет-ақ. Ол үшін биотехникалық рекультивация технологиясын іске асыру керек.

Осы тәжірибе жұмыстарын қорытындыласақ, суспензиямен көмір майдасының қосындысы қалдық бетінде шаң шығармаудың кепілі бола алады. Осы құрам аймақтағы экологиялық жағдайды жақсартып, жер бетінің бедерін қалпына келтіріп, сорланған ауыл шаруашылық жерлеріне мәдени өсімдіктер өсіруге жағдай туғызады.

Биотаға, қоршаған ортаға (ҚО), атап айтқанда, тау-кен өндірісінде техногендік факторлардың әсері әр түрлі нысандарда көрініс табады. Мысалы, кеніштерді аршу жұмыстары жүргізілгенде пайда болатын шаң тозаң, минералды шаң және жапырақты өсімдіктердің фотосинтез процесі олардың өнімділігін тежеу арқылы өсу жағдайын өзгертеді.

Көп көлемде тау жыныстарын жарылғыш заттармен қопарғанда одан бөлінетін қою шаң субстарт бетіне шөгіп оған ауыр металл қоспаларының элементтерін енгізеді, ол өз ретінде өнімділік сапасын төмендетеді, топырақ құрамына химиялық жаңа элементтерді енгізеді. Көптеген техногендік қалдық қоймалары да шаң көзі болып табылады, өйткені олардың үлкен көлемі қоршаған ортаның табиғи гармониясын жояды. Бұл тұрғыда, қоршаған ортаны реттеу, оны сақтап қалу үшін жеткілікті дәрежеде кеніштер аймағының табиғи биотасын қалпына келтіру тұрғындардың көп аурулардан сақтандырудың мүмкіндігін тудырады.

Биологиялық реттеу тұжырымдамасында кеңістіктіктің дамуын шектейтін техносферасы және қазіргі геологиялық ортаның бұзылған аумақтары биосфералық өзгерістер мен қалпына келтіру лимиттеріне негізделген. Басқаша айтқанда, осы тұжырымдаманы келесі кезеңде адамзат дамуы үшін жасалған заңдар тұрақты биосфераға жақындату тиіс және бұзылған тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін барлық шараларды бұлжытпай іске асыруы қажет [93].

Қазақстандағы қазіргі жағдай қоршаған ортаның ластануы, сонымен қатар тұрғындардың өміріне ғана емес оның әл-ауқатына да қауіп төндіріп отыр. Республиканың төрттен астам аумағы Семей ядролық полигонындағы сынақтар, сондай-ақ тау-кен және химиялық өнеркәсіп бөлінетін шаң- тозандар, тұрғындар өмір сүруі үшін қажетті деңгейде қолайлы емес. Агробизнесте ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің арамшөптер мен зиянкестермен күресу, улы химикаттардың көп мөлшерде пайдалануы, қоршаған ортаның ластануына ықпал етеді, өйткені жайылымның жартысына жуығы шөлейттену, суармалы жерлердің  75% -ы тұзды топыраққа айналуына әкеледі. Экологиялық және экономикалық жағынан биотехникалық қалпына келтірудің ең арзан және болашағы зор технологиясын ұсынды.

Д.А. Қонаев атындағы Кен істері институты «Минералды шикізатты қайта өңдеудің физика-химиялық тәсілдері» зертханасында бұл технологияның мәні көкшалғынды тікелей субстрат бетіне өсіру. Қалдық қоймасынан әкелінген сынақтардан зертханалық және өндіріс басында практикалық тәжірибе жұмыстары жүргізілді.

Бұл тәжірибеден шығатын қорытынды, егер осы алынған препараттарды қолданып, кен-байыту фабрикалары қалдықтарының бетінен бөлінетін зиянды шаңды шығармау үшін қолдануға болатындығы дәлелденіп отыр.

Қазақстанның құрғақшылық аймағында орналасқан өндіріс кешендерінде қоршаған ортаның жағдайы ең өзекті мәселелерді туғызып отыр. Түрлі компаниялардың жұмыстарына байланысты туындаған, судың, топырақтың және ауаның ластануына, соның ішінде тау-кен өндірісі қалдықтарының миллиондаған адамдардың денсаулығына қауіп төндіреді [94-95].

Д.А. Қонаев атындағы Кен істері институтында Қазақстан мен іргелес жатқан алыс және жақын шет елдердің  әр түрлі топырақтық-климаттық, оның ішінде қуаңданған және техногендік, сондай-ақ климаттың әр қилы қатаң жағдайларындағы аймақтарына арнап физиологиялық пәрменді препараттар топтамасы жасалынып шығарылуда және қазіргі таңда өндіріс пен халық шаруашылығының  әр түрлі салаларында қолдану үшін олардың әр алуан модификациялары жасалу үстінде.

Бұл препаратты қолданудың арқасында біз ұсынып отырған тәсіл осыған дейінгі белгілі тәсілдермен салыстырғанда еңбек, материалдық және қаржы шығындары бойынша ең үнемді әрі тиімді тәсіл болып табылады

Ал физиологиялық пәрменді бұл препараттардың шығу тегіне келетін болсақ, олар Қазақстанның жерінде көп кездесетін кәдімгі қоңыр көмір  кен орындарының отынға жарамсыз ұсақ бөліктерінен алынған [119-121].

Д.А. Қонаев атындағы Кен істері институтында  бірнеше жылдардан бері өндірістік қалдықтары бетінен улы шаңның бөлінуін бәсеңсіту немесе тежеу үшін, оның бетіне көк шалғын өсірудің биотехникалық әдістерін қалыптастыруға зерттеу жұмыстары жүргізілуде.

Қоңыр көмірден алынған препараттың өсімдік тұқымына  әсерін анықтау үшін гуминдік ерітіндінің  1,0; 2,0; 2,5 пайыздық мөлшері дайындалды. Зерттеу жұмыстары міндетті түрде кезең-кезеңімен  жүргізілді. Әр кезең 3 тәжірибелік жұмыстан тұрды, барлығы 9 тәжірибе көпсатылы эксперимент жүргізілетін фитотронда өткізілді.

Жалпы, барлық зертханалық тәжірибелік зерттеулер МЕСТ 10250-80, МЕСТ 12038-84 талаптарына сай жарықтық-жылыту құралдарымен, таймермен және термореттегішпен жабдықталған фитотронда (10-сурет) Б.П. Строгонов әдістемесі бойынша жүргізілді.

Фитотрон жарықтың, температураның  және ауа ылғалдылығының қарқындылығын, жиілігін және ұзақтығын бағдарлы реттеп отыратын, белгілі бір қалыпты орнықтырушы қондырғылармен жабдықталған күрделі техникалық аспап болып табылады.

Сурет 10– Зертханалық тәжірибелер жасалған фитотронның жалпы көрінісі

Фитотрон температурасы қысы-жазы үнемі 250С шамасындағы бірқалыпты деңгейде ұсталып отырды. Алдағы тәжірибелерден басқа, зертханалық тәжірибелердің барлығымен бір мезгілде фитотронда өсімдік өсуіне қолайлы микроклиматты қалыптастырып ұстап отыру мақсатында тағы бір тәжірибе үнемі жүргізілдіп отырды. Бұл тәжірибе бойынша, іші таза сумен толтырылған 3 аналитикалық стақан фитотрон ішіне үнемі қосымша қойылып отырды. Олардың біреуі фитотронның дәл ортасына қойылса, қалған екеуі екі бүйір беттеріне қойылды. Әр тәжірибе басталған алғашқы тәулікте фитотрон ішіндегі булану процесімен қатар тәжірибелік әр өсімдіктің суды сіңіру деңгейіне қарай анықталатын стақандардағы булану массасы өлшеніп, тәулігіне екі мезгіл стақандардағы су мөлшері алғашқы массасына дейінгі деңгейде толықтырылып отырды. Осы стақандардағы су деңгейлері арқылы фитотронның әр жерінде орналасқан тәжірибелік өсімдіктердің әр түрлі тәжірибелік сынақтар кезінде суды әрқилы сіңіретіндіктері анықталды, сіңіру деңгейлері есептелініп алынды. Бұл көрсеткіштер осы өсімдіктерге жасалған келесі тәжірибелерде ескеріліп және салыстырылып отырды.

4.2 Жабайы өсімдіктердің дәнін препарат-адаптогенмен өңдеп зертхана жағдайында өсіру

Макро және микроэлементтермен және жабайы өсімдіктердің сығындысымен, мәселен ақ жусанмен  байытылған жаңа физиологиялық белсенді гумин препаратының тиімділігін зерттеу биотестілеу әдісімен екі зертханалық тәжірибе жасау арқылы өткізілді. Сынақ Д.А.Қонаев атындағы КІИ қызметкерлерінің күшімен жасалған шағын климатронда өткізілді.

Келесі тәжірибелер циклі марганец кенін байыту қалдығында жасалды. Барлық тәжірибелер МЕСТ 10250-80, МЕСТ 12038-84 талаптарына сәйкес Б.П. Строгонов әдістемесі бойынша фитотронда 20÷250С температурасында жүргізілді. Тәжірибелер жүргізілген барлық уақытта субстраттың ылғалдылығы оның ең төменгі ылғал сыйымдылығының 90 %-ы деңгейінде ұсталынып отырды.

Алғашқы тәжірибелер топтамасы алдыңғы екі субстратты сияқты бақылау тәжірибелері болды. Бұл тәжірибелерде таңдалынып алынған сынақтық арпа, мақта, мақта, сафлор, есекмия, ерекшөп, елекшөп, бозжусан, қаражусан, кермекжусан, арқаржусан, ақбас түйежоңышқа, ошаған, бұйра кендір, сексеуіл өсімдіктерінің тұқымдары субстратқа ешқандай өңдеусіз егілді. Барлығы 4 қайтарылымда отырғызылды. Тәжірибелердің ұзақтығы 18 тәулікті қамтыды. Нәтижесінде хризотил-талшықтас қалдығындағыдай емес, барлық дерлік өсімдік тұқымдары өніп, тұқым жарды.

Тәжірибелер әзірше ешкандай өңдеуден өтпеген өсімдік тұқымдарымен жасалғандығын жоғарыда айтанбыз, сонда да, 29-кестеден көрініп тұрғандай, бұлардың ішінде жақсы нәтижелерге жусанның барлық түрлерінде, сексеуіл мен ошаған бұталарында және сафлор мен еркекшөп өскіндерінде қол жеткізілді. Бұйра кендірдің ешқандай тұқымдары өнбесе, ақбас  түйежоңышқаның 2 %-ақ, ал мақтаның бар-жоғы 12-%-ы ғана өніп, солардың өзі немесе олардан өсіп шыққан өскіндер де 7 күн өткен соң қурап қалды [122-125].

Кесте 29- Марганец кенін байыту фабрикасы қалдығына тұқымдары өңделмеген өсімдіктермен жасалған тәжірибелердің көрсеткіштері

| Реттік № | Өсмдік атауы | Орташа шығымдылығы, % | 15-тәуліктегі орташа биіктігі, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өңделмеген арпа | 50 | 17,0 |
| 2 | Өңделмеген мақта | 12 | - |
| 3 | Өңделмеген арқар жусан | 56 | 7,5 |
| 4 | Өңделмеген есекмия | 12 | 2,5 |
| 5 | Өңделмеген алабота | 50 | 15 |
| 6 | Өңделмеген пастернак | 90 | 22 |

Келесі тәжірибелер  топтамасында осы жұмыста өсімдіктер әрқайсысы үшін марганец кен байыту фабрикасы  қалдығының уыттылығын қайтару бағытында анықталған сәйкес физиологиялық пәрменді гуминдік препараттың сулы ерітінділеріне олардың тұқымдарын 60 мин салып, жағдайына дейін 20 ÷400С температура аралығында кептірдік. Өңделген тұқымдар сынақтық, яғни марганец байыту қалдықтарының сынамалары салынған 0,5 литрлік аналитикалық стақандарға отырғызылды. Барлық тәжірибелер 4 қайталанымда жасалды. Тәжірибелердің ұзақтығы 15 тәулікті құрады. Тәжірибелердің нәтижелері 30-кестеде көрсетілген.

Кесте 30– Бақылаудағы және тұқымдары өңделген өсімдіктерді марганец кенін байтыу қалдығына еккендегі нәтижелер

| Реттік № | Өсмдік атауы | Орташа шығымды-лығы, % | 15-тәуліктегі орташа биіктігі, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бақылаудағы арпа | 46 | 17,0 |
|  | Тұқымы өңделген арпа | 78 | 25,0 |
| 2 | Бақылаудағы мақта | 12 | - |
|  | Тұқымы өңделген мақта | 20 | - |
| 3 | Бақылаудағы арқар жусан | 60 | 7,5 |
|  | Тұқымы өңделген арқар жусан | 72 | 12,0 |
| 4 | Бақылаудағы есекмия | 12 | 2,5 |
|  | Тұқымы өңделген есекмия | 28 | 4,0 |
| 5 | Бақылаудағы алабота | 50 | 15 |
|  | Тұқымы өңделген алабота | 87 | 18 |
| 6 | Бақылаудағы пастернак | 90 | 22 |
|  | Тұқымы өңделген пастернак | 95 | 27 |

Cурет 11-  Препаратпен өңделген  тұқымның қалдық қоймасы бетінде егілген өскіннің шығымы

Cурет 12– Препаратпен өңделген дала шөбі тұқымының қалдық  бетіндегі өскіннің көрінісі

11-12 суреттерде көрсетілгендей тәжірибе жұмысынан байқалғаны - өсімдіктердің өсу биіктіктері емес,  марганец кен байыту фабрикасы қалдықтарында өсіп шыққан өскіндердің сапалық көрсеткіштері болды: марганец кенін байыту қалдығында өсіп шыққан өскіндер  бозғылт жасыл түсті, жапырақтар қылдай жіңішке болса, марганец кенін байыту қалдығында өскен сол өсімдік түрлері қанық жасыл түсті, жапырақтары нәрлі, толыққанды болып өсті.

Д.А. Қонаев атындағы Кен істері институтында бірнеше жылдардан бері өндірістік қалдықтары бетінен улы шаңның бөлінуін бәсеңсіту немесе толық шығармау үшін, оның бетіне көк шалғын өсірудің биотехникалық әдістерін қалыптастыру үшін зерттеу жұмыстары жүргізілуде.

Қоңыр көмірден алынған препараттың өсімдік тұқымына  әсерін анықтау үшін гуминдік ерітіндінің 1,0; 2,0; 2,5 пайыздық мөлшерімен дайындалды. Зерттеу жұмыстары міндетті түрде кезең-кезеңімен  жүргізілді. Әр кезең 3 тәжірибелік жұмыстан тұрды, барлығы 9 тәжірибе көпсатылы эксперимент жүргізілетін фитотронда өткізілді.

Зерттеу жұмысына газондық  шөптердің төмендегідей түрлері алынды: қатты қызыл  арпа дәні , қызыл шашты арпа дәні, қой арпасының дәні , шалғын қоңыротынның дәні, көпжылдық рейграс дәні және т.б.

Осы таңдап алынған дәндер жоғарыда көрсетілген ерітіндінің құрамдық мөлшерімен өңделіп, пленканың астында 4 сағат буланады. Сонан соң 6 сағат бойына кептіріліп Жездіден әкелінген субстраттың құмына егілді.

а) 1-ші кезең                       б) 2-ші кезең                    в) 3-ші кезең

Cурет 13  (а, б, в)- Cуландырылған препаратпен  көк шөп тұқымын араластырып дайындау

13-ші суретте көрсетілгендей, тұқымдардың ең жақсы шығымы препараттың 2 грамм мөлшерімен араластырғандағысы болды. Одан көбірек, яғни препараттың 2,5 грамдық мөлшері өсімдіктің әрі қарай өсуіне 100 %- дан 80%-ға дейін тежейтінін көрсетті. Осы көрсетілген бірінші тәжірибеден кейін көкөніс дәндерінің келесі партиясы 3 вариантқа бөлініп, олардың әрқайсысы 2 грамдық препараттың ерітіндісімен аралстырылып 30,60,180 минутқа тәжірибелік фитотронға қойылды. Ылғалдандыру күнделікті бір мезгілде жүргізілді.

Тәжірибелік жұмыстың 10-шы күні бірінші өскіндер шыға бастады. Тұқымды препаратпен 2 грамдық мөлшерімен араластырып, буландырудың  нәтижесі 3-ші (б) -суретте көрсетілген.

Осы алынған нәтиже көрсеткендей, егер препарат ерітіндісінде тұқымды 60 минуттан асыра ұстағанда оның өскінге әсері төмендейтінін көрсетті. Сондықтан субстрат бетіне шаң шығармас үшін егілетін жабайы өсімдіктердің тұқымы сұрыпталды.

Зертханалық тәжірибе жұмыстарының анығына жету үшін ғылыми жұмыс әрі қарай жалғастырылды. Тұқымның жаңа партиясы препарат ерітіндісімен араластырылып 60 минут буландырылды да 6 сағатқа кептірілуге қойылды. Бұл тәжірибеде тұқымның кептірілу уақыты анықталды. Дұрыс кептрілмеген тұқымдық дәндер базданып  себуге жарамсыз болып қалды. Осы тәжірибелік партиялардың  ішінен тұқымдық дәнді 2 % -дық препараттың сапашартымен 60 минутқа буландырылған түрлерін 3,6,9 тәулікке ашық ауада  кептірілуге қойылып, сонан соң субстрат құмына отырғызылды. Осы тәжірибелік жұмыстың ғылыми қорытындысы 3-суреттегі графикте көрсетілген [126-127].

Осы графикте көрсетілгендей, субстратқа дәнді себер алдындағы оны бұқтырып кептіру уақытының оңтайлысы 9 тәулікті құрайтыны анықталды. Бұл мақаланың негізгі мақсаты байыту фабрикаларының қалдықтарының бетіне шаң шығармайтын рекультивациялық биотехникалық технологиясы болғандықтан, зертханалық тәжірибе жұмыстарында алынған нәтижелерді Жезді марганец  кен-байыту фабрикасының қалдық қоймасында өндірістік тәжірибелік жұмыстар жүргізілді.

Жезді елдімекеннің қасында орналасқан (2 км) бұл қалдықтар 25 гектар жерді алып жатыр. Желді күндері қалдық бетінен ұшқан шаң-тозаң Жезді ауылын басып қалады. Санитарлық-эпидемиялық қызметі анықтағандай, бұл елді мекеннің  тұрғылықты халқы әр түрлі жүрек, өкпе ауруларына, балалардың сырқаттануы көбейген. Осы қалдықтың шетінен 40 м2 болатын өндірістік тәжірибелік жұмыс жүргізу үшін жер бөлінді. 2016 жылы ерте көктемде (наурыз айы) тұқымдық дәндер егілді.  Егуге ең жақсы көрсеткіштерге ие болған, 3-ші вариант құрамы таңдап алынды. Тәжірибелік учаскенің жартысына, салыстыру үшін, препаратпен өңделмеген тұқымдық дәндер де егілді.

Препаратпен буландырылған тұқымдық дәндер 1,0; 2,0 және 5,0 пайыздық мөлшерде қолданылды. 6-шы тәулікте газондық шөптер шыға бастады, ал салыстырма үшін егілген көкөніс 10-шы тәулікте ғана шыға бастады. Өндірістік-тәжірибеде егілген өскіндердің 2-ші жапырағы шыққаннан кейін, яғни вегетациялық кезеңде препараттың ерітіндісімен өскінді тағы  да жалпылай бүрку әдісімен өңделді. Бақылауға егілген көкөніс 20-шы тәулікте сола бастады, ал препаратпен өңделген өскіндер бұрқырап шығып, биіктігі 1 ай өткенде 20,  кей жерінде 25 см-ге жетіп, қалың шалғынға айналды [127-128].

Сурет 14 - Өндірістік  нысанда жүргізілген тәжірибелік жұмыстың нәтижесі

Бұл тәжірибеден  шығатын қорытынды,  Д.А. Қонаев атындағы Кен істері ғылыми институтында қоңыр көмірден алынған препараттармен жабайы көк шөптердің тұқымын бұқтырып, кен-байыту фабрикалары қалдықтарының бетінен зиянды шаң шығармау үшін  егуге болатындығы дәлелденді.

Сурет 15– Далалық тәжірибелік жұмыс кезеңі

Жезді кен байыту фабрикасының қалдықтары бойынша осы аймақта өсетін өсімдіктердің тұқымдарын - қара жусан, бидай, пастернак, алабота және т.б. зертханалық зерттеулер жүргізілді. Тұқымдар гуминді препараттың су ерітінділерінде 60 минут ішінде 0,1-0,9 % шоғырланып, содан кейін 20-40 ° C температурасында ауа сусыз күйге дейін 2-3 сағат бойы кептіріліп, қалдық қоймаға дайындалған құмға егілген. Байқау барысында сыналған өсімдіктердің байыту қалдықтарын биологиялық рекультивациялау үшін ең перспективалы болып жусан және алабота (31-кесте) болып табылатынын анықтады.

Кесте 31 – Тұқымның шығуына препарат-адаптогеннің әсері

| Өсімдіктің түрлері | Тұқымдық өскін % |
| --- | --- |
| Алабота – бақылау | 24 |
| Алабота – қайта өңделген | 87 |
| Жусан– бақылау | 16 |
| Жусан – қайта өңделген | 34 |

Қорыта келгенде , зерттеудің нәтижелері: препаратпен өңделмеген жусан мен алаботаның тұқымы егілген эксперименталдық бақылау учаскесінде 18 - 21%, ал препарат-адоптогенді қолданумен егілген учаскеде өсім - 87% құрады.

4.3 Жезді байыту фабрикасы қалдықтарының сипаттамасы және оның  бетінен  бөлінетін шаңның атмосфералық ауаға зияны

Зерттеу нысаны Жезді кен-байыту фабрикасының қалдықтарында жүргізілді. Ол кейіннен «Марганец» КБФ деп аталынған, бұрынғы Жезді кен басқармасына қарасты болды.

Әкімшілік басқару жағынан Жезді поселкесі Қарағанды облысы Ұлытау ауданының құрамына кіреді, Жезқазған қаласынан солтүстік-батысқа қарай 65 шақырымда орналасқан, климаты құрғақ далалық және жартылай шөлейттік аймақтарға тән күрт континенталды: құрғақ, жауын-шашын мөлшері өте аз, ұзақ та қатаң қысымен, жиі соғатын боранымен және құрғақ та ыстық жазымен, көбірек желді, азырақ керімсалды самалымен сипатталады [129-132].

Температуралық тұрақтылық жыл ішінде, ай ішінде де, тіпті тәулік ішінде де біркелкі емес. Ең төменгі температура қаңтар-ақпанда -110С-430С-қа дейін,  ең жоғарғы температура шілде-тамызда - +38÷+430С-қа дейін. Жылдық орташа температура +4,30С-қа тең. Ауа температурасының жылдық абсолюттік ауытқу амплитудасы 800С-қа дейін жетеді. Ең суық ай- қаңтар, ең ыстық ай- шілде. Орташа тәуліктік температурасы 00С-тан төмен болатын кезеңнің ұзақтығы 159 күнді құрайды.

Жауын-шашынның мөлшері өте аз және жылдың бар мезгілінде бірдей жаумайды, 120-150 мм аралғында және негізгі бөлігі қыс айларында жауады, жаз айларына ең аз мөлшері сәйкес келеді. Тоң болып қатуы 2 метрге, кей жерлерде тіпті 2,5 метрге дейін жетеді. Қар қабатының жату ұзақтығы – жылына 90÷140 және одан да көп күнге жетуі мүмкін. Қардың қалыңдығы орта мөлшермен -16 см, кей жерлерде -20-30 см, ал ойпаңдарда 1,5 м , тіпті одан да қалың болуы мүмкін.

Оңтүстік-батыстан ауданға субтропикалық ауа қабаттары келеді де, жазда ыстық, ал қыста жылы жел әкеледі. Солтүстік пен солтүстік-шығыстан  арктикалық суық ауа қабаттары қыста қатты аяздарды, көктемде салқын ауа ағымдарын алып келеді. Желдің жылдық орташа жылдамдығы 4,3 м/сек тең, ал ең жоғары жылдамдығы қыс айларында 28 м/сек дейін жетеді.

Жезді кен –байыту фабриксының қалдық қоймасына 1942 жылдан бастап қордаланған шикізат көлемі 4000 000 тоннадан асып, 25 гектар аумағымен  2 тасты төбенің (лощина) арасымен елді мекеннің солтүстігіне қарай көлбеу орналасқан. Осы үйіндінің әр құмының  диаметрлері орта есеппен 0,3 мм-ден аспайды, қоңыр түстес қиыршық құм десе де  болады. Ал қалдық қоймасы орналасқан аймақ топырағының шірінділі-элювиалдық қабаты, гранулометрлік талдау мәліметтері бойынша, орта саздақты, шаңдақты болып келеді [133].

Жезді байыту фабрикасының марганец қалдықтарының химиялық құрамы 32-кестеде келтірілген.

Кесте 32 - Марганец байыту фабрикасының қалдықтарының химиялық құрамы

| Реттік № | Химиялық формуласы | Мөлшері, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | MnO | 11,48 |
| 2 | Na 2O | 1,70 |
| 3 | SiO2 | 56,48 |
| 4 | Al 2O3 | 12,50 |
| 5 | Fe2 O3 | 4,06 |
| 6 | MgO | 1,70 |
| 7 | CaO | 2,66 |
| 8 | TiO2 | 1,05 |
| 9 | P2 O5 | 1,12 |
| 10 | K 2O | 7,25 |

Қалдықтардың минерологиялық құрамы кварцтық-далалық шпаттық болып келеді. Марганец кендік браунит, псиломелан, голландит, манганит минералдарының құрамында тотықтар (Mn2O3) және де басқа түрлі тотықтар (MnO2) түрінде кездеседі.

Ал Жездідегі марганец кенін байытудан қалған қалдық қоймасы жердің рельефі бойынша абсолюттік биіктігі бірте-бірте солтүстіктен оңтүстікке қарай төмендейтін төбелі жазыққа жатады. Абсолюттік биіктігі Үлкен Жезді өзенінің тұсындағы 385 метрден Жезді өзенінің тұсында 400 метрге жетсе, Ұлытаудан оңтүстік-шығысқа қарай  55 шақырымда орналасқан Қағыл тауының биіктігі 600 метрге дейін жетеді [134-137].

Байыту фабрикасының қалдық қоймасында марганец мөлшері 10,7% құрайтын 4,0 млн тоннадан асатын марганец кенінің қалдықтары шоғырланған. Оның орташа диаметрі 0,3 мм-ге тең қарақошқыл құмды масса. Минералогиялық құрамы кварц-далалық шпат. Дала шпаттарында алуан түрлі калий құрамдас қиыршық тас кездеседі және абразивтік өнеркәсіп үшін талшық шоғырланатын концентратты - пегматикалы-шикізат өндіруге қажетті шарты болып табылады.

Зерттеу барысында осы аймақта шаң бөлінетін өндіріс орындарын зерттеген кезімізде олардың әр түрлі шамада бөлінетініне көзіміз жетті (33-кесте).

Кесте 33 – Нормативті және табиғи шаң бөліну көрсеткіштері

|  | Шаң шығатын нысан | Шаң көлемі, % |
| --- | --- | --- |
| Нормативті | ҰҰЗ (ұсақ ұнтақтау зауыты) | 0,88 |
|  | БФ (байыту фабрикасы) | 0,4 |
|  | ҰСЗ (ұнтақтау-сұрыптау зауыты) | 0,50 |
|  | КФ (кесектеу фабрикасы) | 28,43 |
|  | Көмекші цехтар | 0,05 |
| Табиғи шаң бөлінуден | Қалдық қоймасы | 21,45 |
|  | Түйіршікті сақтау орны | 25,90 |
|  | Қопарылыс жұмыстары | 6,38 |
|  | ДСФ қоймасы | 10,10 |
|  | Тау жыныстарының қалдықтары және бос қапталымдар | 11,0 |
|  | Барлығы | 100,00 |

Марганец қалдық қоймасы орналасқан Жезді поселкесінің аумағы орталық қазақстандық ұсақ шоқылы аймаққа жатады. Ұлытау тауының жақын болуына байланысты денудациялық типтегі күрделі төбелі қырқалы рельеф қалыптасқан.

Аймақтағы басты су көздері – Сарысу өзені мен оның негізгі тармақтары – Қаракеңгір, Жезді, Жыланды, Сарыкеңгір және басқалары. Сондай-ақ Торғай өзені жүйесіне жататын Жездіқыз, Балажезді өзенін де атауға болады. Бұлардың барлығы да далалық сипаттағы өзендер: кейбірі  жазда құрғаса, енді біреулері жіңішке созылыңқы  көлшелерге айналады.

Аумақта алевролит, арглиллит және әктас сияқты шөгінді девонды-карбонды тау жыныстарынан тұратын жарықшақты қатты тау жыныстарының жер асты сулары анағұрлым кең дамыған. Жезді поселкесін сумен қамту  көзі 1965 жылдан жұмыс істеп тұрған және Есекқұлын кенорнының жер асты суларын пайдаланатын бас тоған болып табылады. Бұл кенорнының суы тұщы, минералдылығы -0,6÷0,9 г/л, құрамы бойынша –гидрокарбонатты –сульфатты натрийлі. Сумен қамтамасыз етуге, сондай-ақ, Үлкен Жезді өзенінің суы мен  жарықшақты жер асты суларының минералдылығы аз және жоғары су қысымы бар учаскелерінде жекеленген ұңғымалар арқылы бұрғыланып алынатын жер асты сулары да пайдаланылады [138-140].

Салыстырмалы ауа ылғалдылығы жылына 13 сағатты құрайды және максимумы қысқы уақытқа, ал минимумы жазға сәйкес келеді. Ылғалдылықтың жетіспеушілігі, әсіресе, көктемде (наурыздан мамырға дейін), ал шұғыл азаюы күзде (қыркүйектен қарашаға дейін) байқалады. Ауаның ылғалмен қанығуының  жетіспеушілігі жазда жауатын атмосфералық жауын-шашынның толықтай дерлік буланып кетуінен, жер бетіне жақын орналасқан жер асты суларының булану немесе транскрипция  жолдарымен ауа ылғалдылығына жұмсалуынан туындайды. Булану жыл бойы түсетін жауын-шашын мөлшерінен 5-6 есе артық болады.

Биоклиматтық жағдайлар басқа да факторлармен бірге Жезді массиві аймағында сипаттық биогеоценоздардың (Сукачев бойынша) немесе элементарлы ландшафтылардың (Полынов бойынша) қалыптасуына басқаша айтқанда, құба шөлдік-далалық топырақтың қалыптасуына әсер еткен. Тың ландшафтылардың құба топырағы  әлсіз, орта және күшті қаңқалы жабық саздауыттарда қалыптасады, олардың астында (2,6÷5,0 м) қиыршық тасты –малта тасты шөгіндлер  төселініп жатады, ал жерасты суларының басым бөлгі өте тереңде орналасқандықтан, топырақ құру процесіне қатыспайды. Аймақтық сутіректік қат қызметін негізінен палеогендік саздар атқарады.

Осы саладағы институттардың инженерлік геология және гидрогеология бөлімінің мәліметтері бойынша, Жезді массивінің солтүстік және солтүстік-батыс бөліктеріндегі топырақ қабатының қалыңдығы 2-4 м-ге жетсе, орталық, оңтүстік және шығыс бөліктерінде 1-2 м-ді құрайды.

Бұл топырақтың жоғарғы бөлігі қалыңдығы 1-1,5 см-ді құрайтын, ұсақ кепкен жарықтармен бөлшектенген қабыршақты-кеуекті қабаттан тұрса, оның астында қалыңдығы 13-14 см болатын шаңдақты-қабыршақты шірінділі-элювиалды қабат жатыр. Топырақ одан төмен сортаңдығы анық көрініп тұрған және карбонаттар шоғырланған шірінділі-илювиалды және карбонаттық қабаттардан тұрады. Одан төмен ауыспалы қабат жатыр, оның астында гранулометрлік  құрамы бойынша біркелкі емес және қабаттасқан топырақ құраушы тау жыныстары орналасқан, одан төмен 210-230 см тереңдікте қиыршық тасты – малта тасты шөгінділер жатыр. Топырақ құраушы тау жыныстары суда еритін тұздармен, сондай-ақ орта түйірліктегі және ірі кристалды, төмен бөліктерінде араласа бытыраңқыланған ғанышпен (гипспен) қаныққан.

Далалық топырақтың жоғарғы қабатында шірінді мөлшері 1,47 %-ды құрайды, қимасы бойынша төмендеген сайын бірте-бірте бұл көрсеткіш 0,62%-ға  дейін азаяды. Жарты метрлік қабаттағы шіріндінің жалпы қоры 60,5 т/га-ны құрайды.

Бұл топырақта азоттың жалпы мөлшері  жоғары емес- 0,09 % және тереңдеген сайын, шірінді сияқты ол да азаяды. Фосфоттардың қозғалғыш түрлерімен топырақтың қанығуы 0÷30 см-лік қабатта дәнді дақылдар үшін орташа, отамалы дақылдар үшін – төмен, көкөністер үшін – өте төмен, ал қозғалғыш калиймен қанығуы дәнді және тамыр жемісті дақылдар үшін- жоғары, көкөністер үшін –орташа  [141-143].

34-кестеде көрсетілгендей бұл аймақтағы топырақтағы шіріндінің орташа мөлшері олардың жоғары сіңіру сыйымдылығын тудырады, қимасының жоғарғы бөлігінде бұл көрсеткіш топырақтың 100 г-да 12,33 мг-экв болса, сортаң қабатта топырақтың 100 г-да 17,17 мг-экв-ке дейін көбейеді, құрамындағы кальций мен магнийдің ара салмағы жоғары. Кальцийдің мөлшері сіңірмелі негіздер жиынтығының 75,3 % -на  дейінгі мөлшерді құраса, магний -21 %- дан 51%-ға дейінгі аралықта. Және де кальций топырақ қабатының астына қарай бірте-бірте азайып отырса, магний иллювиалды-карбонатты қабатқа қарай көбейеді.

Кесте 34– Шөлдік-далалық топырақтың құрамы

| Сына-ма алған терең-діктер, см | Шірін-ді,% | Жалпы азот, % | Қозғалғыш, мг/ 100 г |  |  | Сіңірмелі негіздер, мг-экв/топырақтың 100 г-да |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P2O5 | K2O | Ca | Mg | Na | Жиынтығы | Жиынтығындағы бөлігі, % |  |  |
| 0÷13 | 1,47 | 0,09 | 2,90 | 57.82 | 9.28 | 2.59 | 0.46 | 12.33 | 75.3 | 21.0 | 3.7 |
| 13÷32 | 1,15 | 0,08 | 0,63 | 35,17 | 10,17 | 4,15 | 0,52 | 14,84 | 68,5 | 28,0 | 3,5 |
| 32÷64 | 0,62 | 0,05 | 0,30 | 20,72 | 7,79 | 8,80 | 0,58 | 17,17 | 45,4 | 51,2 | 3,4 |
| 64÷83 | - |  |  |  | 5,20 | 7,21 | 2,70 | 15,11 | 34,4 | 47,7 | 17,9 |

Жоғарыдан төмен санағанда сортаң қабаттың жату деңгейіндегі тереңдігі бойынша қарастырып  отырған топырақ сортаңдауға жатады. Қимасы бойынша қарастырғанда одан жоғары және төмен бөліктері сортаңданбаған жағдайда, тұздар ең жоғары жинақталған қабатына (64÷180 см) сортаңдану дәрежесі орташа және күшті болып келеді [144-145].

Өсімдіктер үшін қолайлы, микроэлементтердің мөлшері мен олардың топырақ қимасы бойынша тарау заңдылықтарына зерттеу жүргізілген. Бұнда микроэлементтердің суда еритін  қосындылары, топырақтың органикалық затының гидролизденетін бөлігіне кіретін микроэлементтер, топырақтың коллоидтық кешенінде бекітілген, сондай-ақ осы кешеннің оңай бөлінетін минералды бөлігінің құрамына кіретін микроэлементтер жатады. Топырақтағы қозғалтғыш микроэлементтердің мөлшерлері келесідей топырақтың 1 кг-да мырыштыкі -0,5÷1,3 мг; бордікі-1,0÷10,26 мг; темірдікі – 5÷20 мг; марганецтікі – 5÷59 мг; кобальттікі -0,03÷0,08 мг; мыстыкі – 0,09÷0,22 мг.

Тың ландшафтарының шөлдік-далалық топырағы жайылымдық мал шаруашылғының негізгі базасы болып табылады және төменгі деңгейдегі табиғи шығымдылығымен сипатталады. Топырақ пен ауадағы құрғатқыш құбылыстардың нәтижесінде өсімдіктердің вегативтік бөліктерінің жылдам құрғауы шілденің аяғында-ақ байқалады. Сондықтан да жайылымдардың фитомассалары  ең шығымды деген жылдарда да 3÷6 ц/га –дан аспайды. Аптап жаздың құрғатушы әсері, қыста топырақ қабатының біршама  тереңдікте дейін қатып қалуы, сондай-ақ күз бен көктемде болып тұратын топырақтың қатуы мен еруінің жиі алмаса қайталануы сияқты табиғи құбылыстармен қоса, өнімділігі төмен шабындықты тоқтаусыз пайдалану топырақтың беткі қабатының бүлінуіне әкеліп соғады. Бұларға қоса табиғи және адамның реттеусіз шаруашылық қызметінен пайда болатын желдік эрозия да топырақтың бүлінуіне өз әсерін тигізеді [146-147].

Әрине топырақ табиғаттың бір құрылымы болғандықтан, өздігінен қалпына келетіндігі белгілі. Бірақ бұл процесс жүзеге асу үшін адам өмірімен салыстырғанда өте көп уақыт керек болатындығы белгілі. Мысалы, әр бөлігінде, табиғи жағдайларға байланысты, 300-ден 1000 жылға дейінгі уақыт керек болса, қалыңдығы 20 см топырақтың қалпына келуі үшін – 2÷7 мың жыл қажет.

Марганец кенорнының кенін құрайтын негізгі минералдар браунит және аз мөлшерде пиролюзит болып табылады. Құрамында марганец кені бар қалдық аймағының қалыңдығы 1,5-тен 20 м-ге дейін жететін. Кен қабатының үстін конгломераттардың қабатшалары араласқан сәйкес аркозды құмтастар жауып тұрады. Планда кен шоғыры оңтүстік-шығыс бағытқа созылып аркозды құмтастар жауып тұрады. Планда кен шоғыры оңтүстік-шығыс бағытқа созылып жатыр. Кен шоғырының солтүстік–батыс бөлігінде кен қалыңдығы аз мөлшерде болып, ондағы марганецтің мөлшері 10÷15% құраса, ал оңтүстік-батысына қарай кен мөлшері де (20÷23%-ға дейін), қалыңдығы да үлкен.

Кеніш алғаш іске қосылғанда кеннің құрамында марганецтің мөлшері 30 %-дан 38 %-ға дейін жеткен кенорнының ең бай бөліктері өндірілген. Кенорын жер астында ғана емес, жер бетінде де (мысалы 1965-1974 жылдары жер бетінде ашық әдіспен  өндірілген.

1980 жылдар басында 300 мың тонналық қуатпен шахтаның іске қосылуымен марганец кені өндірілді. Сол 1983 жылдан бастап құрамында марганецтің мөлшері 12÷14 % құраған сапашарты төмен кендерді де өндіру басталды, осыған байланысты байыту фабрикасы флотациялық әдіске көшіп, екі жылдан кейін бұл әдіс толығымен игеріліп, байыту фабрикасы құрамында марганеці 30÷32 %–ды құраған марганецтің концентраты шығарылады.

Кен байыту нәтижесінде алынатын концентраттың құрамында марганец (Mn) 30 %- ды құраса, фосфор (P) – 0.045 %, темір  (Fe)-3.0 %,  кремнезем  (SiO2)- 29.9 % - ды құрайтыны анықталды [148-150].

Қазақстанның кен байыту фабрикаларының қалдықтары көбісінде өте зиянды, улы заттардың жиынтық қоймасына айналып, беттерінен  шаң  бөлініп, елді мекендерді басып қалатын уақыттары жиілеп кетті. Диссертацияның басты мақсаты (35-кесте) осы қалдықтар бетіне шаң шығармайтын технология ұсыну [151-153].

Кесте 35- Қалдық қоймасын қалпына келтіруге кететін шығындар

| № р.н. | Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | Сандық көрсеткіші | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техникалық қалпына келтіру жұмыстары (қалдық қоймасының бетін тегістеу, жырту | га | 94,5 | - |
| 2 | Суару және бүрке себу | м3 | 198000,0 | Ең төменгі ылғал сыйымдылығы көлемінде |
| 3 | Перфорацияланған полиэтилен қабығы | м | 157500,0 | Полиэтилен қабығының стандарттық ені 6 м болғанда: 945000 м2/6м =157500 м |
| 4 | Бозжусан тұқымы | кг | 56,7 | Гектарына 4 кг есебімен |
| 5 | Гуминдік препарат | кг | 1,0 | 0,3 %-дық есеппен |

Біз ұсынып отырған физиологиялық пәрменді гуминдік препараттарды және де басқа жоғарыда сипатталған іс-шараларды жүзеге асыра отырып, Жездідегі марганец қалдық қоймасы үшін төленетін төлемдерді азайтуға және одан туындайтын әлеуметтік зардаптарды, әсіресе халық денсаулығына келетін зиянды азайтуға болады. Алдымен қалдық қоймасын біз осы жұмыс арқылы ұсынып отырған жолмен қалпына келтіруге кететін материалдық шығындары есептелінді.

4.4 Қалдық қоймасының бетінен шаң шығармау технологиясының экономикалық тиімділігі

Кен орны, көмірдің қорлары және көмірмен шектес ресурстар бойынша мәліметтерге жасалған талдау, оның ішінде бір жүйенің құрамдас бөліктері болып табылатын географиялық орналасу орны және климаттық жағдайлар, көмірдің техникалық және химиялық қасиеттері жер қойнауын тиімді пайдалануды шешудің жолдарын, табиғи шикізатты кешенді пайдалану, ілеспе және қосалқы өнімдерді үнемдеу, қалдықтарды кәдеге жарату  және тау-кен өндірісінің табиғат ортасына әсерінің алдын алу  мақсатында қалдығы аз технологияларды кеңінен енгізуді қамтамасыз ететін ғылыми негіздерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

Қалдығы аз және қалдықсыз технологиялардың  дамуын болжау сұлбасынан көруге болатындай, көмір өндіру жүйесін бастапқы шикізаттың бірлігінен өзінің тұтынушылық құны бойынша  әр түрлі өнім шығатын  полиөнімдік өндіріс кәсіпорны ретінде ұсынған жөн. Сайып келгенде қалдықтарды қайта өңдеп тұрмыс жағдайында іске асатын жаңа технологиялар ұсыну.

Мұндай технологияның табысты іске асуы, біріншіден, тұрғындарға қолайлы қоршаған ортаның ахуалын түзеу, эрозияға ұшыраған жерлердің  гидродинамикалық режимін тұрақтандыру, уыттылығын жою, қоршаған ортаны ластануын сақтауға байланысты. Биотехникалық технология эрозияға ұшыраған жер бетіне мәдени немесе жабайы өсімдіктерді отырғызуға жағдай туғызады. Соққан желден, атмосфераның әртүрлілігінен қалдық қоймаларының беті әр түрлі коррозияға ұшырайды. Осы температураның әртүрлілігінен кен-тастарының жарылу, жырықтану процестері тоқталмай жүріп жатады. Осы үдерістерді тоқтату үшін қалдықтардың минералдық бөлшектерін бір-бірімен байланыстыру қажет-ақ. Ол үшін биотехникалық рекультивация технологиясын іске асыру керек. Экологиялық және экономикалық жағынан биотехникалық қалпына келтіру ең арзан және болашағы зор [154-155]. Келесі 36-кестеде осы материалдық шығындардың қаржылық көрсеткіштері келтірілген.

36 кесте- Қалдық қоймасын қалпына кетіруге кететін шығындардың қаржылық көрсеткіштері

| Реттік № | Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | Материалдық шығын | Қаржылық шығын, мың теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техникалық қалпына келтіру жұмыстары (қалдық қоймасының бетін тегістеу, жырту | га | 94,5 | 189,000 |
| 2 | Суару және бүрке себу | м3 | 198000,0 | 14,850 |
| 3 | Перфорацияланған полиэтилен қабығы | м | 157500,0 | 12600,000 |
| 4 | Бозжусан тұқымы | кг | 56,7 | 11,340 |
| 5 | Гуминдік препарат | кг | 1,0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 12 877,260 |

Енді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіп, қалдық қоймасы орналасқан жер телімін шаруашылықтың басқа саласына, мысалға осы өңір үшін қажет ауылшаруашылығы  жұмыстарына,  қайтарғаннан  кейін қалдық қоймасының табиғи ортан ластағаны үшін төлейтін төлемдері қаншалықты азаятындығын, яғни қалпына келтіру  жұмыстарының экономикалық тиімділігін есептейік:

Тэк =∑Эm - ∑Шққ,  мың теңге                                                     (6)

бұнда

Тэк- қалпына келтіру жұмыстарының экономикалық тиімділігі;

∑Эm – қалпына келтіру жұмыстарын жүргізгенге дейін қалдық қоймасы үшін төленген барлық экологиялық төлемдердің жиынтығы, мың теңге;

∑Шққ,  - қалдық қоймасын қалпына келтіруге кететін шығындар , мың теңге

Мұндай амал-тәсіл шикізат базасының және өнімдер сұрыпталымының кеңеюіне, көмірдің қалдықтарынан бөлінетін  қоршаған ортаға зиянды әсерін азайтуға алып келеді.

Қияқты қоңыр көмір кен орнына жасалған талдау осы кен орнын полиөнімдік өндіріс ретінде ұсынуға болатындығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді:

- мөлшері 60-70 %,-ға дейін жететін гумин құрамдастары бар

биоқатпарлардың болуы олардан  гумин препараттарын көптеп  шығаруға  қайта өңдеуге мүмкіндік береді   [156-157]. Көмірге ілеспе осы ресурсты өндіру және қайта өңдеу  қалдықтар үшін берілетін жерлердің көлемін қысқартуға және шаңның шығарылу көздерін жоюға мүмкіндік береді;

- кремнезем мөлшері жоғары, саздаққа толы аршымалы жыныстар

құрылыс материалдары ретінде пайдалануға және қоршаған ортаға түсетін антропогендік қысымды төмендете алады;

- Қияқты көмірі сапа көрсеткіштері бойынша энергетикалық отын ретінде

жарамды. Осы отын-энергетикалық ресурстың теріс қасиеті болып оның жұмсақтығы болып табылады. М.М. Протодьяконовтың шкаласы бойынша қаттылық коэффиценті 1-ге тең. Бұл оның бұзылуының жоғары деңгейін белгілеп, өндіру кезінде де, сақтау кезінде де 0-6 мм -ден  20-35%-ға дейін  ұқсақтардың түзілуіне алып келеді. Бұл факті пайдалы қазбалардың шығындарының ұлғаюына алып келеді, шаңның шығарылу ошағын түзеді және жел ағынының әсерімен алыс қашықтықтарға тарайтын майда дисперстік бөлшектермен  атмосфераның ластануына алып келеді.

Отынды үнемдеу, қоршаған ортаға теріс әсерді төмендету және жою мәселесі көмірдің қалдықтарын регенерациялаумен шешіле алатынына көз жеткізілді. Дүние жүзінде тау-кен өндірістер саласында орын алатын рәсімдерге жасалған талдау [158-160] қалдықтардың қазіргі кезде  ұлттық ресурстардың едәуір маңызды бөлігі, ал оларды пайдалану – жер қойнауын оңтайлы пайдаланудың ең маңызды міндеттерінің бірі ретінде шығатынын көрсетті. Қалдықтар қазір басты шикізат материалы, ал табиғат қорлары жабдықтаудың қосалқы көзінің рөлін атқаратын болатын  «ресурстарды кері пайдалану» экономикасында қозғалыс іске асырады.

Көмір кен орындарын кешенді игеруді шешу қажеттілігін анықтайтын факторлардың бірі болып  басқа жанатын қазбалармен салыстырғанда қорлар бойынша басым жағдайы дәлелденген.

Көмірді өндіру мен қайта өңдеу  майда шаң тектес шикізаттың көп мөлшерінің түзілуіне алып келеді. Оны пайдалану және қоршаған ортаға экологиялық қысымды төмендету мақсатында оны шикізат ретінде қарау керек.

Көмір майдасын іске асырудың тағы бір жолы, ол  кесектеу –бұл  арнайы қоспаларды пайдаланумен және оларсыз да механикалық және (немесе) жылу әсерінің есебінен көмірдің майда дәнді қалдықтарын кесекті өнімге айналдыру.  Кесектеудің түрлерінің бірі болып  брикеттеу – үдерістің қарапайымдылығымен, арзандықпен және экологиялық қауіпсіздікпен сипатталатын механикалық және жылулық берік сұрыптық өнімді алудың физикалық-химиялық үдерісі. Брикеттелген сұр тас көмірдің жылу берілісі бастапқы шикізаттан 2,5-3,8 есе артық екендігі белгісі ғылыми дәлелденген.

Қазіргі кезде брикеттер шығаратын елдер–Германия, Ресей, Қытай, Түркияда  оларды негізінен кокс-химиялық өнеркәсіп пен халықтың мұқтаждылығы үшін пайдалану тенденциясы байқалады.

Әлеуетті тұтынушылар нарығына жасалған талдау көмір брикеттеріне жоғары сұраныстарды және Ресей, Қытай, Польша, Түркия секілді мемлекеттерде оның ұлғаю тенденциясы анықталды. Қазақстан Республикасында жыл сайын 12 млн АҚШ доллары сомасына бара бар  брикеттер импортталады .

Брикет отынға өскен сұраныс брикеттердің механикалық, физика-техникалық және экологиялық қасиеттерін арттыру бойынша зерттемелер мен ұсыныстар санын күрт ұлғайтты.

Көмір өндірістерінің қоршаған ортаға теріс әсерін төмендету және жою туралы мәселе өткір тұрған жаңа мыңжылдықта көмір қалдықтарын пайдалану және жоғары, экологиялық таза отынды алу саласындағы зерттеулер Қазақстанда да жеткілікті.

Техникалық- экономикалық және  экологиялық тиімділікті бағалау.

Диссертациялық зерттеулер негізінде әзірленген технологиялар құрамында гумин қышқылдары мол кездесетін ҚР басқа қоңыр көмірлі кеніштеріне қолдануға болатындығы анықталды.

Қияқты кен орнынан көмір  брикетін, түрлі мақсаттағы гумин препаратын, көмірсілтілі реагент, кондициялық емес қалдықтардан мотор отынын алу бойынша әзірленген тәсілдер бәсекеге қабілетті және импорттың орнын басатын өнім болып табылады.

Қияқты көмірін тек жағу емес, оның майдасын қайта өңдеудің әлеуметтік-экологиялық тиімділігін көрсету. Мысалы, көмірді аршуда, өндіруде, тасымалдауда, сақтауда лезде майдаланып кетеді. Ондай ұнтақ көмірді тұтынушылар сатып алмайды. Одан пайда табу үшін оны қайта өңдеудің технологиясын жасау керек. Мысалы, 1 тонна көмірдің бағасы 2018 жылы 20000 мың теңге  десек, 1 тонна көмірден жарты тонна препарат алуға болатынын ескерсек, ал шетелде онан жасалынатын препараттардың 1 тоннасы 12 мың долларға дейін бағаланады.

1 кг препараттың құны 1600 теңгені құрайды. Түрлі ауылшаруашылығы дақылдарын күтіп-баптау кезінде  препаратты қолданудың экономикалық тиімділігі топырақ-климатттық жағдайға және ауыл шаруашылығы дақылдарының ерекшелігіне байланысты 1 га 6206 теңгеден 63844 теңгеге дейінгі шаманы құрайды.

4-тараудың қорытындысы

1 Қоңыр көмірден гумин препаратын алу технологиясын ұсыну бойынша зерттеулер жүргізілгенде оңтайлы технологиялық параметрлері анықталды.

2 Ұсынылған технология арқылы гумин препаратын өндіру, практикада қолдану бойынша экологиялық-экономикалық есебі шығарылды.

- Көмір майдасын өндеудің кешенді және қалдықсыз технологиясына

өту экологиялық шиеленісті төмендетеді, экологиялық іс-шараларын жүзеге асырудың қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарына жұмсалатын шығындарды азайтады.

- Қоңыр көмірден алынған препарат-адаптогенмен жабайы көк шөптердің тұқымын бұқтырып, кен-байыту фабрикалары қалдықтарының бетінен зиянды шаң шығармау үшін  егуге болатындығы дәлелденді.

- Осы препараттарды ауыл-шаруашылық өнімін молайтуға, олардың

сапасын жоғарылатуға қолдануға болатындығы анықталды. Дегенмен, тау-кен өндірісіндегі ескі игерусіз жатқан байыту фабрикаларының қалдықтарының бетінен шаң бөлінбеуінің де технологиясын жасауға мүмкіндік беретініне көз жеткізілді.

6 Зертханалық және өндірістік тәжірибелік жұмыстарды жүргізу барысында жоғарыдағы мәліметтердің негізімен ескеріліп жасалды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстан Республикасы шикізаттар қорынан әлемде белгілі орны бар, мысалы, көмірдің 400-ден аса баланстық қорының жиынтығы шоғырланған. Мұнай, темір және түсті металдар қорлары да одан кем емес, бірақ осы кендерді халық игілігіне пайдалану кезінде орасан зор қалдықтар бөлінеді. Олардың жалпы есебі, қазіргі күнде,  50 млрд тоннадан асып отыр. Бұл үдеріс жылдан-жылға үстемеленіп экологиялық және экономикалық жағдайымызға ауыртпалық түсіріп отыр. Сондықтан ұсынылып отырған осы диссертациялық жұмыста кен-байтыу фабрикаларының қалдықтарының бетінен шаң бөлінбеу технологиясы беріліп, экологиялық-экономикалық мәселелерді шешудің ғылыми негізделген тәсілдері  келтірілген.

- Өндірістің аумағы ұлғайған сайын,  Қияқты қоңыр көмірінің

үгітілуі және тотығуға бейімділігі, оның үйіндісі және газ бен шаңнан атмосфераның ластануы қоршаған ортаның бүлінуі жоғарылай түсетіні белгілі. Оған қоса  қалдықтар мен зиянды заттар сақталғаны үшін өндірісте төлемақы төлеу есебінен жыл сайын шығынға батып отыратыны белгілі.

2  Кен байыту фабрикаларының қалдық қоймаларын қалпына келтіру

бағытында қоңыр көмірден өндірілетін, құрамында қарашірінді мөлшері 69,7 %- ға дейін жететін Қияқты көмірінен Орталық Қазақстанның шөлейт жерінде көптеп шикізат өндірілетін нысандар жағдайында қордаланған кен-байтыу фабрикалары қалдықтарының бетінен шаң бөлінбейтіндей технология ұсыну үшін сол аймақта өсетін галофитті жабайы өсімдіктердің сорттары анықталды.

3 Қоңыр көмірден гумин препаратын алу  технологиясын әзірлеу бойынша зерттеулер жүргізілгенде оңтайлы технологиялық параметрлер белгіленді.

4 Жабдықтарға монтаж жасалынды және натрий гуматы өндірісі  бойынша тәжірибелі технологиялық желі жиналды, онда  2016-2019 жж.  кезеңінде  550 кг  мөлшерінде алынған препараттың өндірістік-тәжірибелік партиясы шығарылды.

5Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық стансаның сынақ орталығында препараттың химиялық құрамына талдау жасалынып, уыттылығы сыналды және табиғи  радионуклидтің бар-жоғы анықталды. Эксперимент көрсеткендей, препараттың құрамында улы заттардың жоқ екені, табиғи  радионуклидтің  құрамы рұқсат етілген деңгейден төмен екені анықталып, ҰССО ААҚ Алматы филиалы (Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі) препараттың тәжірибелік партиясына КСС №0049776 сәйкестік сертификациясы берілді.

6 Препараттың физиологиялық әрекеті экстремалдық факторлардың тікелей өсімдіктерге немесе олардың өмір сүру ортасына жағымсыз әсері кезінде барынша нәтижелі көрінді, бұл оның бейімделу қасиетін растайды. Препарат өсімдік тұқымының биоэнергетикасын арттырады және ауыл шаруашылығы дақылдарының қоршаған ортамен өзара байланысы артады. Препараттың физиологиялық белсенділігі мен бейімделу қасиеті дақылдардың сұрыптық және биологиялық ерекшеліктерінің топырақ-мелиоративтік жағдайларымен байланыста болады.

7 Зерттеу нысанының техногенді субстартын қалпына келтіру үшін икемделуші-өсімдік ретінде ең үйлесімдісі алабота болып табылды.

8 Қалпына келтіру жүзеге асырылып жатқан ландшафтардағы өсіп келе жатқан өсімдіктерді онтогенез кезінде гуминдік препарат ерітіндісімен бүрке себу тиімді болатынына көз жеткізілді.

- Қалдық қоймасының бетінен шаң бөлінуді тоқтату  үшін жасалынған іс-шаралар өз нәтижесін берді: аймақ тұрғындарының кәсіби ауруларының түрін азайтуға және олардың болашақтағы зардабының алдын алуға болатынығы анықталды.

10 Далалық-тәжірибелік учаскеде, біз ұсынған технология өз жемісін берді, мысалы, желдің жылдамдығы 2-10 м/с соққанда қалдық бетінен шаң 85%- ке төмендегені анықталды.

ӨНДІРІСКЕ ҰСЫНЫС

Қойылған міндеттердің нәтижелері бойынша келесі ұсыныстар жасалды:

Зерттеудің алдына қойған мақсаты мен қалыптастырылған міндеті  Қияқты кен орнын зерттеудің және пайдаланудың жағдайын мониторинг жасау, кондициясыз көмірден брикет отынын алу, одан басқа өсімдік шығымын арттыратын препараттар, технологияның оңтайлы параметрлерін орнықтыру есебінен қалдықсыз өндіруді қамтамасыз ету, экологиялық шиеленістің төмендеуіне және экономикалық көрсеткіштердің жоғарылауына септігін тигізеді.

Көмір өндіретін барлық нысандардан шаң бөліну мониторингі және жалпы экологиялық жүйеде әрбір нысанның рөлі анықталып, көмірді қайта өңдеу объектілерінің экологиялық қауіпсіздігін арттыратын байыту фабрикаларының қалдықтарын кешенді өңдеу арқылы шаң бөлінуді төмендету технологиясы ұсынылып, техникалық-экономикалық негіздемесі жасалынды.

Техникалық, экономикалық және экологиялық тиімділікті бағалау

Диссертациялық зерттеу негізінде  ұсынылып отырған технология бойынша Қазақстан Республикасының басқа көмір кеніштерінде де гумин қышқылының көп мөлшерін қолданылуы мүмкін және технологияның экономикалық-экологиялық  тиімділігі өте жоғары екендігі зертханалық, далалық тәжірибелерден көрініс тапты.

Жұмыстың техникалық және экономикалық деңгейін осы саладағы ең жақсы жетістіктермен салыстырғандағы болашағы

Жоғарыда келтірілген экологиялық, экономикалық және әлеуметтік бағыттағы бұл жұмыстың бағдары мен маңызын бірден байқауға болады. Өндіріс аумағындағы қоршаған ортаны қорғауды мақсатты басқаруда және табиғат ресурстарын оңтайлы пайдаланып, тұрғындардың конфортты жағдайын жасауда кен қалдықтары бетінен шаң бөлінуін азайтудың өте маңызды екені көрсетілді. Келешекте осы тәжірибе көрсеткендей, елімізде мыңдаған гектар жерді алып жатқан токсинді уран қалдықтар бетіне препарат-адаптогенді қолданып  әртүрлі өсімдіктерден көкшалғын шығаруға және қалдық бетінен шаң бөлінбеуін төмендететін бұл тәжірибені іске асыру көзделген. Диссертациядағы келтірілген ұсыныстарды іске асырған уақытта өндіріс орны, тұрғындар, шаң бөлінетін аймақта экологиялық тазалықтың негізі қаланады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Н. Ә. Назарбаев. Экология проблемаларына ерекше назар//Егемен Қазақстан, № 110, 13 маусым, сенбі, 2015 жыл.

- Бейсенова Ә.С., Шілдебаев Ж.Б.  Экология, Алматы, Ғылым, 2001, 136 б.

- Развитие, управление и охрана окружающей среды. Материалы конференции ООН.- Рио-де-Жанейро, 1992- 25 с.

- Ә.Қ. Құсайынов. Табиғатпен үйлесімде өмір сүрейік //Егемен Қазақстан, 17 сәуір 2015 жыл

- Kogler Klaus, Allen Chrictoper, Vollenbrok Frans А. Европейские политические инициативы по природным ресурсам, продуктам и отходам переработки: совмещение, использования ресурсов с защитой окружающей среды. // Gluckauf Vining Rept. -2004, №2. -С.45-48.

- Паничев В.И. , Столяров Д.О., Прошляков А.Н. Техногенная нагрузка горного предприятия на природную среду// Освоение недр и экологические проблемы - взгляд в XXI век: сб. докл. Межд. конф.-Москва, 2001.

- Трубецкой К.Н., Каплунов Д.Р., Милитенко  И.В. и др. Недра и обеспечение экологической безопасности их освоения// сб.науч.тр. Освоение недр и экологические проблемы –взгляд в 21 век.- М.-,2001.-С.4-13

- Малышенко В.С., Каплунов Ю.В. Природоохранная деятельность в угольной промышленности // сб.науч.тр. Экологические проблемы горного производства.-М., 1993.-С.79-80.

- Кураков Ю.И. Влияние отвалов угольных шахт  на состояние атмосферы // Химия твердого топлива.-2005.-№ 6.-С.70-76.

- Седнев М.В. Объективный мониторинг горнодобывающих предприятий // Тезисы докл.3  Сиб.Межд.конф.Молодых ученых по наукам о Земле. Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН.-2005.-205 с.

- Кузнецов В.С. Оценка пылевого загрязнении  при ведении открытых горных работ на основе экологического риска: автореф.канд.техн.наук:-С.Петербург: ГУ,2006.-20 с.

- Жалгасулы Н., Мукушев Б.М., Пак В.В. Концепция и направление развития технологии добычи и переработки угля месторождений Казахстана. Сб.науч.тр.докладов 1-ой межд.научно-практ.конф. Горное дело в Казахстане. Состояние и перспективы. Центр-Азиат горнопромыш.Союз.-Алматы.-2000, вып.2.-С.74-77.

- Йоды. Трилемма, угражающая миру, М., МГФ «Знание», 1999.- 186 с.

- Малышенко В.С., Каплунов Ю.В. Природоохранная деятельность в угольной промышленности// Сб.Экологические проблемы горного производства.-М. 1993.-С.79-80

- Канин А.К., Самосий А.П. К вопросу оценки рисков загрязнения окружающей среды// 1 Конгресс обогатительной   стран СНГ: сб.матер.конгресса.-Альтекс 2003.-С.181-183

- Блинов С.М., Старцев С.В., Харун Т.В. К оценке  влияния последствий угледобычи на биологическое  и ландшафтное разноообразие территории Кизеловского бассейна // Тезисы докл.Междун.науч.нконф.-Пермь,2005.-250 с.

- Османова Б.Ж. Влияние деятельности угледобывающих предприятий на окружающую среду // Изв. Кыргыз. Гос. техн. ун-та. -2006. № 9, ч.З.
-С. 65-69.

- Ретаев С.С. Қияқты қоңыр көмірінен  сомдама (брикет) жасаудьң
технологиясы//Материалы Второй Международной научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития горнодобывающих отраслей промышленности».–г.Рудный, 2004. -С.130-131.

- Борзяк   В.Е.,   Компанеец   В.Т.,   Титов   Н.В.    и   др.   Способ
изготовления топливных брикетов и устройство для его осуществления //ГИАБ, 2001,№8-129с.

- Будаев С.С., Липев Б.И., Чигрин С.В.Разработка техники и технологии брикетирования Канск-Ачинских бурых углей и освоения промышленного производства топливных брикетов // Уголь.- 2000. № 9. -С.64-67.

- Пат. № 62602 Болгария. Брикетировочная   машина. Опубл.
31.03. 2000.

- Zhalgassuly N., Mahaya Aisijiang, Ismailova A.A. and other. Teсhnology of Extracting Various Useful Material from Lignite//Journal of Yili Normal University, 2017,(4),57-62.

- Инструкция   по   контролю   содержания   пыли   на   предприятиях
горнорудной и нерудной промышленности. М., 1991.-21 с.

- Заявка 2004115736/04 Россия. Угольные брикеты для процесса восстановительного плавления и способ их получения /Чо Мин-Янг, Дзин Янг-Дзоо.; опубл. 27.03.2005.

- Патент 2259389 Россия. Способ получения топливных брикетов/ Кытманов А.В; опубл.27.08.2005.

- Христева Л.А. О природе действия физиолгически активных форм гуминовых кислот и других стимуляторов роста растений// Гуминовые удобрения. Теория и практика их применеия. – Киев: Урожай, 1968.-Т.3.-С.13-27.

- Сб.науч.тр.Гуминовые кислоты.Теория и практика их применени.ч.3. Под ред.Христевой Л.А. Киев.: Сельхозиздат.-1968.-387 с.

- Александров И.В., Канделаки Г.И., Зарифова Т.Н., Важова Ю.А. Биологически активные вещества бурых углей// Химия твердого топлива.-1992.-№2.-С.28-34

- Методика определения экономической эффективности рекультивации нарушенных земель. М.: НИИП и Н при Госплане СССР, ГИЗР, 1986. -92 с.

- Жалғасұлы Н. Қияқты көмірі –халық игілігіне// Промышленность Казахстана№-2000, № 3.- С.96-97

- Аккулова З.Г., Мустафина Г.А., Кричевский Л.А. Окисленные  бурые и выветревые угли Центрального Казахстана в синтезе структуров почв , стимуляторов роста растений, удобрений// Тез.докл.Междун.научно-практич.конф. по проблемам развития угольной промышленности РК№-Караганда, 1993.-27с.

- Чигаркин А.В. Геэкология Казахстана. Алматы, Санат, 1995.-160 с.

- Плотонов В.В., Проскуряков В.А., Никишина М.Б., Новикова И.Л. Химический состав гуминовых кислот бурого угля Подмосковного баассейна// Журнал прикладной химии.-1996.т.69.вып.12.-С.2059-2061.

- Плотонов В.В., Проскуряков В.А., Никишина М.Б., Новикова И.Л. Химический состав гуминовых кислот бурого угля Подмосковного баассейна// Журнал прикладной химии.-1996.т.69.вып.12.-С.2054-2058.

- Жалғасұлы Н., Исмаилова А.А. Кен қалдықтарының бетінен шаң шығармау технологиясы//Международной научно-практической конференции Абишевские чтения-2016«Инновации в комплексной переработке минерального сырья».-Алматы, 2016.-С.247-250

- Кучеренко В.А., Зубова Т.И., Сапунов В.А. Термодеструкция  импергированного щелочами бурого угля до гуминовых кислот //Химия твердого топлива. -1991 №1.- С. 86-90.

- Жалгасулы Н., Галиц В.И.,  Мамонов А.Г. Применение физиологически активных препаратов для повышения продуктивности животноводство// Biodiversity of the Mongolion Plateau and Adjacent Territory.- First international conference, Ulaanbaator-Hohhot,2001.-pp.233-234.

- Жалгасулы Н., Токтамысов М.Т. Биотехнологическая рекультивация техногенных территорий Казахстана// Материалы международной научно-практической конференции “Инженерная наука на рубеже XXI века».- Алматы, 2001 - С. 206-209

- Жалгасулы Н., Токтамысов М.Т., Мамонов А.Г. Биотехническая рекультивация техногенных территорий Казахстана// Труды международной конференции. «Наука и образование – ведущий фактор стратегии «Казахстан-2030».- Караганда, 2002 . - №2, -С. 405-407.

- Жалгасулы Н., Токтамысов М.Т., Получение препаратов из бурого угля//Межд. научно-практич. конф. «Энергетическая безопасность России. Новые подходы к развитию угольной промышленности», г. Кемерово, 2003. –С. 234-236.

- Рязанова О. Повышение биологической продуктивности нарушенных земель с помощью растений - мелиорантов.  Межд.с-х.ж. -2000, №4. -С.42-44.

- Шувалов Ю.В., Ильгенкова С.А. Гаспарян Н.О. Снижение пылеобразования и переноса пыли при разрушении горных пород. ГИАБ МГГУ, -2004, №10. -С.75-78.

- Мамонов А.Г., Пивоваров Л.П., Хайбуллин А.С. Перспективы повышения урожайности зерновых культур в Казахстане /Зерно и зернопродукты. №1 (5), 2005. -С.48-49.

- Строганов Б.П. Физиологические основы солеустойчивости растений. – М.: 1962. – 325 с.

- Иванов А.Г. бурый уголь как удобрение// Сб. Химическая переработка бурых углей СССР.-Москва: Плановое хозяйство, 1938.-С.439

- Ретаев С.С. Эколого-экономические перспективы утилизации производственных отходов// Докл.НАН РК, 2004, №3.С.27-30.

- Омаров С.С. Принципы и показатели проведения мониторинга для оценки влияния накопителей отходов на окружающую среду// сб.науч.тр.Химическая наука как основа развития Казахстана ХХІ веке.-Алматы, 2001.-С.510-518.

- Абрамов В.Е.,  Белова  Н.П.,   Доронин  Л.И.   и  др. Получение гуминовых веществ и изучение их свойств./Успехи  химии  и  химическая технология. -2005. 19. №10. -С.29-32.

- Жалгасулы Н., Черний Г.М., Исмаилова А.А. и др. Биотехническая рекультивация техногенных образований // Промышленность Казахстана, -2011,- № 4.-С.58-60.

- Т.Қ. Қалдыбеков, К.Б. Рысбеков. Ашық кеніштеріндегі рекультивация жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз ету// Горный журнал Казахстана,-2009, №11.- С.53-55.

- Ақбасова А.Ж., Ахметов Н.А., Қалыбеков Т. Қазақша-орысша түсіндірме сөздік: Экология және тіршілік қауіпсіздігі./Алматы: Мектеп, 2012.-672 б.

- Трубецкой К.Н., Каплунов Д.Р., Милитенко И.В. и др. Недра и обеспечение экологической безопасности их освоения // сб.науч.тр. Освоение недр и экологические проблемы - взгляд в 21 век. - М., 2001.- С. 4-13.

- Жалгасулы Н., Галиц В.И., Каирбеков Ж.К. и др. Новые
технологии комплексной переработки бурого угля // Сб. Международного совещания «Экологические проблемы  и новые   технологии   комплексной переработки минерального сырья». Плаксинские чтения РАН РФ.-Чита, 2002.-С. 60-61.

- Ермеков Т.М., Жалгасулы Н., Галиц В.И. и др.   Комплексная переработка угля месторождения Казахстана. / сб. докладов 1-ой Межд. научно-практич. конф. Горное дело в Казахстане. Состояние и перспективы. / Центр.-Азиат. Горнопромыш. Союз. Алматы.- 2000.- Вып.1.- С. 171-174.

- Патент 2015951 РФ. Способ получения безбаластного гумата аммония / Булагин А.В., Иванов А.С. и др.; опубл. 1994.

- Жалғасұлы Н., Сарсембекова А.С. және т.б. Гуминдік препаратты қоңыр көмір мен оның органикалық-минералдық қабатынан алу жолы // Материалы Международной научно-практической конференции «Горные науки Республики Казахстан: итоги и перспективы», посвященной 60-летию ИГД им. Д.А.Кунаева. - Алматы, 2004. - С. 204-206.

- Мамонов А.Г., Хайбуллин А.С., Мамонова Н.А.  Приемы повышения экологической устойчивости сельскохозяйственных культур на низкопродуктивных почвах Казахстана.- Известия НТО «КАХАК», №2 (13), 2005.- С.65-72.

- Алдангаров Ж.А., Ретаев С.С, Жалгасулы Н. и др. Комплексное
использование отходов различных отраслей промышленности Казахстана // сб.науч.тр. Отходы: пути минимизации и предотвращения. - Алматы, 2002.- С. 44-46.

- Жалгасулы Н., Ким В., Исмаилова А.А. Биотехническая рекультивация техногенных образований//Промышленность Казахстана, «№4, 2011.-С.58-60.

- Жалгасулы Н., Черний Г.М., Исмаилова А.А. Перспективы использования некондиционного угля// Сборник научных трудов ИГД  «Научно-техническое обеспечение  горного производства».-№ 84, 2013.-С.199-204

- Жалгасулы  Н.,  Токтамысов  М.Т.,  Алдангаров Ж.А.  и др. К вопросу комплексной переработки бурых углей // КИМС, 2002, № 2. - С. 55-59.

- Платонов В.В., Савченко В.Е., Лисуренко А.В., Проскуряков А.В. Химический состав органической массы бурого угля Переяславского месторождения Канско-Ачинского  бассейна // Химия твердого топлива. -2000. № 2. -С. 13-23.

- Русский И.И. Технология   отвальных работ и рекультивация на карьерах. – Москва: Недра, 1979.- 216 с.

- Пивоваров Л.П., Мамонов А.Г. Физиологические активные гуминовые препараты из бурого угля - биоэнергоинформационные адаптогены. Вестник Национальной инженерной академии РК, №1 (11), Алматы, 2004.- С.66-77.

- Исмаилова А.А. Кен қалдықтарының бетіне көкшалғын өсіру технологиясы// «Эффективное использование ресурсов и охраны окружающей среды-ключевые вопросы развития горно-металлургического комплекса», 21 мая 2015 г. , г.Усть-Каменогорск.-С.420-425

- Лошаков В. Навоз и плодородие почвы/Сельский механизатор, 2002 г.- № 3.

- Чаплыгин Н.Н., Галченко Ю.П. Экологические проблемы геотехнологий: новые идеи, методы и решения. -М.: 2009- 320 с.

- Голубев В.Н.  Геоэкология.- Москва, 1999.-Изд-во ГЕОС.- С.108-126.

- Ковда В. А. Почвенный покров, его улучшение, использование и охрана.- М.: Наука, 1981.182 с.

- Якушев Л.А., Жалгасулы Н., Исмаилова А.А. Утилизация отходов горных предприятий Казахстана. Межд.научная шк. Академика К.Н. Трубецкой, Москва, 2014.- С.401-404.

- Милошенко Т.П., Щипко М.Л. Стимуляторы роста растений и красители из бурого угля // Наука - производству. - 2003. № 1 (57). - 30 с.

- Головин Г.С., Лесникова Е.Б., Артемова Н.И. и др. Использование гуминовых кислот твердых горючих ископаемых // Химия твердого топлива. -2004, № 6.-С. 14-18.

- Ярнова  Т.А.,  Лебедева  Т.Ф.,  Платонов  В.В.   и  др.   Торфяные гуминовые кислоты, как сырье для получения биостимуляторов.: Сб. науч. Тр. 17 Межд. Конф.молодых ученых . - М., 2003. -Т.17. изд.РХТУ. -С .115-120.

- Юдина Н.В., Зверева А.В., Короткова Е.И. и др. Гуминовые кислоты в процессе электровосстановления кислорода // Химия и химическая технология. - 2002. т. 45. вып. 3. - С.106-108.

- Наумова Г.В., Стригуцкий В.П., Жмакова И.А.,Овчинникова Т.Ф. Связь молекулярной структуры гуминовых кислот и их биологической активности // Химия твердого топлива.-2001. № 2. - С. 3-13.

- Аккулова З.Г., Оразбекова У.Х., Кусембаев С.Х. и др. Некоторые пути химической пепеработки и использования угольного сырья Казахста-на.//Современное состояние и перспективы развития горнодобывающих отраслей промышленности: материалы III межд.науч.практ.конф. -г. Рудный, 2004.-С 61-63.

- Мусаева А.Ж., Ешова Ж.Т., Каирбеков Ж.К. Физико-химические свойства и гидрогенизационная способность угля Кияктинского месторождения Центрального Казахстана // Вестник КазГУ. Серия химическая. -2001. №2(22).-С. 22-24.

- Базилевич Н.И., Панкова Е.И. Опыт классификации почв по засолению// Почвоведение. 1968. No 11. -С .3-16.

- Лобода А.И., Ребристый Б.Н., Тыщук В.Ю. и др. Борьба с пылью на открытых горных работах.- Киев, 1989.152 с.

- Справочник по борьбе с пылью в горнодобывающей промышленности. Под ред. Кузьмина А.С.М.: Недра , 1982-240 с.

- Тасекеев  М. Биоремедиация токсичных  промышленных  отходов  / Промышленность Казахстана, 2004. - № 5. - С. 59-63.

- Қазақстан Республикасының Президентінің 2003 жылдың 3 желтоқсанында №1241 Жарлығымен мақұлданған «Қазақстан Республикасының 2004-2014 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы».-Астана, 2003.-1.2-ші 4.1.-стратегиялары.

- Певзнер М.Е., Малышев А.А. и др. Горное дело и охрана окружающей среды. - Москва: Издательство МГГУ, 2001. - 300 с.

- Тоқсанбай С.Р.  Толық экономикалық орысша-қазақша сөздік. ҚР МАжҚКМ бағдарламасы бойынша шыққан. –Алматы: «Сөздік-Словарь», 1999. -81 б.

- Zhalgassuly N, Toktamysov M.T., Galits V.I., Sangidorzh B. Complex coal processing of Kazakstan deposits//“Biodiversity of the Mongolian Plateau and Adiacent Territory” Ulaanbaatar – Hohhot, 6-12 August, 2001- C. 179

- Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі» Заңы. – Алматы, 1996.

- Жалгасулы Н., Исмаилова А.А., Бекбаева В.К.  Патент РК. Состав для пылеподавления. // Бюл. № 39 22.10.2018.  уд. автора  104867.

- Методические рекомендации по определению пдаты ха выбросы загрязняющих веществ в природную среду.-Алма-Ата, МинПРи ОКС РК, 1992-26 с.

- Технико-экономический расчет «Реконструкция Джездинской оросительной  системы, Казахская ССР». Часть 1, книга 5. «Экспериментальное изучение и оценка мелиоративного состояния бурых почв Джездинского массива орошения».- Алма-Ата, 1986.

- Жалғасұлы Н., Сарсембекова А.С. және т.б. Гуминдік препаратты қоңыр көмір мен оның органикалық-минералдық қабатынан алу жолы// Материалы Международной научно-практической конференции «Горные науки Республики Казахстан: итоги и перспективы», посвященной 60-летию ИГД им. Д.А.Кунаева. – Алматы, 2004.- С. 204-206.

- Жалғасұлы Н., Жәркенов М.І., Шынбергенова Қ.Т.Байыту фабрикалары қалдық қоймаларының аймағындағы климаттық жағдайдың және қалдықтар құрамының қоршаған ортаға әсерi// Горный журнал Казахстана, Алматы, 2004, № 4.-С.23-25.

- Кузнецов B.C. Оценка пылевого загрязнения при ведении открытых горных работ на основе экологического риска: автореф. канд. техн. наук: -С.Петербург: ГУ, 2006.-20 с.

- Наумова Л.Ф., Багаутдинов Т.А. Экологические аспекты добычи и обогащения, хромовых руд // Сборник материалов 2-Международной научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития горнодобывающих отраслей промышленности». - Рудный, 2004. - 420 с.

- Абдыкаримова Г.Б., Сартбаев М.К., Жалгасулы Н.,  Когут А.В. , Исмаилова А.А. Экологические аспекты переработки техногенного минерального образования // 13-Международная научная школа Молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в ХХI веке глазами молодых». Москва, 21-25 ноября 2016.-С.354-357.

- Дрозд   Н.   Васильковский   ГОК   начал   предварительные   работы,  связанные  с рекультивацией одного из крупнейших хвостохранилищ в мире // PANOROMA 2, 2 апреля 2004 г.

- Ужкенова А.Т. Экологическое проектирование в РК и возможности  его улучшения / Из материалов Семинара производственного обучения по программе «Промышленность и охрана окружающей среды». - г. Иокагама, 1- 14 февраля 2005 г. - Иокагама, 2005. - С. 2.

- Лурье Л.А., Бойцова Г.Ф. Исследования по брикетированию  бурых углей .-М., Недра , 1970.-240 с.

- Рейшахрит Е.И., Малых И.А., Иванов А.А. и др. Обоснование
экономической    эффективности    инвестиций    в    производство    топливных брикетов из отходов углеобогащения Воркутинского горно-промышленного района//ГИАБ. -М.: ГГУ, 2001. № 3. -С. 156-160.

- Сабетова А.А., Левина М.В. Направления использования вторичных отходов свеклосахарного производства//Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания, № 5,2017.-С.132-140.

- Евменова Г.Л., Байченко А.А. К вопросу окускования каменноугольной мелочи // сб.науч.тр. Энергетическая безопасность России. - Кемерово, 2003.- С. 130-132.

- Казахстан 1991-2002 г. Информац. аналитич. сб.науч.тр. - Алматы: ТОО «Интеллсервис», 2002. - 574 с.

- Сырожко А.М. Гуминовые кислоты из углей Канско-Ачинского бассейна// Исследование в области химии и технологии продуктов переработки горючих ископаемых.: сб.науч.тр.-Л., 1989.-С.86-3-85

- Мамонов А.Г., Инюшин В.М., Юренков В.В., Мамонова Н.А. Эффективность применения водных растворов физиологически активного гуминового препарата-адаптогена ККМ1 при возделывании сельскохозяйственных культур на засоленных почвах Казахстана. Материалы Международного семинара «Биогенная вода, Проблемы водной экологии, безопасность жизни человека», часть 1, Алматы,2005. С.8-9).

- Адрышев А.К. Актуальные проблемы экологической безопасности и пути их решения в Казахстане.- Усть-Каменогорск, 2008.-515 с.

- Аляутдинова Р.Х., Кухоренко Т.А., Екатеринина Л.Н. Уголь как сырье для получения гуминовых препаратов, повышающих урожайность сельскохозяйственных культур // Кокс и химия.- 1984, № 12.- С. 37-39.

- Жалғасұлы Н., Когут А.В., Исмаилова А.А.    Қияқты қоңыр көмірін қайта өңдеу технологиясы // Химия және химиялық технология бойынша Х Халықаралық Бірімжанов съездінің еңбектері.- Алматы, 24-25 қазан 2019.-С.210-211.

- Ешова Ж.Т., Каирбеков Ж.К., Ташмухамбетова Ж.Х. Анализ состава жидкого гидрогенизата угля месторождения «Киякты» // Известия АН. РК. -Алматы, 2001. № 3. -С.91-94.

- Инновационный патент РК № 4743 Состав для пылеподавления/ Жалгасов Н.Ж., Черний Г.М., Тумаков В.А. и др. опубл. 01.03.1994.

- Инновационный патент РК № 4743 Состав для пылеподавления/ Жалгасов Н.Ж., Черний Г.М., Тумаков В.А. и др опубл. 01.03.1994.

- Жалгасулы Н., Черний Г.М., Исмаилова А.А. и др. Технология создания растительного покрова на техногенных образованиях. Сб. трудов ИГД, Т. 85, 2014. -С.192-198.

- Чернецкая Н. В., Гайка Р., Полубенцева М. Ф., Липович В. Г. Изучение гидрогенизационных превращений бурого угля Bohlen (Германия) методом меченых атомов // Химия твердого топлива. -2000. № З.-С. 48-56.

- Оразбекова P.M., Токтамысов М.Т. Жалгасулы Н. Получение конкурентноспособной продукции из угля // Материалы Международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию А.Ж. Машанова. -Алматы, 2006. -С.299-304.

- Рода В.В., Рыжков О.Г. Гуминовые препараты из бурых углей месторождений России// Химические твердые топлива.- Москва, 1994.-№6.-С. 17-20.

- Пивоваров Л.П., Мамонов А.Г. Сегодня и завтра энергоинформационного земледелия. –Материалы международной научной конф. «Стратегия научного обеспечения АПК РК в отраслях земледелия, растениеводства и садоводства: реальность и перспективы», Книга 2, изд-во «Агроуниверситет», 2005.-С. 75-76

- Гальперин A.M., Щербакова Е.П. Экологические аспекты преобразования горнотехнических ландшафтов // Горный журнал, 2004. - № 12. -С. 101-103.

- Zhalgassuly N., Toktamysov, M.T., Galits, V.I. and oth.  Complex coal processing of Kazakstan deposits//17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2001), ANKARA, TURKEY,- р.:735-736

- Дюсебаев    М.К.,    Корчевский    А.А.,    Сложнева    Т.И.    и    др.
Особенности   воздействия   угольного  разреза   на   атмосферу  //   сб.науч.тр. Материалы 11 Международной научно-технической  конференции.  -  Усть-Каменогорск, ВКТУ, 2003. - С. 116-118.

- Мамонов А.Г., Кадук А.С., Корниненко В.А. Приемы повышения продуктивности щелочных засоленных почв рисовых плантаций	 Южного Прибалхашья.//Тезисы докладов Межд.эколог.форума по проблемам устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш-2000», Алматы, 2000. С.98-99.

- Жалғасұлы Н., Мамонов А.Г., Сарсембекова А.С. Қалдық қоймаларды қалпына келтірудің тағы бір жолы// Журнал «Промышленность Казахстана», Алматы, № 6, 2005.-С.88-90

- Ismailova A. A. The ways of output from the humus coal of preparations for various purposes//Доклады НАН РК, Алматы, 2018.-С.26-30.

- Нуркеев С.С., Мусина У.Ш. Экология.- Алматы: КазгосИНТИ, 2005.-490 с.

- Coles Cynthif A., Yong Raymond N. Свойства гуминовых кислот и их взаимоотношение с РЬ и Cd в почвенном слое. Eng. Geol.- 2006. -85. №1-2. -С.26-32.

- Восстановление техногенных ландшафтов-экологически обоснованный подход  к рациональному природопользованию (на примере  ОАО «Апатит».  Месяц  СП.  Мат.  Межд.  науч.  конф.,  посвящ.275-летию  обра-зов. РАН (Апатиты, изд.КНЦ РАН. -2001, - С. 100-116.

- Пивоваров Л.П., Мамонов А.Г. Сегодня и завтра энергоинформационного   земледелия.-   Материалы   международной   научной   конференции «Стратегия научного обеспечения АПК РК в отраслях земледелия, растениеводства и садоводства: реальность и перспективы», Книга 2, изд-во «Агроуниверситет», 2005. -С.75-76.

- Сапишко Я.Г., Яцынин М.Н. Регенерация почвогрунтов антропогенного ландшафта Слизневского песчаного месторождения. Труды Межд. Форума по пробл. науки, техники и образования. Изд.АН Земля. -2002. - С. 136-137.

- Мамонов А.Г., Калашников И.В. Способ повышения солеустойчивости кормовых культур //Тезисы докладов VIII Всесоюзного съезда почвоведов. - Новосибирск, 1989. - кн.5. -151 с.

- Патент РФ 2036190. Способ получения гуматов щелочных металлов //Бануев А.А., Левинский Б.В. и др. опубл. 1995.

- Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований.- Москва: Колос , 1980.-363 с.

- Экосистемы техногенных месторождений. Чайкина Г.М., Объеднова В.А., Гаранина И.А. и др.ГИАБ - 2004. №10. -С. 148-151.

- Жалгасулы Н., Мукушев Б.М., Пак В.В. Концепция и направление развития технологии добычи и переработки угля месторождений Казахстана, сб.науч.тр. докладов 1-ой межд. научно-практ. конф. Горное дело в Казахстане. Состояние и перспективы. Центр-Азиат горнопромыш. Союз. - Алматы. 2000, вып. 2.- С.74-77.

- Аронов С.Г., Скляр М.Г., Тютюнников Ю.Б. Комплексная химико-технологическая переработка углей. -Киев: Техника, 1968. - 264 с.

- Ермеков Т.М., Жалгасулы Н.  Эколого-технологические основы повышения эффективности разработки полезных ископаемых в РК.// Сб. докл. Междун. Московской конф. «Неделя горняка- 2000». ИПКОН РАН и МГГУ. ГИАБ, 2000, № 7. - 73 с.

- Керембекова Б.Ж., Мусин М.Т. и др. Получение марганцевых концентратов из лежалых хвостов Жездинской обогатительной фабрики // Горный журнал, 2001.- № 12.- С. 79-80.

- Юсупов X. Хвостохранилища, отвалы и законсервированные шахты достались нам в наследство от наших отцов // газета «Вароруд», № 45 (133) от 1- ноября 2004 г.

- Жалгасулы Н. Биологическая рекультивация породных отвалов// В сб. Трудов «НЦ КПМС РК» «Комплексная переработка минерального сырья Казахстана (Состояние, проблемы, решения)» Т.1б, Алматы,2008. – С. 221-237

- Серова Н.Б. Сырьевая база окисленных углей, пригодных для использования в сельском хозяйстве//Экспресс –информация, выпус «Геология. Методы поисков и разведки месторождений неметалиических полезных ископаемых»- Москва, 1976.-С.44.

- Органические удобрения в интенсивном земледелии. Под.ред.Минеева В.Н.- Москва, 1984.-303 с.

- Патент KZ 1991. Способ производства гуминовых препаратов. Луценко С.В., Жумагулов К.Б.; опубл.15.03.2001. Бюлл.№ 3-3 с.

- Жалғасұлы Н., Черний Г.М., Исмаилова А.А. и др.  Переработка низкоэнергетических сортов бурых углей//Труды межд.науч.-пр.конф. «Современное состояние и проблемы инженерной экологии, биотехнологии и устойчивого развития».- Алматы, 2010.- С.226-230.

- Коломенский   Г.Ю. Ресурсный потенциал углеотходов - важный
компонент минерально-сырьевой базы угледобывающих регионов России //Разведка и охрана недр. -2006. №11. -С. 52-54.

- 31 томдық Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. 13-том. Химия. Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы бекіткен. –Алматы: Рауан, 2000.

- Жалгасулы Н., Галиц В.И., Тулебаев К.К. Биотехнические способы окультуривания и рекультуривации техногненных и неплодородных земель//First international Conference Biodiversity of the Mongolian plateau and Adjacent Territory, Ulaanbator,2001.-C.184-187

- Абдибекова Ш. Қазақстанда  мыс металлургиясының тарихы туралы түсінік / Материалы «Музея истории горного  и плавильного дела» поселка Жезды Улытауского района Карагандинской области.- С.5-6.

- Технико-экономическое обоснование «Реконструкция водопроводных сетей поселка Жезды Улытауского района. 2-ая очередь»- Караганда: ТОО «Гипроводхоз», 2005.

- Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка новых технологий и методических указаний по снижению опасного воздействия отходов горно-металлургических производст на окружающую среду». Этап 2. «Проведение опытных испытаний технологии по снижению опасного воздействия отходов горно-металлургических производст на окружающую среду с использвоанием новых физиологически активных веществ»(промежуточный отчет). Научные руководители – д.т.н. Н.Жалгасулы, к.т.н. Г.Г. Бугаева.- Алматы, 2005.-49 с.

- Zhalgassuly N., Kogut A.V., Ismailova A.A. and other. Obtainment of adaptogens for biotechnical revegetation//25-й Всемирный Горный Конгресс, Астана, 19-22 июня, 2018.-С.74-85

- Zhalgassuly N., Cherniy G. M., Ismailova A. A. Technology for production of plants   -growth stimulating  preparation// ХV-Balkan mineral processing congress. Sozopol, Bulgaria, 2013. Volume 2, p.1242-1244.

- Zhalgassuly N., Cherniy G. M., Ismailova A. A. Recycling of substandard brown coals of Kazakhstan// ХV-Balkan mineral processing congress. Sozopol, Bulgaria, 2013. Volume 2, p.1102-1102.

- Жалгасулы Н., Когут А.В., Исмаилова А.А. Технология переработки некондиционного угольного сырья//Международная научно-практическая конференция//«Повышение качества образования, современные инновации в науке и производстве», Экибастуз, 16 мая 2018 г.-С.357-363.

- Жаров С,  Текиниди   К.  Проблемы   экологической   безопасности Центрального Казахстана и пути их решения / Индустрия Казахстана, 2003. -№ 9. -С. 8-9.

- Жалгасулы Н., Сарсембекова   А.С.    және т.б. Көмірге ілеспе ресурстары ұқсатудың қалдықсыз технологиясын жасау // Сб. семинара «Отходы: пути преодотвращения и минимизации», организованного РГП «НЦ КПМС РК» и Национальным инновационным фондом РК. –Алматы, 2004. –С.103-105.

- A.A.Ismailova,  A.T.Kanaev, N. Zhalgassuly. Тechnology of saline land reclamation by brown coal products // Известия национальной академии наук Республики Казахстан «Серия геологии технических наук».-Алматы.-С.120-128.

- A.A.Ismailova, A.T.Kanaev, N. Zhalgassuly, Magaoya Asjan. Studying the technology and methods of increasing the yield of cultivated plants on strongly saline soils// Ecology, Environment and Conservation vol. 24 (4) : 2018.- P. 1666-1670.

- Исмаилова А.А., Есимов Б.К., Агыбаева Ж.А. Көмірдің майдасынан экологиялық таза әр түрлі заттар жасап шығару технологиясы.// «Экологиялық қауіпсіздік идеядан нәтижелерге» атты Республикалық дөңгелек үстел материалдары.-Алматы,2014.-Б.18-20.

- Жалгасулы Н., Битимбаев М.Ж., Мамонов А.Г. Биотехническая рекультивация земель, нарушенных горными работами// ГИАБ. Моск.гос.гор.ун-т, 2002, №9, -С. 217-218.

- Жалгасулы Н., Когут А.В., Дарменкулова А.Б. Technology of biotechnical reclamation of dusting surfaces of waste accumulators of mining enterprises of Kazakhstan // 26th International Mining Congress and Exhibition (IMCET 2019) to be held from 16-19 April 2019.-Изд-во  Baski.- Анталья.-P.1564-1569.

- Zhalgasuly N., Kogut A.V., Darmenkulova A.B. Reclamation Of Dusting Surface Of Tailings Of Beneficiation Plants // 3-я Международная  конференция по наукам о жизни и окружающей среде  2-4 мая 2019 г. КАУНАС (Литва),Университет Витаутаса Магнуса-197 с.

- Жалгасулы Н. Қарашірінділі көмірден түрлі мақсатты препараттар алу жолдары // Международной научно-практической конференции  «Инновации в области естественных наук как основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана», посвя-щенной  10-летию Казахстанской нацио-нальной академии естественных наук и 25-летию Национального центра по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан.-Алматы, 2019.-С.121-127.

- Mamonov A.G., Zhalgassuly N.,  Ismailova A.A. The energy capacity of an aqueous solution of the drug-stimulator of plant growth // Reports of the National academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan/Volume 4, Number 326 (2019). – Р. 5-9.

- Ismailova A.A., Zhalgasuly N., Kanaev А.Т. Reclamation of dusting surfaces of the tailings of the concentrating plants // EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci 13, 1-6 (2019).  -P.1985-1990.

- J. Erro, O. Urrutia, R. Baigorri, M. and other. Incorporation of humic-derived active molecules into compound NPK granulated fertilizers: main technical difficulties and potential solutions//Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 4 June 2016

- A. V. Savel’eva, E. V. Mal’tseva, N. V. Yudina . Composition of the water-soluble humic preparations of mechanically activated brown coals// Volume 51, Issue 1, pp 51–56

- I. I. Lishtvan, Yu. G. Yanuta and other.  Humic preparations from brown coal and peat and methods for their demineralization// A. M. AbrametsVolume 47, Issue 3, pp 147–152  "Safety of ecology and mining" // Mountain Journal of Kazakhstan № 8, 2015.-С.20-25

ҚОСЫМША А

АКТ

производственных испытаний

Мы, нижеподписавшиеся, начальник отдела Жездинского поселкового акимата Улытауского района Карагандинской области Спанов М.А., заведующий лабораторий «Физико-химических способов переработки минерального сырья» и зав.отделом «Экологии и безопасности горных работ» Института горного дела им. Д.А.Кунаева доктор технических наук, профессор Жалгасулы Н. , ВНС кандидат биологических наук Мамонов А.Г., ВНС кандидат химических наук Черний Г.М., МНС Института горного дела им. Д.А.Кунаева Исмаилова А.А. составили настоящий акт в том, что 13 сентября 2018 года был заложен осенний производственный опыт по испытаниям эффективности применения физиологически активных гуминовых препаратов из бурого угля на экологическую устойчивость растении алаботы на марганцевых отходах Жездинского хвостохранилища. Опыт закладывали по следующей схеме:

1.Сухие необработанные семена (контроль 1).

2. Обработка поверхности ZnSO4• 7Н2О из расчета 300 кг/га - Фон + сухие необработанные семена (контроль 2).

3.Фон + обработка семян 0,3 %-ным водным раствором гуминового препарата.

4. Фон + обработка семян 0,3 %-ным водным раствором гуминового препарата с весенним всходом и последующим опрыскиванием вегетирующих растений 0,04 %- ным водным раствором гуминового препарата в смеси с мочевиной из расчета 400 л рабочего раствора на 1 га.

Площадь опытной делянки - 40 м2, повторность - трехкратная. Общая площадь производственного участка составляет:

40 м2 • 3 повторности • 4 варианта = 480 м2.

После культуротехнической съемки поверхность производственного участка мульчировали перфорированной полиэтиленовой пленкой.

Семена высевали на поверхность отходов хвостохранилища с междурядьями 30 см по норме 2 млн шт на 1 га.

В период ветвления алаботы в апреле месяца 2019 г. 4-варианте опыта будет  проводиться опрыскивание вегетирующих растений физиологически активным водным раствором следующего состава:

ҚОСЫМША Б

ҚОСЫМША В

Уважаемые:  Исмаилова А.А., Канаев А.Т ., N.Zhalgassuly,  Mahaya Aisjang

Горячий привет от помощника редактора!

Статья под названием «TECHNOLOGY OF SALINE LAND RECLAMATION BY BROWN COAL PRODUCTS», (ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ ИЗ БУРОГО УГЛЯ) опубликованная в «НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН-СЕРИЯ ГЕОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК», произвела на нас глубокое впечатление (6.2018, ноябрь-декабрь)

Это привлекло внимание и интерес со стороны ученых, специализирующихся на буром угле; гумат натрия; биотестирование; засоление; экологическая стабильность; экстремальные факторы окружающей среды.

Отправьте свою исследовательскую работу в журнал

С целью продвижения коммуникаций в научном сообществе специалисты и ученые в различных областях могут получить самые современные результаты исследований в области наук о Земле. Учитывая новизну, прогресс и потенциальное широкое использование результатов ваших исследований, мы приглашаем вас отправить в журнал другие неопубликованные работы в смежных областях. Ваши дальнейшие исследования по этой статье также приветствуются.

Если у вас есть интерес, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке, чтобы узнать больше информации: http://www.esjournal.org/submission

Вступление в редакцию или команду рецензентов

От имени редакции журнала мы очень рады пригласить вас присоединиться к нам в качестве одного из членов редколлегии / рецензентов наук о Земле. Принимая во внимание ваши академические знания и опыт в этой области, Правление считает, что вы можете быть наиболее подходящим кандидатом на эту должность. Мы надеемся, что ваша позиция в качестве одного из членов редколлегии или рецензентов будет способствовать развитию научных исследований в этой области.

Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы узнать больше:

Ниже приводится выдержка из вашего исследования, которое оставило у нас глубокое впечатление:

Journal of Mine Engineering

Уважаемые:  Исмаилова А.А., Канаев А.Т ., N.Zhalgassuly,  Mahaya Aisjang

Добрый день!

Статья под названием «TECHNOLOGY OF SALINE LAND RECLAMATION BY BROWN COAL PRODUCTS», (ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ ИЗ БУРОГО УГЛЯ) опубликованная в «НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН-СЕРИЯ ГЕОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК», произвела на нас глубокое впечатление (6.2018, ноябрь-декабрь)

оставила у нас глубокое впечатление.

Это привлекло внимание и интерес со стороны исследователей, специализирующихся в этой области.

Здесь прилагается выдержка из вашего исследования, которая привлекла внимание большинства ученых:

ҚОСЫМША Г